ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

____________№______

Моніторинговий звіт

Виконання Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Ковеля за 2010-2020 роки

2023

Пояснювальна записка до звіту

В Європі саме муніципалітети споживають найбільше енергії та є найбільшим джерелом викидів парникових газів. Однак, впроваджуючи необхідні заходи та розумно використовуючи ресурси, місцеві органи влади можуть скоротити свою залежність від зовнішніх джерел енергії та зменшити викиди парникових газів.

Враховуючи всю важливість даної проблематики, Ковельська міська рада                29 січня 2009 року приєдналась до Угоди мерів. На урочистій церемонії, яка відбулась в Європарламенті, Ковель долучився до інших органів місцевої влади, цим самим зобов’язався скоротити викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року.

Енергетична політика міста Ковеля вже багато років спрямована на сталий енергетичний розвиток на основі захисту навколишнього середовища, енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. Приєднавшись до Угоди мерів, розробивши та впровадивши Програму зі сталого енергетичного розвитку, енергетична політика міста Ковеля здобула визнання і в Європі.

Для того щоб досягти цих результатів місто розробило відповідний стратегічний документ «План дій для сталого енергетичного розвитку міста Ковеля до 2020 року» (далі - ПДСЕР) та виконало ряд зобов’язань. ПДСЕР визначала основні шляхи досягнення цілей по скороченню енергоспоживання та викидів парникових газів, передбачених в рамках виконання зобов’язань Угоди мерів. ПДСЕР є максимально прагматичним документом, що було складено на підставі оцінок та тенденцій, що були зафіксовані у 2007-2010 роках. Основним критерієм при виборі базового року була наявність даних, необхідних для розрахунку викидів СО2, що відповідає методиці, визначеній Європейською комісією. В результаті проведеної роботи визначено 2010 рік базовим роком.

Перелік основних запланованих заходів ПДСЕР включав впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних закладах, житлових будівлях, системах виробництва та постачання енергії і води, транспорті, зовнішньому освітленні та інформаційно-просвітницьку діяльність. Детальний перелік здійснених та перехідних заходів наведено в додатку до цього звіту.

Відповідно до вимог Угоди мерів, Ковельською міською радою затверджено моніторингові звіти:

- за 2011 – 2017 роки – рішенням Ковельської міської ради від 26.07.2018 №40/3 «Про затвердження моніторингового звіту щодо виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Ковеля на період до 2020 року».

- за 2018 рік – рішенням Ковельської міської ради від 28.11.2019 № 59/4 «Про затвердження моніторингового звіту щодо виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Ковеля на період до 2020 року».

Підготовлено моніторинговий звіт про виконання заходів ПДСЕР, який охоплює період з 2010 по 2020 рік включно. В звіті відображено статус виконання запланованих заходів. Також включено додаткові заходи, які було реалізовано. Невиконання або відтермінування деяких заходів запланованих ПДСЕР у звітному періоді пов’язане з відсутністю фінансових ресурсів на їх реалізацію.

За звітний період (2010-2020 роки) зменшення викидів СО2 за результатами впроваджених заходів становить 33 332,7 тис. тон. (17,5%).

Моніторинговий кадастр викидів

Базові загальні принципи Угоди мерів щодо подання звітності та здійснення моніторингу розроблено за методологічної підтримки Об’єднаного дослідницького центру Європейської Комісії (ОДЦ). За 2019 рік базові загальні принципи Угоди мерів було узгоджено з рекомендаціями Загальної системи звітності світової Угоди мерів щодо клімату та енергії.

Основний принцип Угоди мерів – це аналіз кінцевого споживання енергії та палива у ключових секторах, а саме:

Таблиця 1

| Ключові сектори | Опис |
| --- | --- |
| МУНІЦИПАЛЬНИЙ СЕКТОР, ОБЛАДНАННЯ/ОБ’ЄКТИ |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/ об’єкти | Будівлі, обладнання/об’єкти, що належать місцевій владі, наприклад, адміністративні будівлі, школи, садочки, лікарні. До обладнання/об’єкти відносяться все кінцеве енергоспоживання, пов'язане з роботою муніципальної системи водопостачання, теплопостачання, роботою водоочисних споруд. |
| Вуличне освітлення | Вуличне освітлення, яке підпорядковане місцевій владі (наприклад, вуличне освітлення та світлофори). |
| ТРЕТИННІ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ/ОБ’ЄКТИ |  |
| Третинні будівлі, обладнання/ об’єкти | Будівлі та приміщення третинного сектора (сфера послуг), наприклад: офіси приватних компаній, банків, комерційної та роздрібної торгівлі, тощо. |
| ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ |  |
| Житлові будівлі | Будинки, які в основному використовуються як житлові будинки. У цей сектор включено всі типи будинків. |
| ТРАНСПОРТ |  |
| Комунальний транспорт | Транспортні засоби, якими володіє та/або використовує місцева влада. |
| Громадський транспорт | Автобус, трамвай, тролейбус, все що використовуються для перевезення пасажирів. |
| Приватний та комерційний транспорт | Автомобільний транспорт на території міста, який стосується перевезень осіб та товарів, не зазначених вище. |

Для розрахунку моніторингового кадастру викидів здійснено збір та аналіз інформації щодо споживання основних видів енергетичних ресурсів, що складають основні джерела викидів СО2 від різних видів діяльності у місті Ковелі у 2020 році.

База даних споживання енергетичних ресурсів у місті Ковелі включає:

- у секторі муніципальних будівель/обладнання, об’єкти викиди за рахунок використання природного газу, використання електроенергії, централізованого теплопостачання,  водопостачання та водовідведення, у вуличному освітленні - викиди за рахунок споживання електроенергії в муніципальному вуличному освітленні;

- у житловому секторі викиди за рахунок спалення природного газу в багатоквартирних будинках та приватних будинках, використання електроенергії  в багатоквартирних будинках та приватних будинках, централізованого теплопостачання;

- у транспортному секторі викиди за рахунок споживання дизельного палива та бензину, зрідженого газу та електроенергії громадським, комунальним та приватним транспортом;

- у третинному секторі викиди за рахунок спалення природного газу, використання електроенергії, централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Інформація щодо кінцевого споживання енергії та палива у базовому році в ключових секторах міста Ковеля наведена нижче.

Таблиця 2

| Споживання енергії та палива у базовому - 2010 році, МВт*год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сектор | Елект-роенергія | Теплова енергія |  |  |  |  |  | Загалом |
|  |  |  | Приро-дний газ | Зрід- женй газ |  | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 9 797,5 | 35 772,7 | 12 256,8 |  |  |  |  | 57 827,0 |
| Бюджетні будівлі | 4 460,7 | 15 659,8 | 12 256,8 |  |  |  |  | 32 377,3 |
| Підприємства | 4 225,7 | 20 112,9 |  |  |  |  |  | 24 338,6 |
| Вуличне освітлення | 1 111,1 |  |  |  |  |  |  | 1 111,1 |
| Третинний сектор (сфера обсл.) | 13 300,0 | 3 066,8 | 114 120,0 |  |  |  |  | 130 486,8 |
| Житлові будівлі | 43 849,9 | 117 108,3 | 282 676,8 |  |  |  |  | 443 635,0 |
| Разом | 66 947,4 | 155 947,8 | 409 053,6 |  |  |  |  | 631 948,8 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний | 816,0 |  |  | 384,2 | 902,6 |  | 429,0 | 2 531,8 |
| Громадський | 0,0 |  |  |  | 5 841,3 |  | 0,0 | 5 841,3 |
| Приватний | 0,0 |  |  | 4 735,1 | 42 148,1 |  | 17 969,8 | 64 853,0 |
| Разом | 816,0 |  |  | 5 119,3 | 48 892,0 |  | 18 398,8 | 73 226,0 |
| ВСЬОГО | 67 763,4 | 155 947,8 | 409 053,6 | 5 119,3 | 48 892,0 |  | 18 398,8 | 705 174,8 |

Рисунок 1. Розподіл енергоресусів та палива в базовому 2010 році, %

Таблиця 3

| Споживання енергії та палива у звітному - 2020 році, МВт*год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сектор | Електро-енергія | Теплова енергія |  |  |  |  |  | Загалом |
|  |  |  | Приро- дний газ |  | Зрід- жений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 8 907,0 | 23 359,3 | 3 035,9 |  |  |  |  | 35 302,3 |
| Бюджетні будівлі | 2 814,7 | 13 530,3 | 3 035,9 |  |  |  |  | 19 381,0 |
| Підприємства | 4 152,3 | 9 829,0 |  |  |  |  |  | 13 981,3 |
| Вуличне освітлення | 1 940,0 |  |  |  |  |  |  | 1 940,0 |
| Третинний сектор (сфера обсл.) | 16 500,0 | 2 664,4 | 44 697,0 |  |  |  |  | 63 861,4 |
| Житлові будівлі | 57 700,0 | 85 037,4 | 193 533,3 |  |  |  |  | 336 270,7 |
| Разом | 83 107,0 | 111 061,2 | 241 266,2 |  |  |  |  | 435 434,4 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний | 883,8 |  |  |  | 349,4 | 1 098,6 | 499,1 | 2 830,9 |
| Громадський | 0,0 |  |  |  |  | 3 754,7 | 0,0 | 3 754,7 |
| Приватний | 293,1 |  |  |  | 10 878,8 | 80 288,1 | 24 348,3 | 115 808,3 |
| Разом | 1 176,9 |  |  |  | 11 228,2 | 85 141,4 | 24 847,4 | 122 393,8 |
| ВСЬОГО | 84 283,9 | 111 061,2 |  | 241 266,2 | 11 228,2 | 85 141,4 | 24 847,4 | 557 828,2 |

Рисунок 2. Розподіл енергоресусів та палива в звітному 2020 році,%

Спостерігається зменшення рівня споживання всіх основних видів енергоресурсів, та водночас збільшення використання палива: бензину та дизелю та зрідженого газу. Це спричинено ростом автомобілізації як у місті Ковелі, так і по Україні загалом.

На основі даних про споживання основних видів енергетичних ресурсів проведено розрахунок викидів СО2 у 2010 та 2020 роках.

Для розрахунку викидів, як при підготовці ПДСЕР так і при підготовці моніторингового звіту використано стандартні коефіцієнти викидів, які визначені нормативами Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК 2006) на основі усереднених даних про склад палива і даних національних кадастрів парникових газів. Такі коефіцієнти не враховують витрати енергії і викиди СО2 за межами міських територій під час видобування, підготовки, транспортування і використання палива, а також під час виготовлення і експлуатації пристроїв та установок, призначених для використання джерел енергії.

Таблиця 4

Значення коефіцієнтів викидів СО2 у 2020 році, тонн/ МВт·год

| Тип енергоресурсу | Одиниця виміру | Коефіцієнт переводу у 2010 / 2020 рр. |
| --- | --- | --- |
| Електроенергія | т/Мвт*год | 0,628 |
| Газ | т/Мвт*год | 0,202 |
| Теплова енергія | т/Мвт*год | 0,29 / 0,3 |
| Дизельне паливо | т/Мвт*год | 0,267 |
| Бензин | т/Мвт*год | 0,249 |
| Газ (зріджений) | т/Мвт*год | 0,231 |

Таблиця 5

| Об’єми викидів СО2 ключовими секторами у базовому 2010 році [т.] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сектор | Електро-енергія | Теплова енергія | Викопне паливо |  |  |  | Загалом |
|  |  |  | Приро- дний газ | Зрід- жений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 6 152,8 | 10 671,5 | 2 475,9 |  |  |  | 19 300,2 |
| Бюджетні будівлі | 2 801,3 | 4 697,9 | 2 475,9 |  |  |  | 9 975,1 |
| Підприємства | 2 653,7 | 5 973,5 |  |  |  |  | 8 627,3 |
| Вуличне освітлення | 697,8 |  |  |  |  |  | 697,8 |
| Третинний сектор (сфера обсл.) | 8 352,4 | 910,8 | 23 052,2 |  |  |  | 32 315,5 |
| Житлові будівлі | 27 537,7 | 34 781,2 | 57 100,7 |  |  |  | 119 419,6 |
| Разом | 42 043,0 | 46 363,5 | 82 628,8 |  |  |  | 171 035,3 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний | 512,5 |  |  | 88,7 | 241,0 | 106,8 | 949,0 |
| Громадський | 0,0 |  |  |  | 1 559,6 |  | 1 559,6 |
| Приватний | 0,0 |  |  | 1 093,8 | 11 253,5 | 4 474,5 | 16 821,8 |
| Разом | 512,5 |  |  | 1 182,6 | 13 054,2 | 4 581,3 | 19 330,5 |
| ВСЬОГО | 42 555,4 | 46 363,5 | 82 628,8 | 1 182,6 | 13 054,2 | 4 581,3 | 190 365,7 |

Таблиця 6

| Об’єми викидів СО2 ключовими секторами у звітному 2020 році [т.] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сектор | Електро-енергія | Теплова енергія | Викопне паливо |  |  |  | Загалом |
|  |  |  | Приро- дний газ | Зрід- жений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 4 542,6 | 7 488,4 | 613,3 |  |  |  | 12 644,3 |
| Бюджетні будівлі | 1 435,5 | 4 059,1 | 613,3 |  |  |  | 6 107,9 |
| Підприємства | 2 117,7 | 3 429,3 |  |  |  |  | 5 547,0 |
| Вуличне освітлення | 989,4 |  |  |  |  |  | 989,4 |
| Третинний сектор (сфера обсл.) | 8 415,0 | 799,3 | 9 028,8 |  |  |  | 18 243,1 |
| Житлові будівлі | 29 427,0 | 25 511,2 | 39 093,7 |  |  |  | 94 031,9 |
| Разом | 33 969,6 | 32 999,7 | 39 707,0 |  |  |  | 124 919,3 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний | 450,7 |  |  | 80,7 | 293,3 | 124,3 | 949,0 |
| Громадський | 0,0 |  |  |  | 1 002,5 |  | 1 002,5 |
| Приватний | 149,5 |  |  | 2 513,0 | 21 436,9 | 6 062,7 | 30 162,1 |
| Разом | 600,2 |  |  | 2 593,7 | 22 732,7 | 6 187,0 | 32 113,7 |
| ВСЬОГО | 34 569,8 | 32 999,7 | 39 707,0 | 2 593,7 | 22 732,7 | 6 187,0 | 157 033,0 |

Рисунок 3. Порівняння викидів СО2 у базовому 2010 році та 2020 році в розрізі секторів, т

-17,5%

Рисунок 4.  Порівняння викидів СО2  у базовому 2010 році та 2020 році, т

Як видно з Рисунку 3 у секторі Бюджетних будівель спостерігається зменшення викидів на 38,8%.  Це результат оптимізації роботи будівель та впровадження заходів з енергозбереження, зокрема капітальний ремонт дахів, заміна вікон, дверей, утеплення фасадів, капітальний ремонт фасадів, реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання в закладах освіти, охорони здоров’я та культури, в адміністративних будівлях.

Разом з тим спостерігається збільшення викидів від зовнішнього (вуличне) освітлення на 41,8%. Це пов’язано з розвитком мережі та збільшенням споживання електроенергії. Ріст споживання електроенергії та викидів відповідно вдалось суттєво стримати завдяки впровадженим заходам. За 2010 – 2020 роки КП «Добробут» здійснено реконструкцію мереж, заміну застарілих світильників на сучасні енергоощадні.

Сектор Комунальні підприємства включає кінцеве споживання енергії та викиди СО2 отримані від діяльності ПТМ «Ковельтепло», КП «Ковельводоканал». Сектор вцілому показує зменшення викидів СО2 на 35,7%. Основна увага була скерована на оптимізацію роботи та модернізацію систем генерування та транспортування теплової енергії, до оптимізації процесів водопостачання та водовідведення що відповідно призвело до якісного споживання електроенергії.

Третинний сектор, сфера послуг показує зменшення викидів СО2 на 43,5%. Бізнес впродовж останніх 10 років налагоджує енергоефективну та енергоощадну експлуатацію обладнання та приміщень. Значна увага була скерована на встановлення індивідуального обліку споживання ресурсів та провадження заходів з енергоефективності. Значне зменшення споживання енергоресурсів та спричинених викидів СО2, у сфері послуг та бізнесу, пов’язано з призупиненням діяльності або зовсім закриттям малого бізнесу у зв’язку з пандемією на початку 2020 року.

У Житловому секторі спостерігається зменшення викидів СО2 на 21,3%. Це зумовлено в основному зменшенням споживання теплової енергії та природнього газу і відповідно їхніх викидів. Значною мірою на зменшення рівня викидів вплинуло системне впровадження заходів з енергоефективності в житлових будівлях, реконструкцій та капітальних ремонтів та балансування систем опалення. Відповідно до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" за 2010 – 2020 роки була запроваджено масове встановлення засобів поквартирного та загально будинкового обліку, що спричинило оптимізацію зменшення спожитого природного газу.

Сектор Транспорту включає в себе комунальний, громадський, приватний та комерційний види транспорту. З проведеного аналізу помітно значний ріст споживання у всіх видах палива майже 66,1%. Це зумовлено збільшенням рівня автомобілізації Ковельської МТГ та відсотком мешканців, що пересуваються автомобільним транспортом. Загалом рівень автомобілізації в Україні та Ковельській ТГ нижче від середньоєвропейського, але, очевидно, він буде зростати і рівень питомої ваги транспорту у викидах буде тривати також. Тому Ковельська ТГ  інвестувала в розвиток громадського транспорту, впроваджуючи заходи з модернізації та оновлення парку транспортних засобів, замінюючи автобуси малої пасажиромісткості на автобуси більшої пасажиромісткості. Також було проведено оптимізацію транспортної мережі для громадського транспорту, проведено інформаційні кампанії серед мешканців. В такий спосіб заохочували мешканців використовувати громадський транспорт, велотранспорт або ж більше ходити пішки.

За період реалізації Програми сталого енергетичного розвитку викиди на території громади зменшились на 17,5% у порівнянні базового року, отже Ковельблизький до виконання задекларованих цілей у ПДСЕР.

Додаток 1.Таблиця заходів

| № | Назва заходу | Короткий опис заходу | Стан виконання | Часо-ві рамки |  | Часо-ві рамки |  | Вартість, тис. грн | Еконо-мія енерго- ресур-сів, МВт*год/рік | Скоро-чення викидів СО2, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муніципальний сектор |  |  |  |  |  |  | 1 139 074,6 | 33 372,3 | 11 213,6 |
| 1.1 | Громадські будівлі |  |  |  |  |  |  | 1 805,0 | 10 246,0 | 3 689,1 |
| 1. | Впровадження системи енергетичного менеджменту | Система енергоменеджменту у будівлях бюджетної сфері | виконується | 2010 |  | 2020 |  | 1 800,0 | 2 710,0 | 975,60 |
| 2. | Ефективна технічна експлуатація будівель | Заміна електричних ламп на енергозберігаючі (Народний дім «Просвіта», Ковельська школа мистецтв) | виконано | 2019 |  | 2020 |  | 5,0 | 2,0 | 1,28 |
|  |  | Капітальний ремонт фасаду пологового будинку Ковельського МТМО по вул. Вітовського, 22 | виконано | 2018 |  | 2020 |  | - | 800,0 | 288,00 |
|  |  | Капітальний ремонт фасаду старого корпусу центральної районної лікарні Ковельського МТМО по вул. Олени Пчілки, 4 | виконано | 2018 |  | 2020 |  | - | 765,0 | 275,40 |
|  |  | Капітальний ремонт фасаду старого корпусу центральної районної лікарні Ковельського МТМО по вул. Олени Пчілки, 4 | виконано | 2018 |  | 2020 |  | - | 959,0 | 345,24 |
|  |  | Заміна покрівлі нового корпусу центральної районної лікарні Ковельського МТМО по вул. Олени Пчілки, 4 | виконано | 2018 |  | 2020 |  | - | 860,0 | 309,60 |
|  |  | Капітальний ремонт дахів, заміна вікон, дверей, утеплення фасадів, капітальний ремонт фасадів, реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання в закладах освіти | виконано | 2018 |  | 2020 |  | - | 3 950,0 | 1422,00 |
| # 3. | # Інформаційні заходи | # Проведення Днів Енергії, тренінгів, семінарів, зустрічей для енергоменеджерів | # виконано | # 2010 |  | # 2020 |  | # - | # 200,0 | # 72,00 |
| # 1.2 | # Зовнішнє (вуличне) освітлення |  |  |  |  |  |  | # 1 022 007,9 | # 654,0 | # 410,7 |
| # 1. | # Реконструкція вуличного освітлення | # Реконструкція вуличного освітлення: вул Стуса, вул. Володимирська, вул. Д.Галицького, вул. С.Перовської, вул. Вавілова, вул. Комарова, вул. Коперніка, вул. Я.Мудрого, вул. Пирогова | # виконано | # 2010 |  | # 2010 |  | # 81 935,6 | # 150,0 | # 94,2 |
|  |  | # Реконструкція вуличного освітлення: вул. Винниченка, Кониського (проїзд на вул. Незалежності), цвинтар вул. Варшавська, вул. Кільцева, вул. Грекова, вул. Руданського, вул. Грінченка, вул. Володимирська-Волі, вул. Грушевського-Незалежності, вул. Роксолани | # виконано | # 2012 |  | # 2012 |  | # 210 762,7 | # 252,0 | # 158,3 |
|  |  | # Реконструкція вуличного освітлення: вул. Стуса, вул. Ватутіна | # виконано | # 2015 |  | # 2016 |  | # 70 122,0 | # 102,0 | # 64,1 |
|  |  | # Реконструкція вуличного освітлення: вул. Ватутіна (Кияна) | # виконано | # 2019 |  | # 2019 |  | # 659 187,6 | # 150,0 | # 94,2 |
| # 1.3 | # Постачальні комунальні підприємства (теплопостачання та водопостачання) |  |  |  |  |  |  | # 115 261,7 | # 22 472,3 | # 7 113,7 |
| 1.3.1 | ПТМ "Ковельтепло" |  |  |  |  |  |  | 88 586,2 | 21 363,3 | 6 417,3 |
| 1. | Модернізація та реконструкція системи виробництва теплової енергії | Реконструкція котелень з встановленням твердопаливних котлів Кальвіс (950,1250,700) | виконано | 2014 |  | 2020 |  | 32 167,1 | 2 482,1 | 737,2 |
|  |  | Встановлено насоси в котельнях: 2015 - 5 шт. 2016 - 13 шт. 2017 - 1 шт. | виконано | 2015 |  | 2017 |  | 656,2 | 218,7 | 137,4 |
|  |  | Встановлення теплообмінника в котельнях 2015 - 2 шт. 2017 - 3 шт. 2018 - 2 шт. 2019 - 3 шт. 2020 - 6 шт. | виконано | 2015 |  | 2020 |  | 2 196,8 | 1 797,4 | 533,8 |
|  |  | Реконструкція котельні, технічне переоснащення (заміна пальників, встановлення котлів та інші ) | виконано | 2015 |  | 2020 |  | 32 449,2 | 9 421,6 | 2 798,2 |
|  |  | Встановлення регулюючих клапанів - 5 шт. | виконано | 2016 |  | 2016 |  | 164,8 | 57,1 | 16,9 |
| 2. | Модернізація та реконструкція системи транспортування теплової енергії | Заміна трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання на попередньоізольовані труби на котельнях: 2014 - 4 607,0 м.п. 2015 - 5 816,5 м.п 2016 - 3 891,0 м.п 2017 - 3 006,5 м.п 2018 - 6 084,0 м.п. 2019 - 2 362,4 м.п. 2020 - 1 987,3 м.п. 2021 - 901 м.п 2022 - 1 536 м.п. | виконано | 2015 |  | 2020 |  | 20 952,1 | 7 386,4 | 2 193,8 |
| 1.3.2 | КП «Ковельводоканал» |  |  |  |  |  |  | 26 675,5 | 1 109,0 | 696,5 |
| 1. | Заходи спрямовані на зменшення споживання електроенергії | Реконструкція каналізаційного напірного колектора від КНС 10/від камери біля р. Турія зі сторони КОС до очисних споруд | виконано | 2014 |  | 2015 |  | 1 259,3 | 200,0 | 125,6 |
|  |  | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Липинського, вул. Старицьких, вул. Шукшина, вул. Курбаса, вул. Мала Гончарна, від свердловини № 11 до насосної станції 2-го підйому/4 етап/ по вул. Геологів, до насосної станції 2-го підйому /3 етап/ по вул. Геологів | виконано | 2014 |  | 2020 |  | 9 943,1 | 320,0 | 201,0 |
|  |  | Реконструкція 18 водозабірних свердловин. Реконструкція насосної станції 2 підйому по вул. Ватутіна. Диспетчеризація водозаборів, насосних станцій 2 підйому по вул. Ватутіна, вул. Геологів та резервуарів чистої води в м. Ковелі. Перший пусковий комплекс. Реконструкція Південного водозабору на НС 2 по вул. Геологів | виконано | 2014 |  | 2020 |  | 9 743,6 | 400,0 | 251,2 |
|  |  | Реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод | виконано | 2013 |  | 2014 |  | 957,6 | 36,0 | 22,6 |
|  |  | Технічне переоснащення повітродувної станції АПК на каналізаційних очисних спорудах | виконано | 2017 |  | 2018 |  | 4 771,9 | 153,0 | 96,1 |
| # 2. | # Третинний сектор (сфера обслуговування) |  |  |  |  |  |  | # 0,0 | # 38 810,0 | # 13 971,6 |
| # 1. | # Енергоефекти-вна експлуатації приміщень, будівель та обладнання | # Оптимізація технологічних процесів та використання енергоефективного технологічного обладнання та перехід на альтернативні джерела палива | # виконується | # 2010 |  | # 2020 |  | # - | # 23 500,0 | # 8 460,0 |
|  |  | # Запровадження енергоефективного освітлення | # виконується | # 2010 |  | # 2020 |  | # - | # 1 910,0 | # 687,6 |
|  |  | # Утеплення огороджуючих конструкцій | # виконується | # 2010 |  | # 2020 |  | # - | # 9 300,0 | # 3 348,0 |
|  |  | # Заміна вікон | # виконується | # 2010 |  | # 2020 |  | # - | # 1 500,0 | # 540,0 |
|  |  | # Встановлення теплових пунктів та приладів обліку | # виконується | # 2010 |  | # 2020 |  | # - | # 2 600,0 | # 936,0 |
| 3. | Житловий сектор (населення) |  |  |  |  |  |  | 25 455,9 | 35 718,0 | 12 815,2 |
| 1. | Впровадження заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві | Заміна світильників освітлення місць загального користування багатоквартирних будинків (з лампами розжарювання на енергоефективні LED світильники) (КД -1 Верес та КД - 2 Верес) | виконується |  | 2017 |  | 2020 | 934,0 | 950,0 | 596,6 |
|  |  | Заміна та утеплення труб опалення та гарячого водопостачання в підвалах та на технічних поверхах багатоквартирних будинків (КД -1 Верес та КД - 2 Верес) | виконано |  | 2017 |  | 2020 | 1 263,0 | 2 500,0 | 900,0 |
|  |  | Ремонт покрівель багатоквартирних будинків (КД -1 Верес та КД - 2 Верес) | виконано |  | 2017 |  | 2020 | 2 916,0 | 600,0 | 216,0 |
|  |  | Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних будинків | виконано |  | 2017 |  | 2020 | 831,0 | 350,0 | 126,0 |
|  |  | # Капітальний ремонт житлового фонду, термомодернізація житлових будівель | # виконано |  | # 2016 |  | # 2020 | # 15 501,0 | # 15 000,0 | # 5 400,0 |
| # 2. | # Встановлення приладів обліку | # Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії, зокрема встановлено прилади обліку теплової енергії в житлових будинках: 2015 - 32шт.; 2016 - 34шт. | # виконано |  | # 2015 |  | # 2020 | # 4 010,9 | # 918,0 | # 272,6 |
|  |  | # Впровадження поквартирних засобів обліку природного газу на виконання Закону України "Про забезпечення комерційного облiку природного газу" | # виконано |  | # 2010 |  | # 2020 | # - | # 10 000,0 | # 2 020,0 |
|  |  | # Впровадження будинкових вузлів облiку газу на виконання Закону України "Про забезпечення комерційного облiку природного газу" | # виконано |  | # 2010 |  | # 2018 | # - | # 5 000,0 | # 3 140,0 |
| # 3. | # Інформаційні кампанії | # Семінари для ОСББ | # виконано |  | # 2010 |  | # 2020 | # - | # 200,0 | # 72,0 |
|  |  | # Розповсюдження інформаційних брошур | # виконано |  | # 2010 |  | # 2020 | # - | # 200,0 | # 72,0 |
| # 4. |  | # Транспорт |  |  |  |  |  | # 160 405,0 | # 8 000,0 | # 2 400,0 |
| # 1. | # Оптимізація роботи та оновлення складу громадського транспорту | # Оновлення рухомого складу | # виконано |  | # 2010 |  | # 2020 | # - | # 3 000,0 | # 900,0 |
| # 2. | # Реконструкція об'єктів шляхового господарства | # Утримання та розвиток інфраструктури доріг, реконструкція міських маршрутів №1 та №2 | # виконано |  | # 2016 |  | # 2017 | # 160 405,0 | # 4 000,0 | # 1 200,0 |
| # 3. | # Розвиток велосипедної мережі та супровідної інфраструктури | # Будівництво та облаштування велоінфраструктури # (1520 м): вул. Володимирська - 100 м; вул. Героїв України - 200 м; вул. Театральна - 500 м; вул. Відродження - 720 м. | # виконано |  | # 2010 |  | # 2020 | # - | # 1 000,0 | # 300,0 |
| # 4. | # Інформаційні кампанії | # Проведення промоакцій щодо раціонального використання автомобілів та популяризація велотранспорту | # виконано |  | # 2010 |  | # 2020 | # - | # 200,0 | # 60,0 |
|  | Всього заходи з пом'якшення |  |  |  |  |  |  | 1 324 935,5 | 115 900,3 | 40 400,4 |

Для розрахунку викидів СО2 по електричній енергії значення коефіцієнтів викидів застосовувалися для кожного з років відповідно до таблиці 5 посібника "Як розробити план щодо сталого енергетичного розвитку", частина II.

З метою розрахунку викидів від теплової енергії проведено додаткові розрахунки викидів від енергоносіїв (електроенергії та газу), які були витрачені при її виробництві. В результаті розрахунків коефіцієнт викидів від теплової енергії становить 0,297=0,3 т/ МВт*год.