ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

___________№_______

ПЛАН ДІЙ

СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2030 РОКУ

2023

Список скорочень

БКВ – базовий кадастр викидів

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВДЕ – відновлювальні джерела енергії

ВДЕ – відновлювані джерела енергії

ГВП – гаряче водопостачання

ГДК – гранично допустима концентрація (показник безпечного рівня вмісту шкідливих речовин у довкіллі)

ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ДСНС – Держа́вна служба Украї́ни з надзвича́йних ситуа́цій

ЕЕ – енергоефективність

ЕСКО – енергосервісний контракт

ЄБРР – Європейський Банк Реконструкції та Розвитку

ЄС – Європейський Союз

ЖКГ – житлово-комунальне господарство

ІЗА – комплексний індекс забруднення атмосферного повітря

ІТП – індивідуальний тепловий пункт

ККД – коефіцієнт корисної дії

КОС – каналізаційно-очисні споруди

КП  –  комунальне підприємство

Ковельська ТГ – Ковельська територіальна громада

Волинський РЦГМ – Волинський регіональний центр з гідрометеорології

МВФ – Міжнародний валютний фонд

МГЕЗК – міжурядова група експертів зі зміни клімату

МФО  – міжнародні фінансові організації

ООН – Організація об’єднаних націй

ОСББ – об’єднання співвласників багатоповерхових будівель

ПДСЕР – План дій сталого енергетичного розвитку

ПДСЕРК – План дій сталого енергетичного розвитку та клімату

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси

РТК – траєкторія концентрацій парникових газів

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування

ТЕЦ –  теплоелектроцентраль

ЦТ – центральне теплопостачання

ЦТП – центральний тепловий пункт

AR5 – П’ятий звіт про оцінку зміни клімату Міжурядової групи експертів зі зміни клімату

AR6 – Шостий звіт про оцінку зміни клімату Міжурядової групи експертів зі зміни клімату

CO2 –  діоксид вугдецю/вуглекислий газ

CoMEast – проект «Угода мерів – Схід»

IPCC – міжурядова група експертів зі зміни клімату

ЗМІСТ

Список скорочень	2

Розділ 1. Вступна частина	6

1.1. Загальна характеристика Ковельської територіальної громади	9

1.2. Фінансово – економічний профіль Ковельської територіальної громади	10

1.3. Енергетична бідність	14

1.4. Енергетична та кліматична політики України та Ковельської ТГ.	15

1.5. Кліматична нейтральність	17

1.6. Потенціал для використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії.	18

Розділ 2. Стратегія міста у напрямку скорочення викидів парникових газів та боротьба зі зміною клімату	20

2.1. Довго (до 2050) – та середньо (до 2030) строкові цілі щодо адаптації до наслідків змін клімату та їх пом'якшення	20

2.2. Організаційна структура	21

2.3. Моніторинг та звітність	22

Розділ 3. Енергобаланс міста	23

3.1.  Загальна характеристика енергоресурсів	23

3.2. Основні споживачі енергоресурсів	30

Розділ 4. Базовий кадастр викидів (БКВ)	43

4.1. Обґрунтування вибору базового року	43

4.2. Визначення та обґрунтування вибору ключових секторів	43

4.3. Споживання енергетичних ресурсів у ключових секторах	44

4.4. Методика, розрахунок та аналіз викидів СО2 у визначених секторах	46

Розділ 5. Оцінка ризиків та вразливостей громади до змін клімату	49

5.1. Кліматична характеристика громади	49

5.2. Визначення та оцінка основних кліматичних загроз для громади	56

5.3. Визначення та оцінка основних кліматичних загроз для громади	58

5.5. Вплив на вразливі групи населення	78

Розділ 6. План заходів і джерела фінансування	82

6.1   Заходи щодо пом’якшення наслідків зміни клімату	82

6.2  Заходи щодо адаптації до зміни клімату	88

6.3  Фінансування запланованих проектів та заходів	95

ВИСНОВКИ	99

Додаток 1. Оцінка ризиків та вразливості до наслідків зміни клімату Ковельської ТГ відповідно до методології Угоди Мерів 	101

Додаток 2. Перелік заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату	106

Додаток 3. Перелік заходів з адаптації до наслідків зміни клімату	125

Розділ 1. Вступна частина

Глобальна зміна клімату стала одним із найскладніших викликів сьогодення. Наукові дослідження показують, що головною причиною цього є збільшення викидів парникових газів через спалювання викопного палива, сільське господарство та вирубку лісів. Вплив зміни клімату має глобальний характер, але заходи з адаптації до зміни клімату, безумовно є локальними.

Наслідки зміни клімату по-різному впливають на суспільство та соціальні процеси, але всі вони в кінцевому підсумку призводять до підвищення вразливості. Зі зміною клімату можна боротися двома способами: впливаючи на джерела зміни клімату (пом’якшення) або боротися з наслідками зміни клімату та впливати на них (адаптація). Пом'якшення зміни клімату спрямоване на зменшення викидів парникових газів та збільшення можливостей поглинання таких газів.

15 жовтня 2015 року Європейська комісія ініціювала нову інтегровану Угоду мерів щодо клімату та енергії (далі «Угода»), яка має на меті допомогти містам зменшити викиди парникових газів і прийняти спільний підхід для боротьби зі зміною клімату та адаптації.

Міста та громади, що підписали Угоду, взяли на себе зобов’язання скоротити викиди CO2 (і, можливо, інших парникових газів) на своїй території, підвищувати стійкість і готуватись до негативних наслідків зміни клімату, а також вирішувати проблему енергетичної бідності та досягти кліматичної нейтральності до 2050 року порівняно з базовим роком. З метою досягнення задекларованих цілей необхідно розробити відповідний стратегічний документ План дій сталого енергетичного розвитку та клімату – ПДСЕРК (далі – «План дій»).

ПДСЕРК є одним з ключових документів у сфері енергоефективності у громадах, який на основі зібраних даних про поточний стан визначає та надає вказівки щодо реалізації проектів, пов’язаних із заходами енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, а також з адаптацією до наслідків зміни клімату на локальному рівні.

Ключові розділи Плану дій включають огляд базового кадастру викидів (БКВ) у базовому році, переліку заходів з пом'якшення на весь термін дії плану, оцінки ризику та вразливості зміни клімату, дій та заходів з адаптації на весь термін дії плану та розділу про механізми фінансування.

Базовий кадастр викидів охоплює основні обов'язкові сектори кінцевого споживання: муніципальний сектор, житловий сектор, третинний сектор (сектор обслуговування), сектор транспорту (приватний, громадський та комунальний). Ці сектори є основою для аналізу споживання енергії та викидів CO2.

Основною метою Плану дій є скорочення викидів CO2 більш ніж на 35% до 2030 року та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року шляхом впровадження запропонованих заходів.

Про Угоду мерів

Угода мерів - це найбільший у світі рух за збереження клімату та енергії на місцевому рівні. Європейська ініціатива Угода мерів об'єднує тисячі місцевих органів влади, які добровільно взяли на себе зобов'язання для досягнення кліматичних і енергетичних цілей ЄС.

Угода мерів - Схід (CoMEast) - це проект, який фінансується Європейським Союзом, націлений на об'єднання місцевих, регіональних та національних органів влади країн Східного партнерства в їх прагненні розвивати регіональну політику на основі принципів сталої енергії, посилення енергетичной безпеки та підтримку глобального руху в боротьбі зі змінами клімату.

Згідно з даними EUROSTAT data, міста в Європі споживають 80 % енергії, що супроводжується викидами CO2, з щорічним збільшенням на 1,9 %. Саме тому скорочення викидів парникових газів може бути досягнута лише за умови залучення до цього процесу місцевої влади, інвесторів, громадян та їх об’єднань, інших зацікавлених сторін.

29 січня 2008 року Європейська Комісія розпочала масштабну ініціативу, яка об'єднує мерів міст Європи, у мережу для обміну досвідом щодо впровадження ефективних заходів для підвищення енергоефективності міст. Угоду мерів можна сприймати як передову відповідь європейських міст на виклики глобальної зміни клімату, а також як першу та найбільш амбітну ініціативу Європейської Комісії, яка безпосередньо спрямована на активне залучення місцевих органів влади і громадян у боротьбі з глобальним потеплінням. Завдяки Угоді мерів вперше на місцевому рівні запроваджено новий підхід «знизу-вгору» у проведенні енергетичної та кліматичної політики на місцевому рівні, що став успішним та завоював велику популярність у короткий період. Станом на кінець 2020 року до Угоди приєдналися більше 9 тис. учасників (місцевих та регіональних органів влади) з 48 країн.

У жовтні 2015 року Європейська комісія ініціювала нову інтегровану Угоду мерів щодо клімату та енергії, яка має на меті перевершити поставлені цілі до 2020 року щодо зменшення викидів і прийняття спільного підходу до боротьби зі зміною клімату та адаптації.

Адаптація до глобальної зміни клімату є процесом пристосування у природних чи людських системах у відповідь на фактичні або очікувані деструктивні кліматичні впливи, що дозволить знизити їх негативні наслідки та скористатися сприятливими можливостями. Доведено, що правильне планування та рання адаптація дають можливість довгострокової економії.

Сторони, що підписали Угоду, погоджуються зі спільним баченням на 2050 рік:

декарбонізація місцевої території, що сприятиме утриманню глобального потепління в межах 2°С відповідно до Паризької кліматичної угоди;

посилення адаптаційної спроможності громад до негативних впливів зміни клімату;

надання доступу до безпечних, стійких та доступних джерел енергії для усіх громадян, сприяння підвищенню якості їхнього життя та покращенню енергетичної безпеки.

Сторони, що підписали Угоду, зобов'язуються:

зменшити викиди CO2 (і, можливо, інших парникових газів) на місцевій території країни-учасниці принаймні на 35 % до 2030 року порівняно з базовим роком шляхом підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії;

забезпечити кліматичну нейтральність до 2050 року;

підвищити стійкість до зміни клімату шляхом застосування принципу адаптації до зміни клімату;

забезпечити обмін досвідом, баченням, результатами і практикою з місцевими та регіональними органами влади в Європі та за кордоном шляхом безпосередньої співпраці та обміну знаннями відповідно до глобальної Угоди мерів;

розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату протягом двох років після приєднання до Угоди та скласти відповідну звітну документацію щодо виконання Плану дій.

Підписавши Угоду, мери зобов’язалися розробити План дій зі сталої енергії та клімату, який необхідно подати до Європейської комісії після приєднання до Угоди, а також періодично складати відповідні звіти.

1.1. Загальна характеристика Ковельської територіальної громади

Ковельська територіальна громада розташована у Ковельському районі Волинської області. Адміністративний центр – місто Ковель. Громада сформувалася шляхом приєднання до міста Ковеля 14 сіл:

| с. Білин | с. Зелена |
| --- | --- |
| с. Воля | с. Клевецьк |
| с. Воля-Ковельська | с. Колодниця |
| с. Гішин | с. Лапні |
| с. Городилець | с. Любче |
| с. Доротище | с. Ружин |
| с. Заріччя | с. Тойкут |

Адміністративний центр громади м. Ковель – розташований на берегах річки Турія, в географічному центрі Волині, за 70 км від обласного центру –              м. Луцька, за 65 км від автопереходу Ягодин-Дорогуськ (на кордоні з Республікою Польща) та за 69 км від автопереходу «Доманове» (на кордоні з республікою білорусь).

Станом на 01 січня 2022 року загальна кількість населення – 72,82 тис. осіб, з них міського населення: 67,575 тис. осіб та сільського: 5,245 тис. осіб.

Площа – 316,7 кв. км.

Рисунок 1.  Динаміка чисельності міського населення станом на 1 січня 2022 року

Ковель розкинувся на Поліській низовині, що відноситься до Східноєвропейської рівнини.

Місто розташоване у зоні мішаних лісів. Клімат – помірно-континентальний. Домінуючі вітри Північно-Західні. Направлення висотних вітрів 280-340 град.

Середньорічні температури: середній максимум +10 °C, середній мінімум +3 °C. Кількість опадів 560 мм.

Територією міста протікає річка Турія: ширина якої 8-10 м, глибина – 0,6-1,7 м, заплава – 1,5-2,5 м, швидкість течії – не більше 0,5 м/сек.

На руслі річки Турії збудовано міське водосховище: площа дзеркала – 5,55 км2, об’єм повний – 1,27 млн. м3, об’єм корисний – 0,45 млн. м3.

Рисунок 2. Карта Ковельської територіальної громади

1.2. Фінансово – економічний профіль Ковельської територіальної громади

Важливою частиною економіки Ковельської ТГ є промисловість, яка характеризується різноплавністю та багатогалузевим укладом. У громаді існують сприятливі передумови для прогресивного розвитку і раціонального розміщення промислових підприємств. Це багата сировинна база, великі резерви кваліфікованих трудових ресурсів, вигідне економіко-географічне розташування тощо.

У зв’язку з утворенням Ковельської ТГ до переліку малих і середніх підприємств увійшли 15 фермерських господарств, площа землі, що обробляється 1456,1121 га, 8 пасік та понад 120 фізичних осіб-підприємців.

Основну частку становлять підприємства харчової, легкої промисловості та сільськогосподарського машинобудування, що динамічно розвиваються. Більшість Ковельських підприємств засновані багато десятиліть тому й мають визначні історії існування.

На діяльність суб’єктів господарювання негативно вплинула складна суспільно-політична ситуація останніх років, зміни в законодавстві, коливання курсів валют, високий рівень інфляції, поширення у 2020 році на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Зважаючи на карантинні заходи та кризові явища через пандемію COVID-19, у 2020 році ситуація у підприємницькому середовищі значно погіршилася. COVID-19 та карантин спричинили масштабний збій не лише в міжнародній, але і у вітчизняній економіці. Пандемія змусила бізнес пристосуватися до нових, складних реалій, багато підприємств змушені були закрити свою діяльність, особливо це стосувалося малого та середнього бізнесу. Економічні наслідки, що спричинила пандемія мають значний вплив і на Ковельську ТГ, через вимушені зупинки у підприємницькій діяльності збільшилася кількість безробітних осіб.

Протягом останніх років спостерігалась позитивна тенденція до збільшення кількості малих підприємств. У 2020 році кількість малих підприємств зменшилась на 17 одиниць, у тому числі, мікропідприємств на 8, середніх підприємств на 2.

Згідно з інформацією Головного управління статистики у Волинській області, на початок 2021 року в місті функціонувало 331 підприємство малого і середнього бізнесу (див. Рисунок 3), з яких 300 малих підприємств (з них 257 – це мікропідприємства), 31 – середнє підприємство.

Кількість діючих малих та середніх підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення міста становить 49 підприємств. По кількості малих підприємств цей показник становить 44 підприємства, середніх – 5.

Рисунок 3. Аналіз кількості підприємств по м. Ковель, у тому числі, малі та середні підприємства (на початок року, одиниць) 2018-2021 роки

У 2020 році у малому та середньому бізнесі міста було зайнято 6686 осіб. На малих підприємствах було зайнято 1519 осіб, на середніх – 5167 осіб. Це на 15,6% менше ніж у 2019 році.

Кількість найманих працівників на малих і середніх підприємствах у порівнянні з 2020 роком зменшилась на 14,9 % і станом на 01.01.2021 року становила 6603 особи.

Кількість фізичних осіб-підприємців за 2020 рік зменшилась на 17,8 % та станом на 01.01.2021 року становила 2955 осіб (див. Рисунок 4). На кінець 2021 року очікується збільшення кількості фізичних осіб-підприємців на               16,2 %. Лише протягом січня – вересня 2021 року в громаді зареєстровано 479 фізичних осіб – підприємців.

Рисунок 4. Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб по м. Ковель (на початок року, одиниць)

У 2022 році у Ковельській ТГ функціонувало 5 139 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 3 830 (75 %)  фізичні особи – підприємці та 1 309 (25 %) юридичні особи.

Місцевий бюджет громади

Впродовж 2020 року міський бюджет за попередніми підрахунками виконаний по доходах на 101,3 % до уточненого плану на січень-грудень, в сумі це становить 647 022,0 тис. грн., в тому числі надійшло до загального фонду власних надходжень 408 979,6 тис. грн. (виконання 97,9 %), до спеціального фонду 46 744,6 тис. грн. (164,9 %), офіційних трансфертів з державного бюджету надійшло 191 297,8 тис. грн. (99,3 %). Виконання бюджету м. Ковеля подано у Таблиці 1

Таблиця 1. Бюджет м. Ковеля 2020-2022 роки

|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходи місцевих бюджетів, грн. | 647 021 973 | 701 746 621 | 862 791 871 |
| Видатки місцевих бюджетів, грн. | 622 481 000 | 742 540 582 | 801 552 749 |
| Доходи місцевих бюджетів на 1 особу, грн. | 9 122 | 10 952 | 11 862 |
| Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів (до затверджених місцевими радами показників) | 97,9 % | 97,5 % | 107 % |
| Темпи збільшення (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), % до відповідного періоду попереднього року | +18 666,5 тис. грн. + 4,4 % | +17 606.6 тис. грн. + 6,4 % | + 98 159,8 тис. грн. 117,9 % |

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та по розрахунках за спожиті бюджетними установами комунальні послуги і енергоносії відсутня.

За спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги з міського бюджету спрямовано 36 942,2 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 року у Ковельському управлінні ГУ ДФС у Волинській області знаходилося на обліку: 1142 юридичні особи, 2955 фізичних осіб – підприємців.

Значна кількість суб’єктів господарювання займаються оптовою та роздрібною торгівлею. Разом з тим, у загальному обсязі постачання, що здійснюють юридичні особи на території міста, основні місця посідають такі, що мають види діяльності:

виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства;

лiсопильне та стругальне виробництво;

будiвництво дорiг i автострад;

виробництво хлiба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання;

виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення та інші.

Фізичні особи – підприємці, як правило, надають різні види послуг та здійснюють оптову та роздрібну торгівлю.

1.3. Енергетична бідність

Ріст цін на енергоресурси, низькі доходи та погані енергетичні характеристики будинків мають значний вплив на доступність енергетичних послуг для окремих категорій громадян. В Україні система підтримки малозабезпечених категорій громадян базується на інструментах державного та місцевого рівнів.

Інструментом національного рівня є програма субсидій для малозабезпечених категорій громадян. Управління соціального захисту Ковельської ТГ інформує, що одержувачів субсидій та пільг житлово- комунальних послуг у 2020 році було 13 983 (6 822 домогосподарств).

Крім цього, у 2020 році 33 домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 109,5 тис. грн.

Громада не має прямого впливу на формування правил призначення субсидій. Однак, Ковельська ТГ має щорічну Програму соціального захисту окремих категорій мешканців міста Ковеля, яка суттєво допомагає підтримувати платоспроможність мешканців. Відповідно до Програми надаються додаткові пільги на житлово-комунальні послуги в розмірі 50 %  інвалідам по зору І-ІІ групи, 25 % сім’ям загиблих в АТО та пільги на комунальні послуги в розмірі 100 % сім’ям загиблих в зоні АТО і учасникам АТО, з врахуванням членів їх сімей, на що у 2020 році з міського бюджету використано 140,4 тис. грн.

Інструментом зменшення «енергетичної бідності» місцевого рівня є сприяння підвищенню рівня енергетичних характеристик будинків і ця діяльність здійснюється в рамках:

затвердженої рамкової програми підтримки ОСББ та заходів з енергоефективності;

підтримки доступу малозабезпечених громадян до громадського транспорту та розвиток велосипедної інфраструктури;

встановлення тарифів на централізоване теплопостачання.

Для нових та діючих ОСББ діють місцеві програми підтримки. Також діють програми підтримки для житлового фонду індивідуальної забудови.

Основні шляхи подолання «енергетичної бідності» в сфері теплопостачання є:

термомодернізація будівель, чим зменшується споживання тепла та електроенергії на кондиціювання влітку;

модернізація мереж та генеруючих потужностей централізованого теплопостачання, що дозволяє зменшити втрати при генерації та в тепломережі, і таким чином зменшити тариф на теплопостачання;

забезпечення можливості щодо самостійного регулювання споживання енергії, що сприяє раціональному теплоспоживанню, зменшенню фінансових витрат;

встановлення індивідуальних резервних котлів для опалення та підготовки гарячої води, що дозволяє зменшити залежність від основного постачальника послуги;

фінансова допомога в реалізації енергоефективних заходів;

використання соціального тарифу, субсидій, пільг для найвразливіших категорій населення.

Для подолання «енергетичної бідності» в сфері електропостачання апробовані наступні шляхи:

наявність місцевої електрогенерації та забезпечення надійної роботи мережі електропостачання, що запобігає віяловим відключенням, та підтримує стабільну електричну напругу в електромережі (державний, регіональний рівень);

будівництво потужностей електрогенерації на основі ВДЕ – вітрові та сонячні станції (як малих приватних так промислових потужностей), гідроелектростанції та систем накопичення енергії (так звана розподілена система генерації);

розширення та реконструкція існуючих мереж зовнішнього освітлення, адже відсутність доступу до послуги зовнішнього освітлення призводить до небезпеки на дорогах і росту злочинності.

1.4. Енергетична та кліматична політики України та Ковельської ТГ

Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС) у 2014 році та взявши на себе міжнародні зобов’язання (у тому числі перед МВФ), Україна почала роботу над реформами для стимулювання енергоефективності. У 2017 році була затверджена Енергетична стратегія України до 2035 року, яка передбачає заходи для зменшення енергомісткості ВВП, підвищення рівнів енергетичної безпеки та стійкості, а також інтеграції мереж у ЄС.

У рамках стимулювання енергетичної безпеки та ефективності Україна намагається збільшити частку ВДЕ шляхом впровадження спеціальних політик, у тому числі «зелених» тарифів, та визначення цільових показників в енергетичній стратегії (згідно з якою до 2035 року частка ВДЕ в загальній структурі постачання електроенергії повинна становити 25 %). Енергетична стратегія України спрямована на задоволення потреб економіки та суспільства і забезпечення енергетичної безпеки та ефективності, ринкового розвитку та незалежності, інвестиційної привабливості і дбайливого ставлення до довкілля. Вона також має на меті сприяння інтеграції з ЄС.

Ковельська ТГ прагне максимально підтримувати національні ініціативи, спрямовані на раціональне використання енергії, енергоефективність, адаптацію до зміни клімату, використання відновлюваних джерел енергії.

Енергетична політика Ковельської ТГ впродовж багатьох років спрямована на сталий розвиток, захист навколишнього середовища, енергоефективність та використання відновлюваних джерел енергії. Приєднавшись до Угоди мерів, розробивши та впровадивши План дій сталого енергетичного розвитку – ПДСЕР (2010-2020 роки), енергетична політика міста Ковеля отримала визнання і в Європі. З метою пом’якшення кліматичних змін, місто Ковель одним з перших міст України приєдналося до Угоди мерів, ініціативи Європейської комісії, започаткованої у січні 2009 року. Після впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку до 2020 року Ковельська ТГ 30.05.2023 року приєдналася до нової ініціативи Угоди мерів-Схід. За 2023 рік План дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) оновлено до Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК).

План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Ковельської територіальної громади є стратегічним документом, який спрямований на підвищення енергоефективності у бюджетних закладах та установах міста, житлових будівлях, громадському та муніципальному транспорті, вуличному освітленні, у третинному секторі (малий та середній бізнес, сфера обслуговування), на комунальних підприємствах міста та у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

При підготовці Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Ковеля на 2010 – 2020 роки, базовим визначено – 2010 рік.

1.5. Кліматична нейтральність

Ковельська ТГ намагається рухатись у напрямку переходу на відновлювані джерела енергії та досягнення кліматичної нейтральності.

Упродовж останніх років місто вжило заходів для пом’якшення наслідків зміни клімату та зменшення викидів парникових газів, а також почало впроваджувати заходи з адаптації до наслідків кліматичної зміни.

Для досягнення кліматичної нейтральності міста по всьому світу вживають заходів, що мають звести до мінімуму використання викопного палива за рахунок збільшення частки відновлюваної енергії та безвуглецевих джерел енергії.

Важливим кроком є перехід до екологічно чистого транспорту. Окрім того, необхідно запровадити оптимальну систему роботи підприємств та організацій з метою уникнення заторів і перевантаження доріг не лише у межах міста, а й тих, що забезпечують сполучення з навколишніми селами. У містах має бути можливість швидко та зручно дістатися до потрібного пункту призначення велосипедом, пішки або громадським транспортом (принцип міста коротких відстаней).

У виробництві та промисловості має домінувати використання чистої енергії, отриманої з відновлювальних джерел енергії (біопалива та відходів, електричної та теплової енергії з ВДЕ). А мешканці міста мають мати можливість обирати виробника і постачальника енергії, особливо це стосується електроенергії.

Також необхідно створити умови для впровадження системного підходу до поводження з відходами, що базується на принципах кругової економіки та відіграє важливу роль у досягненні кліматичних цілей. Роздільний збір сміття та використання інноваційних матеріалів дозволять переробляти більшу частину відходів. Для розвитку кругової економіки на території Ковельської територіальної громади необхідно підготувати та ухвалити програму популяризації концепції кругової економіки серед населення.

Декарбонізація житлових та нежитлових будівель у поєднанні із впровадженням природоорієнтованих заходів відіграють важливу роль у досягненні цілей кліматичної нейтральності та допоможуть зробити будівлі і прилеглу інфраструктуру комфортною та стійкішою до негативного впливу наслідків кліматичної зміни.

1.6. Потенціал для використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії

На початку 2020 року Міністерство енергетики та захисту довкілля презентувало Концепцію «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року. Ця концепція враховує трансформацію підходів до розвитку енергетики в світі та особливу увагу до проблем боротьби зі зміною клімату. Документ містить інформацію, щодо реалізації кроків для сталого розвитку енергетичного сектору та виконання зобов’язань України в рамках Паризької угоди, підписаної у 2015 році. Основна ціль зменшення обсягу викидів парникових газів і поступовий перехід до кліматично нейтральної економіки України у 2070 році проміжною ціллю при такому переході стане скорочення викидів парникових газів в 2030 році до рівня.

Перехід до кліматично нейтральної економіки є ціллю для громад, зокрема тих що підписали Угоду мерів та розробляють Плани дій сталого енергетичного розвитку та клімату в рамках Угоди мерів.

Для міст та громад Волинської області є ряд досліджень щодо потенціалу використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії, що можна вважати корисним зокрема і для Ковельської ТГ. Потенціал розрахований у            т н. е (тонна нафтового еквіваленту). Т н.е. – тонна умовного палива з теплотою згорання 10 тис. ккал/кг, умовне паливо – паливо з теплотою згорання 7 тис. ккал/кг.

Сонце : Потенціал використання сонячної енергії на території Волинської області є не високим. Він становить 0,35 тис. т н. е. у разі використання енергії сонця для нагрівання води для санітарно - гігієнічних потреб.

Основне призначення сонячної енергії це використання сонячного випромінювання для виробництва електроенергії та нагрівання води в системах опалення та гарячого водопостачання. Практична реалізація широкомасштабного впровадження систем енергопостачання за рахунок використання енергії сонячного випромінювання вимагає урахування комплексу додаткових факторів для вибору раціональних побутових та промислових площадок розміщення фотоелектричних та геліоенергетичних станцій, зокрема екологічних, соціальних та економічних особливостей Ковельської ТГ.

Деревина та енергетичні насадження : Потенціал використання деревини та енергетичних насаджень – 2,9 тис.т н.е , або 14 800 м3 дров.

Торф : Геологічні запаси торфу – 438 287 тис.т. Відновлювані запаси для промислового освоєння – 0,047 % наявних запасів, або 209 тис. т. (біля 50.0 тис. т.н.е.).

Сільськогосподарські відходи : Потенціал використання с/г відходів становить 32,5 тис. т н.е.

Відповідно до дослідження здійсненого експертами Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» визначено потенціал джерел чистої енергії Волині (див. Таблиця 2).

Таблиця 2. Потенціал джерел чистої енергії Волині, тис. т н.е.

| Енергія торфу | 50,0 |
| --- | --- |
| Енергія первинних і вторинних сільськогосподарських відходів | 32,5 |
| Енергія деревини та енергетичних насаджень | 2,9 |
| Енергія сонця | 0,35 |
| ВСЬОГО | 92,75 |

Отже, для загального щорічного енергетичного потенціалу джерел чистої енергії у Волинській області характерним є таке:

1) можливість зростання частки деревини й енергетичних насаджень;

2) використання первинних і вторинних сільськогосподарських відходів у вигляді соломи, лушпиння, ріпака, соняшника й кукурудзи, у тому числі за рахунок збільшення первинних відходів. Сьогодні використання відходів сільського господарства, як і вторинних енергетичних ресурсів, не є значним. Це помітно зі статистичних бюлетенів із паливно-енергетичного балансу джерел чистої енергії у регіоні. Водночас це не виключає наявності та впровадження на Волині пілотних проектів із використання джерел чистої енергії такої потужності, яка є недостатньо значимою для статистичної звітності;

3) подальше збільшення частки торфу в паливно-енергетичному балансі;

4) зростання використання сонячної енергії для нагрівання води або генерування електричної енергії. Потенціал такого джерела чистої енергії, з огляду на вартість установок, інтенсивність сонячного випромінювання й реальну можливість їхнього впровадження, є невисоким;

5) скорочення витрат палива, теплоти й електричної енергії, а також впровадження заходів з енергоефективності в рамках виконання внутрішніх та міжнародних державних зобов’язань.

Розділ 2. Стратегія міста у напрямку скорочення викидів парникових газів та боротьба зі зміною клімату

2.1. Довго (до 2050) – та середньо (до 2030) строкові цілі щодо адаптації до наслідків змін клімату та їх пом'якшення

Основною метою «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Ковельської міської територіальної громади до 2030 року» відповідно до умов приєднання міста Ковеля до європейської ініціативи «Угода Мерів щодо Енергії та Клімату» є підтримка ініціативи скоротити викиди СО2 на території, що підпорядкована місту, щонайменше на 35 % відносно рівня викидів СО2 у базовому 2010 році та забезпечити адаптацію міста до змін клімату.

Цілі даного Плану узгоджуються із майбутніми стратегічними цілями Ковельської ТГ, які будуть визначені у Стратегії розвитку 2024-2027 років (відповідно до державної стратегії).

Стратегічною ціллю ПДСЕРК Ковельської ТГ є забезпечення комфорту проживання мешканців шляхом підвищення якості комунальних послуг з одночасним зниженням енерговитрат міської інфраструктури та збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

Конкретними цілями ПДСЕРК є:

зменшення викидів СО2 до 2030 року у визначених секторах на 35% порівняно з базовим роком 2010 роком;

збільшення частки відновлюваних джерел енергії;

підвищення раціональності використання ПЕР тепло- та водопостачальними організаціями;

зменшення втрат теплової енергії під час транспортування теплоносія;

сприяння залученню інвестицій у проекти з енергоефективності;

підвищення енергетичної свідомості мешканців та раціональне використання енергії;

адаптація території громади до змін клімату, що відбулися;

зменшення негативних наслідків кліматичних змін для населення.

Реалізація мети та конкретних цілей, що передбачені ПДСЕРК, здійснюється шляхом впровадження енергоефективних заходів, які зменшують вплив змін клімату, і заходів з адаптації простору міста до змін клімату, що наведені в Розділі 6. План заходів і джерела фінансування.

2.2. Організаційна структура

Однією з базових умов виконання зобов`язань передбачених Угодою Мерів є оптимізація управлінських структур громади, забезпечення їх компетентними кадрами, а також визначення ключових структур, які будуть задіяні в процесі розробки і реалізації ПДСЕРК.

З метою координації дій всіх учасників місцевого енергетичного ринку та структур, що відповідають за інфраструктуру міста, з метою забезпечення сталого енергетичного розвитку Ковельської ТГ, зменшення впливу змін клімату та адаптації до змін клімату, що відбулися, визначено перелік зацікавлених сторін, які безпосередньо беруть участь та здійснюють свій внесок в досягнення цілей ПДСЕРК:

виконавчі органи територіальної громади;

комунальні підприємства та установи;

депутатський корпус;

громадські організації;

спеціалісти з містобудування, урбаністики, озеленення територій;

представники населення;

підприємці;

експерти та консультанти з енергоефективності, адаптації до змін клімату та мобільності.

Основними завданнями для залучення зацікавлених сторін до впровадження ПДСЕРК є наступні напрямки:

формування міської енергетичної політики;

розробка ПДСЕРК Ковельської територіальної громади;

впровадження та вдосконалення системи енергоменеджменту у громаді;

виконання моніторингу виконання визначених заходів ПДСЕРК та розрахунок моніторингових кадастрів викидів СО2, формування звітів;

виконання оцінки результатів виконання заходів з адаптації до змін клімату;

проведення роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, установ  та організацій всіх форм власності щодо включення їх до системи енергоменеджменту міста;

інформування громади міста щодо своєї діяльності та інших питань, пов’язаних з енергоефективністю та клімату.

З метою інформування Офісу Угоди Мерів про хід підготовки та виконання ПДСЕРК визначено відповідальну особу за комунікацію - енергоменеджера міста.

Організаційна структура впровадження ПДСЕРК є суттєвим елементом у системі енергоменеджменту громади. Поточний контроль, обмін інформацією між зацікавленими сторонами та координацію дій всіх учасників забезпечує енергоменеджер Ковельської міської ради. У всіх структурних підрозділах міської ради та підприємствах, в яких передбачено заходи ПДСЕРК, визначено відповідальних осіб виконання цих заходів. У бюджетних установах та в комунальних підприємствах міста визначені відповідальні особи, які виконують функцію енергоменеджерів цих установ.

2.3. Моніторинг та звітність

Регулярний моніторинг ПДСЕРК з використанням відповідних індикаторів дозволяє оцінити імовірність досягнення запланованих цілей і, при необхідності, вжити корегувальних заходів. У відповідності з документом «Угода мерів щодо клімату і енергії. Керівництво з питань звітності» передбачено наступні етапи моніторингу (які рахуються з моменту внесення даних ПДСЕРК на екстранет-платформу Угоди мерів https://mycovenant.eumayors.eu:

кожні 2 роки – звіт по виконанню плану заходів,

кожні 4 роки – повний звіт, якій включає в себе Моніторинговий кадастр викидів (далі – МКВ).

Під час складання моніторингового звіту можуть бути передбачені будь-які зміни загальної стратегії ПДСЕРК та подані оновлені дані щодо перерозподілу співробітників та обсягів фінансових інвестицій. Моніторинг запланованих заходів описує вартість впроваджених заходів, стан виконання, проблеми, які при цьому виникали та відповідно їх вплив на досягнення цілей ПДСЕР.

З метою гарантованого виконання взятих на себе в рамках ПДСЕРК зобов’язань і досягнення поставлених цілей, необхідно налагодити систему регулярного моніторингу енергоспоживання та споживання паливно-енергетичних ресурсів. Питання моніторингу покладається на енергоменеджера міста (начальника відділу енергоменеджменту  управління економіки). Система моніторингу міського споживання ПЕР є частиною системи енергоменеджменту міста і відповідає виконанню завдань з моніторингу, що визначені Угодою Мерів.

Розділ 3. Енергобаланс міста

3.1. Загальна характеристика енергоресурсів

Теплопостачання

Система теплопостачання Ковельської територіальної громади включає централізоване та індивідуальне теплопостачання. Централізоване постачання теплової енергії та гарячого водопостачання здійснює підприємство - ПТМ «Ковельтепло».

На балансі ПТМ «Ковельтепло» перебуває 21 котельня загальною потужністю 114,38 Гкал/год. Теплом забезпечується 221 житловий будинок, у 219 з них встановлені лічильники теплової енергії, що становить 98% (у 3-х будинках немає технічної можливості). Тепло подається також у 46 об’єктів соціальної сфери, заклади освіти, культури та медицини.

Централізованим гарячим водопостачанням забезпечується 106 багатоквартирних будинків житлового фонду, які на 99,1 % оснащені загальнобудинковими приладами обліку. У 99,9 % домогосподарств встановлені квартирні лічильники обліку гарячої води.

У період з 1991 по 2023 роки проведено технічне переоснащення та масштабну оптимізацію котелень. Відбулось скорочення котелень із 42 до 21 при тій самій кількості споживачів. Половина котелень можуть працювати, як на твердому паливі, де обов’язковою вимогою є присутність кочегара, так і на газовому. Реконструйовані газові котельні підключені на пульт диспетчеризації, а тому не потребують постійної присутності оператора, що дає можливість одному оператору обслуговувати декілька котелень. Нині на підприємстві – 276 людей, а їх кількість у 2004 році становила близько 400. Технічна характеристика теплової мережі подана в Таблиці 3.

ПТМ «Ковельтепло» одне з перших в Україні скоротило споживання природного газу на 30 % завдяки програмі встановлення котлів, які працюють на дровах, щепі та тирсобрикетах. Нині у Ковелі таких котелень 12. Тут встановлено 26 твердопаливних котлів загальною потужністю 21,36 Гкал/год. Нові сучасні газові котли, встановлені у реконструйованих котельнях, працюють із коефіцієнтом корисної дії не менше 91 %.

Для ефективного використання теплової енергії чотири житлових будинки оснастили індивідуальними тепловими пунктами. Обладнання ІТП дає можливість економити енергоносії та уникати так званих «перегрівів» завдяки функції автоматичного погодного регулювання подачі тепла в будинки.

На підприємстві проводиться заміна застарілих насосів на сучасні економні з кращими технічними характеристиками, завдяки чому суттєво зменшилось використання електроенергії. Позитивні результати, яких вдалося досягти завдяки модернізації, мовою цифр виглядають наступним чином (дані взято за 2021 рік):

втрати в теплових мережах скорочено з 13 % до 9,5 %;

споживання газу скорочено з 22 977 тис. м³ (найбільше у 2005 році) до               8 682,1 тис. м³ у 2021році;

споживання електроенергії з 4 078 тис.кВт (найбільше у 2010 році) зменшилося до 2 290,5 тис.кВт (у 2021 році), з яких 652 тис. кВт вироблено КГУ;

втрати гарячої води скорочено з 43 % у 2009 році до 8,1 % у 2021 році.

На Рисунку 5 подано Загальний розподіл теплової енергії основними споживачами громади у 2020 році.

Таблиця 3. Технічні характеристики теплових мереж

| Показники | Од.вим. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Система теплопостачання |  | двотрубна |
| Протяжність мереж | км | 40,6 (35,6 попередньоізольовані) |
| Загальна встановлена потужність підприємства | Гкал/год | 108,16 |
| Приєднана потужність |  |  |
| Середня потреба газу | тис.м3/рік | до 9000 |
| Середня потреба твердопаливного палива |  | дрова – 21 000 м3 т.брикети – 1200 т. тріска – 9000 т |
| Середня потреба в електроенергії | тис.кВт | 2 500 |
| Річна реалізація теплової енергії | Гкал/рік | до 99 000 |
| Річна виробітка електричної енергії | тис.кВт | до 1 000 |

Рисунок 5. Загальний розподіл теплової енергії основними 
споживачами громади у 2020 році, %

Газопостачання

З 1 липня 2015 року АТ «Волиньгаз» надає послуги з транспортування природного газу розподільними мережами, послуги з постачання природного газу від магістрального газопроводу до кінцевого споживача надає газопостачальна компанія.

На сьогодні на Волині перебуває в експлуатації 7,6 тис. км розподільних газопроводів, 1819 газорегуляторних пунктів, (з них 478 одиниць ГРП, 1341 ШРП), 51946 - будинкових регуляторів тиску газу.

Газовики замінили в Ковельському районі майже 150 метрів підземного сталевого газопроводу низького тиску на поліетиленовий в зв’язку з його незадовільним технічним станом. Заміна старого сталевого газопроводу дає можливість забезпечити безперебійну подачу газу до споживачів без втрат енергетичного ресурсу на цій ділянці.

Основними споживачами природного газу у Ковельській ТГ є житлові будівлі (населення), третинний сектор, бюджетні будівлі (бюджет) та ПТМ «Ковельтепло» (теплопостачальне підприємство), див. Рисунок 6.

Рисунок 6. Загальний розподіл природного газу основними 
споживачами громади у 2020 році, %

З 1 серпня 2020 року в Україні почав діяти вільний ринок природного газу для населення. Тому мешканці можуть вибирати газопостачальну компанію. Вони мають різні ціни та пакетні пропозиції, але можуть і відрізнятися якістю обслуговування. Проте доставка газу (тобто обслуговування мереж) – це природна монополія і тарифи на доставку газу регулює держава (НКРЕКП). Саме для того, щоб дати можливість споживачам вільно обирати постачальника, уряд розділив оплату за доставку газу та власне за газ як товар. З 1 липня 2015 року АТ "Волиньгаз" розділив повноваження і займається лише обслуговуванням газових мереж та обліком палива, а ПАТ "Волиньгаз" став постачальником природного газу. Тепер кожен мешканець може змінити постачальника, вибравши для себе більш вигідні умови. Перелік цих компаній опубліковано на офіційному сайті НКРЕКП.

Відповідно до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" за 2010 – 2023 роки було запроваджено масове встановлення засобів поквартирного та загальнобудинкового обліку, що спричинило оптимізацію зменшення спожитого природного газу.

Електропостачання

У 2018 році в Україні стартувала реформа енергетичної галузі на державному рівні. Один із пунктів цього реформування – обленерго України були розділені на розподільника і постачальника на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії». Сьогодні юридично – це дві різні компанії. Відтак від ПрАТ «Волиньобленерго» видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Волинської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) ПрАТ «Волиньобленерго», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

ТзОВ «Волиньелектрозбут» – компанія, що здійснює постачання електричної енергії на території Волинської області.

Основними споживачами електроенергії в Ковельській  ТГ (які було проаналізовано в ПДСЕРК) є житлові будівлі (населення), третинний сектор, бюджетні будівлі (бюджет), теплопостачальні підприємства, зовнішнє освітлення та транспорт (див. Рисунок 7).

Рисунок 7. Загальний розподіл електроенергії основними 
споживачами громади у 2020 році, %

Водопостачання та водовідведення

Централізоване постачання питної води та відведення стічних вод у Ковельській ТГ здійснює комунальне підприємство «Ковельводоканал» (назву змінено у 2023 році).

Джерелом централізованого водопостачання  міста є підземні води верхньокрейдяного водоносного горизонту. Подача води у місто здійснюється від двох водозаборів (1-го) – Ковельського-Південного, збудованого у 1967-1980 роках та (2-го) – Північного збудованого у 1972 році. Система водовідведення міста складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС), напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС).

Станом на 01.01.2023 року протяжність мереж водопостачання 110,1 км., протяжність мереж водовідведення  - 115,3 км.

На сьогоднішній день КП «Ковельводоканал» є сучасним комунальним підприємством яке постійно розвивається та робить все можливе для того, аби споживачі нашого міста завжди залишалися задоволеними та отримували якісні послуги з водопостачання та водовідведення. Кількість аварій у 2021 році – 257, а в 2022 році – 204. Загальні витрати і втрати питної води у 2022 році становлять – 1 159 659 м3.

Загальна частка втрат та технологічних витрат водопостачання за 2022 рік становить 38,15 %. Відсоток зношеності мережі водовідведення становить 63,57 %. Заміни чи відновлення потребують 73,265 км мереж водовідведення.

Вода від свердловин подається на станцію знезалізнення, де проходить очистку від заліза на 12 швидких фільтрах, після фільтрів вода знезаражується гіпохлоритом натрію, який виробляється на гідролізних установках з солі харчової та води.

Якість води у водопровідній мережі у різні пори року практично не змінюється у зв’язку з тим, що подається з підземних джерел.

У Таблиці 4 наведено відсоток населення Ковельської ТГ, що отримує подачу питної води (2020,2021,2022 роках).

У Таблиці 5 подано охоплення обліком водопостачання усіх споживачів громади за 2016р. та 2020р.

Таблиця 4. Подача питної води для населення

| № з/п | Назва населеного пункту | Кількість населення (осіб) | Цілодобова подача питної води |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | населення |  |
|  |  |  | кількість населення (осіб) | % |
| 2020 | м. Ковель, с. Вербка, с Зелена, с. Воля-Ковельська, с. Дубове | 72221 | 44858 | 62,11 |
| 2021 | м. Ковель, с. Вербка, с Зелена, с. Воля-Ковельська, с. Дубове | 72 620 | 44 887 | 61,81 |
| 2022 | м. Ковель, с. Вербка, с Зелена, с. Воля-Ковельська, с. Дубове | 73 915 | 45 498 | 61,55 |

Таблиця 5. Охоплення обліком водопостачання усіх споживачів, %, 2016 р. та 2020 р.

|  | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Охоплення обліком населення, % | 57 | 76 |
| Охоплення обліком бюджетних закладів, % | 59 | 98,3 |
| Охоплення обліком інших суб'єктів господарювання, % | 89,3 | 99,7 |

Система водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (далі КНС), напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (далі КОС). Системою централізованої каналізації охоплено понад 71 % загальної площі міста, що становить приблизно 3320 га, з якої 30 га становить загально-сплавна каналізація (центральна частина міста) та 3290 га –  неповно-роздільна система каналізації. Каналізаційна система експлуатується з 1964 року. Термін експлуатації системи водовідведення: від 25 до 50 років – 29,25 км (26 %),  менше 25 років – 85,25 км (74 %).

Стічні води самопливними колекторами надходять до 19-ти КНС. Схема каналізації розподілена на п’ять басейнів каналізування :

з насосними станціями КНС-3, КНС-15, КНС-18, КНС-19;

з насосною станцією КНС-5;

з насосними станціями КНС-1, КНС-2, КНС-4, КНС-6, КНС-8, КНС-11, КНС-12, КНС-13, КНС-14, КНС-16, КНС-17;

з насосною станцією КНС-9 і відомчими КНС- «Залізниця» та КНС- «Залізничної лікарні»;

з насосними станціями КНС-10 і КНС-7 «Ковельмолоко».

Після очисних споруд очищені стоки скидаються у річку Турія. Загальна довжина каналізаційних мереж – 115,3 км. Із них самопливних трубопроводів – 94,5 км., напірних трубопроводів – 20,8 км.

Вулична каналізаційна мережа має 59,9 км  в/квартальна та в/дворова мережі складають 25,4 км. Частка ветхих та аварійних мереж складає приблизно 63 %.

Загальна пропускна спроможність системи каналізації – 41,9 тис. м³/добу, а каналізаційних очисних споруд – 22,2 тис. м³/добу.

Системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Ковель запроектовані та працюють ще з радянських часів, ступінь фізичного та морального зносу систем, а насамперед водопровідних та каналізаційних мереж наближається до критичного, що призводить до неефективних витрат природних і енергетичних ресурсів. Тому, Ковельська ТГ та                              КП «Ковельводоканал» розробили ряд заходів для зменшення кількості аварій, зниження відсотку втрат питної води та належної очистки каналізаційних стоків.

3.2. Основні споживачі енергоресурсів

Муніципальні установи (бюджетні будівлі)

На балансі Ковельської ТГ перебуває 43 заклади освіти, загальною площею 96 572 м2. Освітні послуги в місті надають: 18 дошкільних навчальних закладів, в яких навчанням і вихованням охоплено 2538 дітей; 20 закладів загальної середньої освіти, де навчається 10570 учнів. В 10-12 класах вечірньої школи навчається 122 учні.

У Ковельській ТГ функціонує комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області (далі Ковельське МТМО), комунальне підприємство «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» м. Ковель», Ковельське відділення комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», а також філія «Ковельський протезно-ортопедичний цех» державного комерційного підприємства «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування».

До складу Ковельського МТМО входять: центральна районна лікарня, пологовий будинок з жіночою консультацією, Центр первинної медико-санітарної допомоги з 9 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини.

Щодо аналізу споживання, порівнюючи 2020 рік та базовий 2010 рік, помітно значне зменшення споживання природного газу на 75 %, теплової енергії на 13,6 % та електроенергії на 40 %.

Рисунок 8. Динаміка споживання енергоресурсів бюджетними будівлями в порівнянні з базовим роком

Житлові будівлі (населення)

Станом на кінець 2020 року на території Ковельської ТГ налічується :

342 багатоквартирних житлових будинки площею більшою за 769 566 м2 (ОСББ + управляючі компанії) (Таблиця 6);

8 828 житлових будинки індивідуальної забудови (Таблиця 6).

Таблиця 6. Загальна характеристика житлових будівель

| Найменування | Загальна кількість, од. | Кількість цегляних будинків, од. | Кількість будинків із з/б панелей, од. | Загальна площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього багатоквартирних житлових будинків в т.ч. | 342 |  |  | 769 566 |
| - Багатоквартирні житлові будинки - ОСББ | 81 | 79 | 2 | 234 958 |
| - Багатоквартирні житлові будинки, які обслуговуються управляючими компаніями | 248 | 246 | 2 | 534 608 |
| - Багатоквартирні житлові будинки, які ведуть самостійне управління та обслуговування | 13 | - | - | - |
| Житлові будинки індивідуальної забудови (приватний сектор, садибного типу) | 8 828 | - | - | - |
| Разом | 9 170 | 325 |  | 1 304 174 |

Основними енергоресурсами, які споживають житлові будівлі (населення), є теплова енергія з врахуванням гарячої води, електроенергія та газ. Щодо аналізу споживання, порівнюючи 2020 рік та базовий 2010 роком, помітно зменшення споживання теплової енергії на 27,4 %, природного газу на 31,5 %, проте наявне збільшення споживання електроенергії на 32 % (Рисунок 9).

Рисунок 9.  Динаміка споживання енергоресурсів населенням порівнянні з базовим

роком

У Таблиці 7 наведено дані про будівництво будинків, враховуючи поверховість за певні періоди.

Таблиця 7. Поверховість багатоквартирних житлових будівель

| Поверховість багатоквартирних житлових будівель |  |  | Роки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1920- 1960 | 1961- 1980 | 1981- 1990 | 1991- 2000 | 2001- 2010 | 2011- 2020+ |
| 1-2 поверхи | 48 | 31 | 9 |  |  |  |
| 3-4 поверхи | 20 | 24 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5-поверхів |  | 74 | 71 | 5 | 6 |  |
| 9- поверхів |  | 8 | 28 |  |  |  |
| більше 9 поверхів |  |  |  |  |  | 2 |

Зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення відіграє важливу роль в міському середовищі, адже є одним із головних факторів, що забезпечують комфорт, безпеку проживання мешканців та руху транспорту.

Забезпечення зовнішнього освітлення міста і безперебійної роботи ліфтового господарства, обслуговування та удосконалення мереж вуличного освітлення в Ковельській ТГ виконує комунальне підприємство «Добробут».

Загальна довжина мереж зовнішнього освітлення 104 км. Загальна кількість світлоточок 2,896 шт, шаф управління - 56 одиниць. Управління освітленням здійснюється по графіку добового часового реле. Встановлено 56 приладів обліку електроенергії. Система зовнішнього освітлення працює в середньому 3,480 годин на рік.

Об’єкти зовнішнього освітлення є власністю Ковельської ТГ. Всі прилади обліку, повітряні та кабельні лінії, світлоточки, шафи управління знаходяться на балансі комунального підприємства і потребують постійного обслуговування та утримання згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених у власному порядку.

У світильниках використовуються натрієві лампи. Станом на 01.02.2021 на балансі міста знаходиться 2,896 шт. світлоточок (

Таблиця 8): лампи розжарювання (ЛОН), натрієві (ДНаТ), світлодіодні джерела світла (ЛЕД)

Таблиця 8. Загальні дані про прилади зовнішнього освітлення станом 
на початок 2021 року

| № з/п | Тип джерела світла | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛОН - лампа розжарювання | 53 |
| 2 | МГЛ - металогалогенна лампа | - |
| 3 | ДРЛ - дугова ртутна люмінесцентна лампа | - |
| 4 | ДНаТ - дугова натрієва трубчаста лампа | 2504 |
| 5 | Метало галогенові | - |
| 6 | LED - світлодіодна лампа | 339 |
| 7 | Інші (вказати тип) | - |

Основною проблемою при експлуатації застарілих систем вуличного освітлення є мала продуктивність роботи ламп, що призводить до їх частої заміни, а, відповідно, і до збільшення витрат на експлуатацію такої мережі. В існуючих лампах присутній ефект старіння – після 400 годин роботи падіння світлового потоку у ламп становить більше 20 %, а до кінця терміну експлуатації більше 50 %. Основну частину терміну служби лампа випромінює всього 50-60 % від номінального світлового потоку. Крім фізичного зносу, на даний час існує також проблема використання у світильниках натрієвих ламп, що приводить до споживання великої кількості електроенергії та додаткових витрат коштів на оплату спожитої електроенергії. Дані світильники використовуються понад 20 років і не забезпечують належного нормативного освітлення в силу своїх  застарілих технологічних характеристик та більш високих сучасних вимог до вуличного освітлення міста. Згідно аналізу обсягу споживання електроенергії для зовнішнього освітлення міста, виявлені причини додаткових витрат і розроблені напрямки енергозбереження. Заміна існуючих застарілих енергоємних світильників на енергозберігаючі світлодіодні дає змогу значно зменшити встановлену потужність освітлювального обладнання зі збільшенням рівня освітленості в декілька разів, а також економію коштів на оплату за спожиту електроенергію. Не всі вулиці міста повністю освітленні.

Дроти вуличного освітлення в більшості не ізольовані, мають тривалий термін експлуатації. Металеві та залізобетонні опори освітлення експлуатуються більше сорока років. Вузли обліку електричної енергії з комутуючими пристроями та реле включення знаходяться в незадовільному стані та потребують заміни. Реле часу потребує щомісячного переналаштування.

Загальне споживання електроенергії на зовнішнє освітлення за 2020 рік становить 1 940 МВт-год. В порівнянні з базовим роком воно зросло на 75 % (Рисунок 10). Це зумовлено розширенням мережі зовнішнього освітлення на території Ковеля та громади.

Рисунок 10. Загальне споживання електроенергії на зовнішнє освітлення у 2010 та

2020 роках МВт-год

ККП «Добробут» планує і надалі удосконалювати та реконструювати мережі зовнішнього освітлення Ковельської ТГ, застосовуючи сучасних технологій та обладнання, а також будувати нові мережі на території громади. Важливими заходами є заміна повітряних мереж на кабельні та натрієвих світильників на світлодіодні.

Транспорт

Ковель є одним із найбільших залізничних вузлів Західної України, який має вагоме стратегічне значення для України, з’єднуючи її з багатьма європейськими країнами. Від Ковеля розходяться залізничні шляхи в шести напрямках: до Сарн (на Київ), до Ківерець (на Луцьк та Рівне), до Володимира-Волинського (на Львів), до Холму (на Варшаву та Берлін), до Бреста та до Камінь-Каширського.

Рисунок 11. Карта автошляхів м. Ковель

Через Ковель проходить декілька автошляхів загальноєвропейського, національного та регіонального значення. Зокрема автошлях E373 (в межах України має номер М07) з’єднує Київ і Люблін, а також автошлях E85 (в межах України М19) від Александруполіса через Бухарест, Чернівці, Тернопіль, Луцьк, Брест, Вільнюс до Клайпеди (Рисунок 11).

Міська мобільність Ковельської ТГ забезпечується мережею автомобільних доріг, системою громадського транспорту, велосипедною та пішохідною інфраструктурою.

Згідно з методикою Угоди мерів для врахування викидів СО2 від транспорту у «Плані сталого енергетичного розвитку та клімату» та Базовому кадастрі викидів (БКВ) обрано наступні підсектори:

громадський транспорт;

комунальний транспорт;

приватний і комерційний транспорт.

Транспорт вважається однією з найбільших проблем міських громад, оскільки значна частина забруднення повітря – це викиди автотранспорту. Кількість викидів СО2, що утворюються автотранспортом, залежить від численних параметрів, головними з яких є вид палива, конструкція двигуна, вік та вид транспортного засобу, середній пробіг за рік, середній розхід палива на 100 км, пора року та погодні умови тощо. Розрахунок викидів СО2 від транспортних засобів базується на даних про загальне споживання палива. Для кожного типу палива в розрахунках використовуються відповідні характеристики – коефіцієнти переводу палива з натуральних одиниць в енергоодиницю і коефіцієнти викидів парникових газів. Для аналізу викидів від транспорту враховують такі види палива:

бензин;

дизельне паливо;

скраплений нафтовий газ (Пропан-бутан);

стиснений природній газ (Метан);

електроенергія.

У процентному відношенні від зібраних даних по споживанню палива стиснений природній газ становить менше 1 %, тому його не враховано при розрахунку викидів від транспорту.

Опис кожного підсектору транспорту, методика та результати розрахунку викидів СО2 від транспорту подано у відповідних розділах ПДСЕРК.

Міський громадський транспорт

Ковельська ТГ займає територію у 316,7 кв. км і для того аби мешканці та гості громади могли безперешкодно дістатися до будь-якого куточка Ковельської ТГ, діє розгалужена мережа міських пасажирських перевезень. Це задовольняє потреби населення в наданні послуг з перевезення автомобільним транспортом на міських маршрутах та забезпечує зручність пасажирів, їх якісне обслуговування. Перевезення здійснюються у звичайному режимі та в режимі маршрутного таксі. В громаді міський громадський транспорт забезпечуються 16-ма приватними перевізниками, які відібрано за результатами проведених конкурсів. Щоденно на 32 міських маршрутах курсує 43 автобуси та один приміський, що дозволяє забезпечити належну організацію роботи руху міського громадського транспорту (див. Рисунок 12).

Рисунок 12. Карта зупинок міського транспорту

Автопарк приватних перевізників включає такі марки автобусів: БАЗ А079.14 пасажиромісткістю 39, Богдан А-09201 пасажиромісткістю 45, ІВЕКО пасажиромісткістю 31, Фольксваген ЛТ, Мерседеси пасажиромісткістю 18.  Частина цих транспортних засобів за своєю конструкцією та пасажиромісткістю застаріла. Майже 73% рухомого складу - це автобуси, що експлуатуються понад 15 років. (Таблиця 9)

Таблиця 9. Вікова структура рухомого складу

|  | У тому числі за віком |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього рухомого складу (одиниць) | Від 1-10 років | Від 10-15 років | Від 15-20 років |
| 43 | 6 | 6 | 31 |

Тому, більша частина рухомого складу в місті потребує оновлення. Поступова заміна транспорту старше 15 років на більш новий необхідна для забезпечення безпеки перевезень, поліпшення якості обслуговування, зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище. З цією метою у громаді розроблено Програму розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування в м. Ковелі на 2020-2022 роки.

Усі автобуси громадського транспорту використовують дизельне паливо і загальна кількість спожитого палива за 2020 рік становить 375,6 тис. л.

Розрахунок енергоспоживання і викидів СО2 від громадського транспорту було здійснено на основі отриманих даних від відповідного підрозділу Ковельської міської ради.

Міський комунальний транспорт

Для проведення аналізу та розрахунку викидів СО2 від комунального транспорту було отримано дані від структурних підрозділів і комунальних підприємств Ковельської міської ради про парк рухомого складу в розрізі легкові, вантажні та інша спецтехніка, а також щодо кількості спожитого палива в натуральних одиницях:

| За видом транспорту: | Одиниці | Базовий рік | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкові автомобілі | од. | 18 | 19 |
| Вантажні автомобілі | од. | 26 | 29 |
| Інша спецтехніка | од. | 25 | 36 |

| За видом палива: | Одиниці | Базовий рік | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизпаливо | тис.л | 90,3 | 109,9 |
| Бензин | тис.л | 46,5 | 54,1 |
| Зріджений нафтовий газ (пропан, бутан) | тис.л | 57,5 | 52,3 |
| Електроенергія | тис. кВт*год. | 816 | 883,6 |

Із зведених даних помітно, що найбільше комунальний транспорт споживає дизельне паливо як у базовому так і в поточному роках. Також зросло споживання бензину та електроенергії.

Приватний та комерційний транспорт

Приватний та комерційний автомобільний транспорт займає провідне місце в забезпеченні вантажних та пасажирських перевезень у Ковельській ТГ. У переважній більшості випадків дістатися автомобілем до призначеної точки швидше, безпечніше й комфортніше, ніж іншими видами транспорту. Проте останнім часом, особливо в години пік формуються затори, які створюють велике транспортне навантаження і це спричиняє збільшення викидів парникових газів.

Станом на 2020 рік Волинська область перебуває на другому місці після Києва за рівнем автомобілізації: в області на 1000 жителів припадає 314 авто. Оскільки цей показник і надалі помітно росте, то ця проблема буде загострюватися, якщо не буде вжито заходів спрямованих на, щонайменше, часткове зменшення використання автомобілів.

Розрахунок викидів від приватного та комерційного транспорту є складнішим у порівнянні з комунальним та громадським транспортом через відсутність обліку даних про споживання палива. Згідно з методикою Угоди мерів щодо Енергії та Клімату «Керівництво Як розробити План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату у країнах Східного Партнерства» можна застосовувати наступні види збору інформації:

«метод продажу пального», коли отримується інформація стосовно споживання палива безпосередньо з заправок. В разі невеликих міст, особливо якщо через них проходять значні автомагістралі (як у випадку Коростеня), такий метод дає велику похибку і може використовуватися тільки для орієнтовного оцінювання рівня спожитого пального;

«територіальний підхід», в якому аналізуються розподіл у користуванні різними видами транспорту (легкові автомашини, вантажні і т.п.), середня довжина маршруту поїздки, види пального, що використовуються;

«метод активності жителів», в рамках якого через опитування збираються дані щодо автотранспорту, що використовується, середнього за рік пробігу автотранспорту та середнього споживання пального;

«метод індукованої активності», який вивчає базову динаміку поїздок територією міста, потрібує великої кількості даних від жителів міста, аналізу big-data, супутникових даних, комп’ютерного моделювання.

Для розрахунку споживання приватного та комерційного транспорту нами застосовано  «територіальний метод». Отже, перед початком розрахунку доцільно виділити транспорт пасажирський і вантажний. Автомобілі, які використовуються населенням в приватних цілях відносяться до пасажирського транспорту індивідуального користування. Перевезення вантажу – це здебільшого комерційні вантажні перевезення.

Під час розрахунку викидів СО2 від легкового транспорту у Ковельській ТГ за 2020 рік було застосовано розрахункові показники та інші необхідні параметри, такі як:

кількість зареєстрованих транспортних засобів у розрізі виду транспорту та виду палива у Ковельської ТГ станом на кінець 2020 року відповідно до відомості про транспортні засоби та їх власників Порталу відкритих даних;

рівень автомобілізації станом на 2020р. для Волинської області;

кількість населення громади;

кількість переміщень, що здійснюється автомобілями за рік;

середня витрата палива транспортних засобів у розрізі виду транспорту з розрахунку на 100 км;

коефіцієнти переводу з натуральних одиниць в тонни та МВт*год.

Пересування комерційного вантажного транспорту у Ковельській ТГ, а саме середній річний пробіг такого виду транспорту було визначено як частку загального пробігу приватного транспорту – 15 %.

Розрахунок спожитого палива та викиди СО2 у базовому році було перераховано відповідно до застосованої методології розрахунку приватного та комерційного палива за 2020 рік. Результати розрахунку подано в Таблиці 10 в натуральних одиницях.

Таблиця 10. Споживання палива приватним та комерційним транспортом

| № | Назва енергоносія | Одиниці | 2010 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бензин | тис. л | 1947,95 | 2639,38 |
| 2. | Дизель | тис. л | 4216,5 | 8032,02 |
| 3. | Скраплений газ | тис. л | 708,74 | 1628,32 |
| 4. | Електроенергія | МВт*год | - | 293,05 |

Рисунок 13. Загальне зведене споживання палива у секторі транспорту у 2010 та

2020 роках, МВт-год

На Рисунку 14 показано розподіл викидів СО2 між підсекторами транспорту у базовому та поточному роках.

Рисунок 14. Загальне споживання палива у розрізі видів транспорту у 2010 та

2020 роках, %

З проведеного аналізу помітно тенденцію до зростання споживання у всіх видах палива. Це зумовлено збільшенням рівня автомобілізації Ковельської ТГ. Загалом рівень автомобілізації в Україні нижче від середньоєвропейського, але, очевидно, він буде зростати і рівень питомої ваги транспорту у викидах буде тривати також. Тому Ковельська ТГ планує надалі інвестувати в розвиток громадського транспорту, впроваджуючи заходи з модернізації та оновлення парку транспортних засобів, зокрема, закупівлю електробусів, а також проводити інформаційні кампанії серед мешканців, і саме цим заохочувати мешканців пересісти на громадський транспорт, велотранспорт або ж більше ходити пішки. Крім цього міська рада розробляє низку стратегічних документів та інших необхідних заходів для розвитку мобільності в громаді.

Міська велоінфраструктура

Щодо велоінфраструктури, то громада має певні переваги розвитку в цій сфері, особливо м. Ковель. Насамперед – це компактність, що робить досяжним для велосипедистів будь-який район та рівнинний рельєф, що суттєво спрощує можливості для пересування велосипедом.

У 2013 році було розроблено Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури міста Ковеля. Основним завданням цього документу було будівництво 41 км велосипедних маршрутів, встановлення велопарковок, створення пункту прокату та обслуговування велосипедів, а також популяризація велотранспорту серед мешканців. Наразі у місті прокладено до

2 км велодоріжок (див. Таблиця 11)

Таблиця 11. Перелік вулиць, де прокладено велодоріжки

| № | Назва вулиці | Протяжність | Двостороння/ одностороння | Роки реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. Володимирська | 100 м | на одній стороні вулиці | до 2020 року |
| 2. | вул. Героїв України | 200 м | на одній стороні вулиці | до 2020 року |
| 3. | вул. Театральна | 500 м | на одній стороні вулиці | до 2020 року |
| 4. | вул. Відродження | 720 м | з двох сторін вулиці | після 2020 року |

У 2017 році розроблено проєкт на нове будівництво велодоріжок в               м. Ковель, який подано як один із заходів у складі проєктної заявки «”Спільна спадщина – спільна ідентичність” – охорона і розвиток культурних ресурсів, природної та історичної спадщини Ленчни та Ковеля» в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014–2020».

Розділ 4. Базовий кадастр викидів (БКВ)

Базовий кадастр викидів (БКВ) визначає обсяг СО2, який викидається у зв'язку із енергоспоживанням на території місцевих органів влади у базовому році. Він дозволяє визначити головні антропогенні джерела викидів СО2 та, відповідно, визначити головні заходи, спрямовані на зменшення викидів.

4.1. Обґрунтування вибору базового року

Базовий рік – це рік з яким будуть порівнювати скорочення викидів СО2 у 2030 році. За результатами аналізу проведеного при розробці «Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Ковеля» базовим роком було обрано 2010 рік.

Під час підготовки ПДСЕРК Ковельської ТГ було зібрано дані про споживання енергоресурсів від постачальних та комунальних підприємств, структурних підрозділів Ковельської міської ради та інших відповідних організації за декілька років. Після цього проведено детальний аналіз споживання енергоресурсів. В результаті визначено, що в ПДСЕРК Ковельської ТГ і надалі будемо використовувати 2010 рік як базовий. Частину даних споживання було доповнено.

4.2. Визначення та обґрунтування вибору ключових секторів

З метою визначення пріоритетних дій та заходів, направлених на зниження викидів СО2, необхідно врахувати місцеві умови та майбутні перспективи розвитку Ковельської ТГ. Методика розрахунку базового кадастру викидів (БКВ) передбачає обов`язкове включення секторів, в яких органи місцевого самоврядування можуть реалізовувати заходи з метою досягнення цілей  щодо зменшення викидів.

Згідно з Методикою розрахунку базового кадастру викидів визначено чотири ключові сектори, які є обов’язковими для включення до розрахунку кадастру викидів. Проте в Методиці також наявний перелік секторів, що є рекомендованими до включення в розрахунок БКВ, але не є обов’язковими.

За результатами аналізу прийнято рішення включити до ПДСЕРК наступні сектори (див. Таблиця 12):

муніципальні установи/бюджетні будівлі, обладнання/об’єкти та вуличне освітлення;

третинний сектор (сфера послуг);

житлові будівлі;

транспорт (приватний, громадський, комунальний).

Таблиця 12. Сектори, котрі включені в БКВ та їх опис

| СЕКТОР | ОПИС |
| --- | --- |
| МУНІЦИПАЛЬНІ УСТАНОВИ/БЮДЖЕТНІ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ/ОБ’ЄКТИ |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | Будівлі, обладнання/об’єкти, що належать місцевій владі, наприклад, будівлі міської влади, школи, садочки, лікарні. До обладнання/об’єктів відносяться все кінцеве енергоспоживання, пов'язане з роботою муніципальної системи водопостачання, теплопостачання, утилізацією твердих відходів і роботою водоочисних споруд. |
| Вуличне освітлення | Вуличне освітлення, яке підпорядковане місцевій владі (наприклад, вуличне освітлення та світлофори). Не муніципальне вуличне освітлення входить до сектору «Третинні будівлі, обладнання/ об’єкти». |
| ТРЕТИННІ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ/ОБ’ЄКТИ |  |
| Третинні будівлі, обладнання/об’єкти | Будівлі та приміщення третинного сектора (сфера послуг), наприклад: офіси приватних компаній, банків, комерційної та роздрібної торгівлі, ін. |
| ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ |  |
| Житлові будівлі | Будинки, які в основному використовуються як житлові будинки. У цей сектор слід включити всі типи будинків. |
| ТРАНСПОРТ |  |
| Комунальний транспорт | Транспортні засоби, якими володіє та/або використовує місцева влада. |
| Громадський транспорт | Транспортні засоби (автобуси), що використовуються для перевезення пасажирів. |
| Приватний та комерційний транспорт | Автомобільний, залізничний транспорт на території міста, який стосується перевезень осіб та товарів, не зазначених вище. |

4.3. Споживання енергетичних ресурсів у ключових секторах

Для розрахунку базового кадастру викидів створено базу споживання основних видів енергетичних ресурсів, яка включає найголовніші джерела емісії СО2 від різних видів діяльності у Ковельській ТГ у 2020 році.

База даних споживання енергетичних ресурсів Ковельської ТГ включає:

у секторі громадських будівель (міський бюджет), обладнання, об’єктів викиди за рахунок використання природного газу, використання електроенергії, централізованого теплопостачання,  водопостачання та водовідведення, у вуличному освітленні - викиди за рахунок споживання електроенергії в муніципальному вуличному освітленні;

у житловому секторі викиди за рахунок спалювання природного газу в багатоквартирних будинках та приватних будинках, використання електроенергії  в багатоквартирних будинках та приватних будинках, централізованого теплопостачання та водопостачання та водовідведення;

у транспортному секторі викиди за рахунок споживання дизельного палива та бензину, зрідженого газу громадським, комунальним та приватним транспортом;

у третинному секторі викиди за рахунок спалювання природного газу, використання електроенергії, централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

З метою визначення викидів СО2 для спожитих енергоресурсів попередньо зведено всі дані споживання енергоресурсів в натуральних показниках до однієї одиниці - МВт*год. В Таблиці 13 наведено переведення.

Таблиця 13. Переведення з натуральних одиниць в МВт·год

| Назва енергоресурсу | Натуральні одиниці | МВт*год |
| --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 1Гкал | 1,163 |
| Природний газ | 1000 м3 | 9,51 |
| Зріджений нафтовий газ | 1 т | 13,1 |
| Бензин | 1 т | 12,3 |
| Дизель | 1 т | 11,9 |

Таблиця 14 наведено дані споживання енергоресурсів по секторах за 
2010 рік у МВт*год.

Таблиця 14. Споживання енергії та палива у базовому - 2010 році, МВт*год

| Споживання енергії та палива у базовому - 2010 році, МВт*год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сектор | Електро-енергія | Теплова енергія |  |  |  |  | Загалом |
|  |  |  | Природ-ний газ | Зрідже-ний газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 9 797,5 | 35 772,7 | 12 256,8 |  |  |  | 57 827,0 |
| Бюджетні будівлі | 4 460,7 | 15 659,8 | 12 256,8 |  |  |  | 32 377,3 |
| Підприємства | 4 225,7 | 20 112,9 |  |  |  |  | 24 338,6 |
| Вуличне освітлення | 1 111,1 |  |  |  |  |  | 1 111,1 |
| Третинний сектор (сфера обсл.) | 13 300,0 | 3 066,8 | 114 120,0 |  |  |  | 130 486,8 |
| Житлові будівлі | 43 849,9 | 117 108,3 | 282 676,8 |  |  |  | 443 635,0 |
| Разом | 66 947,4 | 155 947,8 | 409 053,6 |  |  |  | 631 948,8 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний | 816,0 |  |  | 384,2 | 902,6 | 429,0 | 2 531,8 |
| Громадський | 0,0 |  |  |  | 5 841,3 | 0,0 | 5 841,3 |
| Приватний | 0,0 |  |  | 4 735,1 | 42 148,1 | 17 969,8 | 64 853,0 |
| Разом | 816,0 |  |  | 5 119,3 | 48 892,0 | 18 398,8 | 73 226,0 |
| ВСЬОГО | 67 763,4 | 155 947,8 | 409 053,6 | 5 119,3 | 48 892,0 | 18 398,8 | 705 174,8 |

4.4. Методика, розрахунок та аналіз викидів СО2 у визначених секторах

На основі отриманих даних споживання основних видів енергетичних ресурсів у МВт*год проведено розрахунок викидів СО2 у 2010 році. При виборі коефіцієнтів проведено аналіз методик можливих до застосування при розрахунку базового кадастру. Зокрема методика Угоди мерів передбачає два види коефіцієнтів викидів, які відображають два різні підходи до визначення викидів парникових газів. Стандартні коефіцієнти викидів, які визначені нормативами Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК 2006) на основі усереднених даних про склад палива і даних національних кадастрів парникових газів. Такі коефіцієнти не враховують витрати енергії і викиди СО2 за межами міських територій під час видобування, підготовки, транспортування і використання палива, а також під час виготовлення і експлуатації пристроїв та установок, призначених для використання джерел енергії.

На підставі аналізу отриманих даних та можливих методик розрахунку приймаємо методику стандартних коефіцієнтів. У відповідності до рекомендацій приведених у методології розрахунку базового кадастру викидів приймаємо до розрахунку тільки викиди СО2.

БКВ є важливим інструментом, що дає можливість громадам вимірювати свої дії пов’язані зі зміною клімату. БКВ дає можливість визначати базовий рік і вимірювати зміни в об’ємах викидів, зокрема їх зменшення, з метою досягнення встановлених по зниженню цілей СО2.

Варто зауважити, що Ковельська ТГ дотрималась такої ж методики розрахунку БКВ у ПДСЕРК, як і при підготовці ПДСЕР.

Відповідно до методології Угоди мерів результати БКВ реєструють у онлайн шаблоні ПДСЕРК, який знаходиться в кабінеті міста на сайті www.com-east.eu.

У Таблиці 15 наведено коефіцієнти викидів СО2, тонн/МВт·год, застосовуваних при розрахунках базового кадастру викидів.

Таблиця 15. Значення коефіцієнтів викидів СО2, тонн/ МВт·год

| Тип енергоресурсу | Одиниця виміру | Коефіцієнт переводу |
| --- | --- | --- |
| Електроенергія | т/Мвт*год | 0,628 |
| Газ | т/Мвт*год | 0,202 |
| Теплова енергія | т/Мвт*год | 0,3 |
| Дизельне паливо | т/Мвт*год | 0, 267 |
| Бензин | т/Мвт*год | 0, 249 |
| Газ (зріджений) | т/Мвт*год | 0,227 |

Розрахунок базового кадастру викидів приймаємо абсолютний цільовий показник. В базовому 2010 році для вибраних секторів у м. Ковелі базовий кадастр викидів в абсолютному вимірі становить 190 365,7 т. СО2 (МВт*год).

У Таблиці 16 наведено обсяг викиди СО2 ключовими секторами у базовому 2010 році

Таблиця 16. Об’єми викидів СО2 ключовими секторами у базовому 2010 році [т.]

| Об’єми викидів СО2 ключовими секторами у базовому 2010 році [т.] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сектор | Електро-енергія | Теплова енергія | Викопне паливо |  |  |  | Загалом |
|  |  |  | Приро-дний газ | Зрідже-ний газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 6 152,8 | 10 671,5 | 2 475,9 |  |  |  | 19 300,2 |
| Бюджетні будівлі | 2 801,3 | 4 697,9 | 2 475,9 |  |  |  | 9 975,1 |
| Підприємства | 2 653,7 | 5 973,5 |  |  |  |  | 8 627,3 |
| Вуличне освітлення | 697,8 |  |  |  |  |  | 697,8 |
| Третинний сектор (сфера обсл.) | 8 352,4 | 910,8 | 23 052,2 |  |  |  | 32 315,5 |
| Житлові будівлі | 27 537,7 | 34 781,2 | 57 100,7 |  |  |  | 119 419,6 |
| Разом | 42 043,0 | 46 363,5 | 82 628,8 |  |  |  | 171 035,3 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний | 512,5 |  |  | 88,7 | 241,0 | 106,8 | 949,0 |
| Громадський | 0,0 |  |  |  | 1 559,6 |  | 1 559,6 |
| Приватний | 0,0 |  |  | 1 093,8 | 11 253,5 | 4 474,5 | 16 821,8 |
| Разом | 512,5 |  |  | 1 182,6 | 13 054,2 | 4 581,3 | 19 330,5 |
| ВСЬОГО | 42 555,4 | 46 363,5 | 82 628,8 | 1 182,6 | 13 054,2 | 4 581,3 | 190 365,7 |

Розділ 5. Оцінка ризиків та вразливостей громади до змін клімату

5.1. Кліматична характеристика громади

Ковельська територіальна громада розташована в межах Поліської низовини, що відноситься до Східноєвропейської рівнини. В геологічному плані територія громади, як і уся північна частина Волинської області, розміщується на Ковельському виступі, який є частиною стародавньої, дорифейської частини Східноєвропейської платформи.

Для території громади властивий рельєф низовина з невеликими підвищеннями. Для неї характерна висока лісистість, заболочені площі та значна кількість торфовищ. Громада відноситься до зони мішаних лісів.

Територія громади знаходиться в межах помірних широт, тому впродовж року переважає західний перенос повітряних мас і клімат є помірно-континентальним, гумідним, характеризується  достатньо вологим літом, мʼякою зимою з частими відлигами, значними опадами, затяжними весною та осінню.  Сумарна сонячна радіація за рік становить  3518  МДж/м².  Сумарний показник радіаційного балансу за рік – 1145 МДж/м².

Абсолютна мінімальна температура повітря у м. Ковелі становила -34,6 0С (12.01.1950), 6 серпня 2012 року у місті був відмічений абсолютний максимум температури — +37,1 °C. Середня тривалість безморозного періоду становить 160 днів на рік. Показники відносної вологості коливаються від 70 % до 90 %, максимальна вологість повітря спостерігається у літні місяці.

В середньому за рік випадає 550-650 мм атмосферних опадів. Найбільша кількість опадів припадає на липень, найменша випадає у березні. Максимальна кількість опадів - 806,7 мм (1948 рік), мінімальна – 331,9 мм (1961 рік). Щороку утворюється сніговий покрив, що є часто недовготривалий. 70 % опадів припадає на теплий період року.

На даній території зустрічаються такі атмосферні явища: тумани, грози, 
хуртовини, град, пилові бурі, ожеледь, паморозь та посушливі явища. Кліматичні  особливості  території  є  визначальними для сільськогосподарської спеціалізації. 
За агрокліматичним  районуванням Ковельська ТГ лежить в межах вологої, помірно  теплої  зони.  Зокрема,  кількість  сонячної радіації, а також тривалість сонячного сяйва не сприяє вирощуванню певних видів теплолюбних культур,  проте  сприяє  вирощуванню  картоплі, пшениці, жита, вівса, ячменю, льону та овочів.

Для подальшого аналізу зміни кліматичних умов на території Ковельської ТГ було використано та проаналізовано дані з метеостанцій Волинської області (Ковель, та двох найближчих - Луцьк та Володимир-Волинський).

Зміна кліматичних умов на території Ковельської ТГ

Температурний режим

Протягом останніх десятиліть в Україні та на Волині, зокрема, чітко спостерігаються прояви зміни клімату. Результати досліджень свідчать, що середньорічна температура повітря та деякі інші метеорологічні параметри відрізняються від значень кліматичної норми (усередненого значення за 1961−1990 роки). Усі метеостанції Волинської області розміщені саме в межах зазначених широт від 50 до 51° пн. ш. Кліматична норма річної температури повітря по метеостанції Ковель (за 1961-1990 роки) становить 7,3 °С , але вже з кінця 90-х років спостерігається стійке підвищення річної температури повітря. У Таблиці 17 наведено дані середньорічних температур повітря за роки - багаторічні значення та за останні роки з найвищими показниками та їхніми відхиленнями від кліматичної норми. На Рисунок 15 показано середньорічну температуру повітря по Волинській області за 2001-2020 роки. За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) останні вісім років стали найтеплішими за всю історії спостереження.

Таблиця 17. Середньорічна температура повітря на метеостанції Ковель, °С

Рисунок 15. Середньорічна температура повітря у Волинській області (2001–2020 роки) (обраховано й закартографовано авторами наукової статті Т. Павловська, М. Федонюк, О. Рудик, УДК 551.524(477.82) ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ПОВІТРЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ХРОНОЛОГІЧНИЙ ТА ХОРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ, 2023р. у GS Surfer за даними ВОЦГМ)

Аналізуючи дані метеорологічних спостережень в період з 1970 по 
2020 рік (див. Рисунок 16), середньорічна температура у цьому регіоні зросла приблизно на 1,5°С.

Максимальна середня температура повітря на дослідженій території була зафіксована у 2019 році і становила 10,3 °С, а мінімальна - 5,7 °С у 1956 році.

Загальне зростання середньорічної температури повітря відбулось переважно за рахунок змін її річного ходу. За даними досліджень науковців УкрНДГМІ, на початку ХХІ ст. на території України спостерігали як підвищення середньорічної температури повітря, так і її зростання в січні. Так, у середині 50-х років минулого століття на території Волинської області середня температура повітря січня змінювалася від  -4,5 до -5,1 °С, а в першому десятилітті ХХI ст. – від -2,2 до -2,8 °С.

Рисунок 16. Середньорічна t повітря з 1970 по 2020 роки за даними спостереження 
метеорологічної станції

Січень характеризується як найхолодніший. Максимальне значення середньої температури повітря на дослідженій території в січні зафіксовано в 1987 році і становить  -14,1 °С, мінімальне значення - в 2007 році і становить 2,0 °С. Відповідно до даних метеостанції за період 2000-2022 років кількість днів з мінімальною температурою -20 °С значно зменшилась за останні роки.

Аналіз режиму температури повітря на дослідженній території дає підставу зробити висновок, що зниження температури повітря до -23 °С можна очікувати один раз на два роки, один раз на 10 років температура повітря знижується до -29,8 °С, і лише один раз на 20 років – до -31,7 °С. Зниження температури повітря до -35,2 °С можна очікувати один раз на 100 років.

Рисунок 17. Кількість днів на рік з мінімальною температурою повітря  -20 °С

У річному ході температури повітря найтеплішим на досліджуваній території є липень-місяць. На метеостанції в Ковелі найтеплішим видався липень 2010 року середнє значення температури повітря становило 22 °С. Найпрохолоднішим був липень 1979 року із середнім значенням температури 15,4 °С.

В останні десятиліття з травня по вересень, а в окремі роки – в квітні та у жовтні спостерігається висока температура повітря ( +25 °С і вище). На досліджуваній території впродовж року таких днів сумарно за рік може бути близько 35. З цього випливає, що ймовірність (%) максимальної температури повітря + 25 °С і вище в липні становить 3,4 %, в серпні – 5,5 %, загалом за рік – до 10 %. Найбільша тривалість періоду з дуже високою температурою повітря ( + 30°С і вище) сягає 15 днів. В теплий період року зберігається дуже висока ймовірність підвищення температури повітря до +30 °С (75-90 %), а ймовірність зростання показників температури повітря вище +35 °С лише 10-15 %, тобто один раз у 6-10 років.

Загалом зросла і середня температура повітря у більшості місяців року. Спостерігаються зміни екстремальних (максимальної та мінімальної) температур. Мінімальна температура зросла у переважній більшості місяців та загалом за рік.

Сезони

Важливими показниками є тривалість періодів переходу температури повітря через 0 °С, 5 °С, 10 °С, 15 °С. Відповідно до проведеного дослідження теплий сезон року (більше 15 °С) продовжився, а холодний (менше 0 °С) – став коротшим. Період з температурами вище 5 °С не змінився по тривалості, але змістився по датах - тепер він починається в середині-кінці березня, але раніше закінчується у листопаді. Період з температурами вище 10 °С по своїй загальній тривалості зазнав незначних змін, але є довшим восени.

Середня тривалість безморозного періоду у Ковельській ТГ в період з 2001 по 2020 роки становить 168 днів (див. Рисунок 18).

Рисунок 18. Середня тривалість безморозного періоду в повітрі у Волинській області впродовж 2001–2020 років (використано з  наукової статті Т. Павловська, М. Федонюк, О. Рудик, УДК 551.524(477.82) ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ПОВІТРЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ХРОНОЛОГІЧНИЙ ТА ХОРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ, 2023р.)

Режим опадів

Для Волині характерним є континентальний режим атмосферного зволоження і найбільша кількість опадів випадає в теплий період року, що становить 70 %. На території Ковельської ТГ впродовж 2011-2016 роки середня річна сума опадів не зменшилася (617,2 мм), порівнюючи з попереднім періодом 1985-2010 роки (593,5 мм.), а навпаки спостерігається незначний приріст - близько 4 %. Зокрема упродовж 2011-2016 років відзначається збільшення опадів у січні, а також у травні та червні (Рисунок 19). Проте річне число днів з опадами зменшилося майже на 30%, вони стали випадати рівномірніше по сезонах. Таке скорочення опадів протягом року та більш рівномірний їх розподіл протягом теплого та холодного сезонів викликає у жителів регіону хибне відчуття, що «дощів стало менше». (див. статтю Федонюк В.В., Костів О.Т. Аналіз змін у динаміці атмосферних опадів на Волині в останнє десятиліття.)

Змінився також характер випадання опадів – зросла кількість випадків, коли за кілька годин випадає значна кількість опадів, що призводить до короткочасних підтоплень у деяких ділянках громади. Підвищення температури повітря та нерівномірний розподіл опадів, які мають зливовий, локальний характер, у теплий період і не забезпечують ефективне накопичення вологи в ґрунті, може спричинити зростання повторюваності та інтенсивності посух.

Рисунок 19. Середня місячна кількість опадів за два періоди, мм

Протягом останніх десятиліть у Ковельській ТГ все частіше в зимовий період випадають опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Тому стійкий сніговий покрив встановлюється не кожної зими.

Висота снігового покриву протягом усієї зими невелика. Середня з максимальних декадних висот за зиму становить 11-13 см. Найбільші декадні висоти спостерігаються в лютому. Сніговий покрив на території області наростає нерівномірно в зв'язку з частими відлигами, під час яких сніг осідає або й зовсім тане.

Вітровий режим

На території Ковельської ТГ переважають західні вітри (див. Рисунок 20). Середня річна швидкість вітру 4,0 м/с. Зимою переважають вітри західних напрямків, а весною – південно-східних. У кінці весни, літом і на початку осені їх напрямок змінюється на західний й північно-західний. При переході від осені до зими і на початку зими вітер здебільшого південно-східного і південного напрямків. У теплий період швидкість вітру становить переважно 2,7– 3,8 м/с. Зимою контрастність температур та неоднорідність баричного поля сприяють збільшенню швидкості вітру до 4,1–4,5 м/с. Днів із сильними вітрами (15 м/с і більше) найбільше буває у лютому, березні і квітні, а також у вересні–грудні. Їх кількість коливається в межах 9–15 днів.  Можливі й шквальні вітри, але дуже рідко.

Рисунок 20. Роза вітрів Ковельської ТГ

Кількість випадків стихійних гідрометеорологічних явищ загалом не збільшилась упродовж останніх десятиліть, порівнюючи з попереднім періодом. Однак дещо збільшилась повторюваність деяких небезпечних метеорологічних явищ (зливи, сильні вітри, спека тощо), що можуть завдавати шкоду населенню та господарству громади.

5.2. Визначення та оцінка основних кліматичних загроз для громади

Метою оцінки вразливості Ковельської міської громади до зміни клімату є формування всебічного розуміння, наскільки громада та її активи, сектори економіки і господарювання, а також населення й біорізноманіття вразливі до наслідків кліматичної зміни. Кінцевий результат – затвердження плану заходів громади з адаптації до зміни клімату з урахуванням енергетичної, транспортної, екологічної та економічної складових.

У цьому розділі представлено ключові висновки з аналізу вразливостей та потенційних ризиків, пов’язаних із визначеними кліматичними загрозами.

Методика дослідження

Для проведення оцінки ризиків вразливості громади до зміни клімату застосовано методологію Угоди мерів щодо клімату та енергії, що передбачає наступні етапи розроблення та реалізації адаптаційного циклу:

підготовка основи для адаптації (збір даних);

оцінка ризиків та вразливості;

визначення можливих варіантів для адаптації;

вибір варіантів адаптації;

впровадження заходів;

моніторинг та оцінювання.

Відповідно до рекомендацій, наведених у посібнику «Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату в країнах Східного Партнерства», а також з урахуванням вимог шаблону ПДСЕРК проведено оцінку вразливості (Додаток 1. Оцінка ризиків та вразливості до наслідків зміни клімату) Ковельської ТГ наступних загроз, пов’язаних зі зміною клімату:

екстремальна спека;

посуха;

погіршення якості та нестача води;

екстремальні опади: сильні дощі;

підтоплення;

сильні снігопади;

буревії;

пожежі в екосистемах;

забруднення атмосферного повітря;

біологічні загрози: деякі інфекційні захворювання та алергічні прояви.

Для проведення оцінки вразливості до зміни клімату Ковельської територіальної громади опрацьовано статистичні дані, матеріали Атласу Агрокліматичних ресурсів України, Програму охорони навколишнього природного середовища в місті Ковелі на період до 2020 року, Екологічний паспорт м. Ковеля, проаналізовано дані Ковельської міської ради, комунальних підприємств, Волинського обласного центру з гідрометеорології (далі Волинським РЦГМ), ГУ ДСНС України у Волинської області, опрацьовано дані супутника LANDSAT, проаналізовано низку наукових досліджень щодо клімату Волинської області та Ковельського району.

Проведений аналіз дав розуміння поточного стану справ, а також дозволив виявити низку особливостей та інформаційних прогалин.

5.3. Визначення та оцінка основних кліматичних загроз для громади

Відповідно до критеріїв Угоди мерів проведено детальний аналіз показників вразливості Ковельської громади до наступних кліматичних загроз, що становлять потенційні ризики для громади.

Оцінка вразливості до екстремальної спеки

Прояви екстремальної спеки та хвиль тепла є характерними для Ковельської громади. Про це свідчить підвищення середньорічної температури, а також збільшення кількості днів з температурою повітря вище 30 °С (Рисунок 21).

Рисунок 21. Кількість днів на рік з максимальною температурою повітря +30 °С

За останні роки на Волині спостерігається таке метеорологічне явище як хвилі тепла, яке проявляється у вигляді аномально спекотної, сухої погоди, що зберігається протягом певного періоду і охоплює значні території. Аномально спекотна погода виникає все частіше та негативно впливає самопочуття і здоров’я мешканців. Відповідно до наукових досліджень температура повітря надалі зростатиме, а прояви зміни клімату будуть більш відчутними.

При оцінюванні вразливості Ковельської громади до екстремальної спеки було проведено аналіз нагрівання поверхонь за даними знімків супутника LANDSAT у серпні 2023р. (Рисунок 22).

Аналізуючи знімок, можна зробити висновок, що урбанізація впливає на підвищення середньої температури в м. Ковелі, зокрема, у його центральній частині. Це спричинено передусім щільною забудовою, недостатньою кількістю зелених насаджень, а також великою площею штучних поверхонь, які швидко нагріваються та довго зберігають тепло (бетон, асфальт, тротуарна плитка, покриття дахів тощо).

Значне нагрівання поверхонь спостерігається на території промислових зон і зумовлено, насамперед, виробничими потужностями та особливостями функціонування цих підприємств, а також нагріванням поверхонь будівель і дорожнього покриття, низьким рівнем озеленення тощо. Точкою найбільшого нагрівання є територія проммайданчика ПАТ “Ковельсільмаш” (вул. Варшавська).

Рисунок 22. Температура нагрівання поверхонь в межах Ковельської ТГ, серпень

2023 року

На знімку помітно, що значно прохолоднішими є території Ковельської ТГ із щільним рослинним покривом. Натомість території, де зелені насадження мають неоднорідний характер, нагріваються значно більше. Менше нагрівання спостерігається також біля берегів річки Турія. Саме водні об`єкти, ліси, парки та сквери суттєво перешкоджають формуванню міського острову тепла.

Слід врахувати той факт, що для всебічного дослідження формування островів тепла у місті недостатньо аналізувати лише ці знімки, адже на візуалізацію міського острову тепла впливають такі погодні фактори, як швидкість вітру, опади, хмарність тощо. Тому точність аналізу супутникових знімків можна перевірити за допомогою наземних метеорологічних спостережень.

Вразливість Ковельської ТГ до екстремальної спеки відзначається практично у всіх секторах громади. Зокрема, негативно позначається на інфраструктурі, функціонуванні енергетичної системи, водопостачанні, а також сільськогосподарській діяльності та охороні здоров’я.

Через підвищення середньої та максимальної температури повітря, а також збільшення інтенсивності хвиль тепла призводять до скорочення водних ресурсів, висихання річки Турія, а також зниження рівня ґрунтових вод, що своєю чергою призводить до нестачі питної води.

Негативний вплив аномально спекотної погоди найбільше відчувають вразливі групи населення, серед яких люди з хронічними захворюваннями, люди з особливими потребами, особи похилого віку, діти та молодь, особи, що працюють на відкритому повітрі тощо.

Зростання середньої та максимальної температури повітря, а також збільшення інтенсивності хвиль тепла призводять до посилення посушливих явищ та підвищення пожежної небезпеки, особливо у найбільш ризикових ділянках громади (торфовища,  стихійні сміттєзвалища тощо).

Численні дослідження та прогнози зміни клімату стверджують, що температура повітря надалі зростатиме, а прояви зміни клімату будуть більш відчутними. З цього можна зробити висновок, що ймовірність виникнення екстремальної спеки у Ковельській ТГ є середньою з високим впливом.

Оцінка вразливості до посухи, нестачі та погіршення якості води

Клімат у Ковельській ТГ, як і у всій Україні, стає теплішим, підвищується температурний режим усіх сезонів, а опади частіше мають зливовий характер. Хоча Волинь відноситься до лісостепової зони західної частини України і для цієї зони не характерні посухи, але останнім часом кількість посушливих періодів на досліджувальній території збільшується. Наукові дослідження свідчать, що за останні 20 років повторюваність посух в Україні збільшилася майже вдвічі.

Аналізуючи режим опадів у літній період, слід враховувати той факт, що високі температурні значення влітку та підвищена вологість сприяють утворенню потужних конвективних хмар, з яких випадають сильні зливи, які мають локальний характер. Відтак все частіше виникають ситуації, коли в певній ділянці Ковельської ТГ за короткий проміжок часу випадає одна-дві місячні норми опадів, а на відстані декількох кілометрів дощу взагалі може не бути. Такі природні аномалії сприяють виникненню короткочасних підтоплень та локальних посух водночас. Особливо це відчувають тутешні аграрії, адже саме вони зауважили збільшення посушливих періодів та суховії на їхніх полях.

Волинська область характеризується як водозабезпечений регіон, адже володіє значними водними ресурсами, загальні запаси яких формуються переважно за рахунок місцевого й транзитного річкового стоку. Гідрографічна сітка Волинської області представлена річками двох великих басейнів: р.Прип’ять і р.Західний Буг. Ріки Ковельської ТГ належать до басейну р.Прип’ять. Через Ковельську ТГ протікає річка Турія – у межах міста 3,8 км по правому березі, 6,8 км по лівому березі; р.Воронка – 0,3 км в межах міста; р. Чорна –5,6 км в межах міста. На території громади також є водосховище площею 54,8 га, об’ємом – 1,27 млн.м3. Водосховище на річці Турія побудоване для забезпечення водою заводу «Ковельсільмаш», перебуває на балансі комунального підприємства «Добробут». Мощенське водосховище (став) площею 20 га, з них 2 га в межах міста – водосховище є технологічною водоймою і перебуває на балансі Ковельського МУВГ.

Волинська область має найбільші площі заболочених земель в Україні             (5,8 % загальної площі області). Меліоративні роботи на території області розпочалися ще в ХІХ ст. й набули значних масштабів у ХХ ст. Меліоративна мережа міста Ковеля представлена осушувальними системами: «Воронка» канал МК-1 р. Воронка довжиною 0,3 км; «Польдер» канал 1-ГД р. Чорна довжиною 5,6 км; «Бобрівка» канал К-1 довжиною 2,6 км, канал експлуатаційний довжиною 0,3 км. Вплив осушення на природне середовище призводить до зниження ґрунтових вод.

Централізоване водопостачання та водовідведення в межах м. Ковеля та              с. Зелена, с. Воля-Ковельська, с. Вербка здійснюється міським комунальним підприємством «Ковельводоканал». Джерелом централізованого водопостачання є підземні води верхньокрейдяного водоносного горизонту з артезіанських свердловин. Подача води здійснюється від двох водозаборів: Ковельського та Південного, збудованих у 1967-1980 роках. Водозабірні свердловини Ковельського та Південного водозабору розташовані на двох ділянках у долині р. Турія вздовж її берегів та в межах м. Ковель. Загальна кількість свердловин 20 шт. Цілодобове водопостачання отримують ~ 62 % мешканців. Вода від свердловин подається на станцію знезалізнення, де проходить очистку від заліза на 12 швидких фільтрах, після фільтрів вода знезаражується. Система водопостачання налічує 110,101 км водогонів. Протягом 2021 року зафіксовано 257 аварії на водогонах, що стали причиною аварійних витоків води. Втрати води у 2021р. становили ~ 900 тис. м³/рік). Аварійні ситуації також підвищують ризик виникнення вторинного забруднення води, що може становити небезпеку для населення громади. Часті аварії, витоки та втрати у мережах зумовлені передусім значним терміном експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж. Така ситуація підвищує ризики аварійного припинення водопостачання та обумовлює вразливість громади до нестачі і погіршення якості води.

Уся вода, що подається до мешканців, є безпечною та якісною й відповідає вимогам ДержСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Дезінфекція водопровідної води проводиться з використанням гіпохлориту натрію (NaOCl), який виробляється на гідролізних установках з солі харчової та води і за своєю ефективністю не поступається хлору і має низку важливих переваг. На якість питної води також може впливати стан водопровідної мережі та матеріали, з яких виконані труби. Фахівці КП «Ковельводоканал» проводять контроль безпечності та якості водопровідної води за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними та радіологічними показниками у місцях водозабору, перед надходженням у водопровідну мережу, а також у розподільній мережі.  За 2022 рік було відібрано 4714 проб питної води перед подачею в мережу. Показники якості водопровідної води можна знайти на сайті КП «Ковельводоканал». Окрім того, на якість питної води може впливати матеріал труб та зношеність мережі водогону, що частково потребують заміни та санації.

Висновок : Ймовірність виникнення посухи є низька з низьким впливом. Ймовірність нестачі та погіршення якості води у Ковельській громаді є середньою, її вплив – середній. Однак слід враховувати прогнози науковців щодо можливого зменшення кількості річкового стоку води у Західному регіоні протягом наступних п’ятдесяти років, що призведе до дефіциту водних ресурсів.

Оцінка вразливості до повеней та підвищення рівня води

Територією Ковельської громади протікає річка Турія, яка є правою притокою Прип’яті. Довжина русла річки у м. Ковель становить 3,8 км по правому березі та 6,8 км – по лівому. На території міста протікають також її притоки – р. Воронка та р. Чорна.

Річка Турія живляться в основному атмосферними опадами 90 % і лише 10% – підземними водами. Замерзає вона на початку грудня, скресає в середині березня. Для Турії характерна яскраво виражена весняна повінь і низька межінь, часто порушена проходженням літніх і зимових паводків, викликаних випаданням рясних дощів чи зимовими відлигами. Висота підйому повені складає від 0,3 до 1,0 м. Початок її відноситься до першої декади березня, закінчується в другій половині квітня, інколи в першій декаді травня. Пік повені спостерігається в кінці березня – на початку квітня. Літньо-осіння межінь спостерігається з травня-червня по листопад. Найбільш низькі рівні відмічаються в серпні-вересні. Водний режим річки в значній мірі визначається гідрологічними особливостями Ковельського водосховища. Воно розташоване в південній частині м. Ковель і має площу водного дзеркала 9,8 га. Основним призначенням водосховища є регулювання стоку р. Турії для технічного водопостачання.

Згідно з дослідженнями науковців зростання мінімального стоку річки зумовлене збільшенням кількості рідких опадів у зимовий період і помітними порушеннями літньо-осінньої межені зливовими дощами. Проте, в останні три роки під час літньо-осінньої межені в р. Турії на гідропосту Ковель простежується відсутність стоку через відносно тривалі посушливі періоди. Екстремальні значення максимальних витрат з наближенням до сьогодення набувають все менших значень. Якщо у попередні десятиріччя гідрографи волинських річок демонстрували яскраво виражені повені, витрати води яких зазвичай перевищували норму максимального стоку, то нині ця гідрологічна фаза на графіку стає менш помітною через зменшення снігозапасів упродовж холодного періоду року в зв’язку із частими відлигами і тривалими часовими проміжками плюсових температур повітря. Ці зміни у функціонуванні річки Турії супроводжуються в останні роки евтрофікацією русла. Якщо ця тенденція матиме продовження в майбутньому, то в річищі посилюватимуться акумулятивні процеси, що призведе до падіння транспортуючої здатності потоку. А це, своєю чергою, підвищує ризики затоплення заплав у разі потужних повеней чи паводків.

Висновок: ймовірність виникнення повеней у Ковельській громаді середня з середнім впливом.

Оцінка вразливості до екстремальних дощів та раптових підтоплень

Населені пункти Ковельської ТГ мають високу вразливість до підтоплень, спричинених інтенсивними опадами.

Основними причинами та факторами підтоплення  територій є:

природні: (розташування Ковельської ТГ на понижених ділянках місцевості, в межах великих подів; кліматичні, геоморфологічні, геологічні та гідрогеологічні);

техногенні: (порушення умов стоку поверхневих вод різними видами будівництва; незадовільний стан природних дренажних систем; високий рівень техногенного навантаження на територію міста, що викликане промислово-міською забудовою).

Ковель майже щороку зазнає значних підтоплень, оскільки знаходиться в зоні нестійкого зволоження. Крім того, досить швидкими темпами у Ковелі розвивається житлова та промислова забудови. А це підвищує рівень техногенного навантаження. Досить частими є й порушення умов стоку поверхневих вод при будівництві, що також негативно позначається на стані довкілля. На окремих територіях міста є ділянки, де рівень ґрунтових вод практично доходить до поверхні. Тому складаються несприятливі, а інколи й небезпечні для життя людей умови: просідання ґрунту, деформація споруд, будівель, підземних мереж, заболочування. Очікується подальше підвищення рівня ґрунтових вод, що триватиме до 2035 року.

Осушення ділянок які підтоплювались проводилося бульдозерами та екскаваторами, тим самим порушувались існуючі меліоративні системи. Як наслідок – 90 % водовідвідних канав сьогодні засипані. Сьогодні місто працює над вирішенням питання водовідведення та відновлення цих канав, хоча з ряду об’єктивних причин позитивного результату непросто досягти.

Для Волині характерний континентальний режим атмосферного зволоження, найбільша кількість опадів випадає в теплий період року – 70 %. У середньому за рік на території області випадає 601 мм. опадів. Починаючи з 1986 року, цей показник зростає. У Ковелі цей показник становить 
586 мм.

(Таблиця 18) максимальне зареєстроване значення у Ковелі -  806,7 мм.

Таблиця 18. Середня місячна і річна кількість опадів у Волинській області

| Станції | Місяці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | ІІІ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Ратне | 23 | 23 | 23 | 37 | 56 | 80 | 89 | 88 | 49 | 44 | 30 | 31 | 573 |
| Камінь-Каширський | 27 | 24 | 26 | 39 | 49 | 80 | 75 | 77 | 48 | 38 | 42 | 33 | 558 |
| Любомль | 26 | 26 | 28 | 49 | 57 | 84 | 84 | 71 | 53 | 44 | 40 | 34 | 596 |
| Ковель | 29 | 26 | 28 | 40 | 51 | 83 | 78 | 80 | 50 | 39 | 46 | 36 | 586 |
| Колки | 32 | 29 | 31 | 42 | 47 | 78 | 70 | 74 | 50 | 46 | 51 | 40 | 590 |
| Володимир-Волинський | 33 | 30 | 32 | 43 | 55 | 89 | 84 | 86 | 54 | 42 | 53 | 41 | 642 |
| Ківерці | 32 | 28 | 31 | 52 | 65 | 84 | 90 | 83 | 51 | 41 | 36 | 37 | 630 |
| Луцьк | 29 | 26 | 28 | 43 | 55 | 88 | 83 | 85 | 54 | 42 | 47 | 37 | 617 |
| Холонів | 22 | 22 | 23 | 41 | 57 | 78 | 82 | 66 | 45 | 41 | 37 | 28 | 542 |

Рисунок 23. Річні суми опадів у Волинській області

Найбільш проблемні локації внаслідок сильних дощів є вулиці: вул. Фестивальна, вул. Федьковича, вул. Батуринська, вул. Костомарова та вул. Тютюнника.

Також різкий підйом рівня води спостерігається внаслідок активного танення снігу та спричиняє підтоплення житлових будинків майже на тридцяти вулицях міста Ковеля: вул. Вітовського, вул. Архипенка, вул. Миколайчука, вул. Корольова, вул. 1 Травня, вул. Ярослава Мудрого, вул. Грабовського, вул. Будищанській, вул. Грушевського, вул. Лермонтова, вул. Федьковича, вул. Князя Романа та ін.

Станом на кінець 2022 в Ковелі залишається не вирішена проблема з відновленням функціонування замулених дренажних систем і споруд інженерного захисту, розроблення загальноміської схеми поверхневого водовідводу, дренажних систем та поверхневого водовідводу.

Підсумовуючи, можна вважати, що для Ковеля складною є ситуація з підтопленням й затопленням значних територій, так як проблема водокористування пов'язана з існуванням у межах окремих частин міста роздільної системи каналізування комунальних стічних вод і стоків із міської території (дощових, талих, поливо-миючих). В інших частинах міста ці води відводяться спільно, ще в деяких взагалі відсутня каналізація дощового стоку.

Висновок: ймовірність виникнення екстремальних дощів є середньою з середнім впливом. Ймовірність виникнення підтоплень внаслідок екстремальних опадів є високою з високим впливом.

Оцінка вразливості до снігопадів

У Ковельській ТГ майже щороку фіксуються випадки інтенсивних снігопадів та хуртовин, що можуть супроводжуватись поривчастим вітром. Через зміну клімату характерними є різкі коливання температури, тому виникають ситуації, коли опади в зимовий період стрімко змінюють свій характер: дощ «переходить» в сніг і навпаки, внаслідок чого на дорогах формується тонкий шар льоду – ожеледиця. Через снігові замети та ожеледицю на території Ковельської ТГ порушується робота громадського та приватного транспорту, утворюються корки на дорогах, а також збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Окрім цього, зростає рівень травматизму населення, зазнають руйнування комунікації і конструкції житлових будинків, а це, своєю чергою, потребує оперативного реагування служб цивільного захисту населення.

Взимку всю територію області вкриває сніговий покрив, який з'являється в кінці другої декади листопада – на початку грудня.

Таблиця 19. Характеристика снігового покриву на території Волинської області

| Пункти | Кількість днів зі сніговим покривом | Середні дати появи снігового покриву | Середні дати утворення стійкого снігового покриву | Середні дати танення снігового покриву |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Любешів | 83 | 18.XI | 28.XII | 24.III |
| Свитязь | 76 | 1.XII | 30.XII | 29.ІІІ |
| Ковель | 71 | 19.XI | 1.І | 20.III |
| Холонів | 67 | 16.XI | 28.XII | 24.III |

Висновок: імовірність виникнення снігопадів у Ковельській ТГ є середньою з середнім впливом.

Оцінка вразливості до буревіїв

Середня швидкість вітру на території області коливається в досить широких межах (2,4 - 4,9 м/сек). В окремі сезони ці показники досить різняться між собою. Так, зимою швидкість вітру становить 3,8-4,9 м/сек і дещо зменшується у весняний період -3,3-4,1 м/сек. Влітку ці показники найнижчі - від 2,4 м/сек до 3,7 м/сек. Територіальні відмінності швидкості вітру незначні і становлять у різні сезони 0,8-0,5 м/сек, з найменшою різницею восени. Максимальні середні значення характерні взимку та весною для обласного центру (Луцька) та Володимира-Волинського, влітку - для Світязя, Маневич та Луцька. Не часто трапляється на Волині вітер зі швидкістю 10 м/сек.

Таблиця 20. Середньорічна швидкість вітру

| Метеостанція | Місяць року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| Луцьк | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 3.0 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 4,5 | 4,1 | 3,7 |
| Ковель | 3,8 | 3,1 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 3,2 |
| Світязь | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3.7 | 4,5 | 4,1 | 3,8 |
| Володимир-Волинський | 4,4 | 4,9 | 3,9 | 4,3 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 3,5 |
| Любешів | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,3 |

Висновок: ймовірність виникнення буревіїв та сильного вітру є невисокою з середнім впливом.

Оцінка вразливості до пожеж в екосистемах

Щороку на території населених пунктів Ковельської ТГ виникає значна кількість пожеж в природних екосистемах (рідше – на сміттєзвалищах), основними причинами яких є підпали та необережне поводження з вогнем. Наслідки кліматичної зміни вкрай рідко напряму спричиняють займання, але вони значно посилюють ризики через збільшення днів зі спекотною сухою погодою, тривалі посухи та нерівномірний розподіл опадів (зменшення в окремі місяці), що не забезпечує ефективного зволоження ґрунту. З кожним роком кількість пожеж в природних екосистемах в Україні збільшується, існує загроза неконтрольованого розвитку природних пожеж на межі з населеними пунктами, які за надзвичайної пожежної небезпеки погоди загрожують окремим житловим будинкам або навіть селам, фермерським господарствам та іншим об’єктам.

За даними синоптичних спостережень, у Ковельської ТГ упродовж останніх десятиліть в окремі місяці весни та осені випадає значно менша кількість опадів, порівняно з кліматичною нормою. Це сприяє виникненню посухи та підвищує ризики займання лісосмуг й торфовищ на території громади.

Водночас, у теплу пору пожежі можуть бути спричинені самовільним спалюванням рослинності та її залишків. У Ковелі епіцентром таких загорянь традиційно є дачні масиви міста, такі як  “Урожай”, “Калина” та “Дружба”.

Горіння торфовищ в сухі весняні і літні періоди завдають значних економічних збитків Ковельській ТГ, загрожують виникненням надзвичайних ситуацій місцевого рівня. У квітні 2020 року на Волині були масштабні пожежі спричинені підпалами трави, горіло практично у всіх районах. 67 виїздів пожежних екіпажів лісогосподарських підприємств та працівників державної лісової охорони, до яких залучено 871 людина, 38 пожежних автомобілі та 65 тракторів. Спекотна погода та нестача водних ресурсів поблизу місць виникнення пожеж ускладнюють роботу рятувальників.

Пожежі на торфовищах завдають величезної шкоди ґрунтам, рослинному і тваринному світу, а також спричиняють забруднення атмосферного повітря, оскільки внаслідок горіння торфу виділяються токсичні речовини (оксид та діоксид вуглецю, дрібнодисперсний пил PM 2,5 мікрон, летючо-органічні сполуки). Забруднення атмосфери продуктами горіння може поширюватись на значні території – до 1000 км й становити негативні наслідки для здоров’я людей.

Таблиця 21. Інформація про пожежі в природних екосистемах, на сміттєзвалищах 
на території населених пунктів Ковельської ТГ

| Рік | Кількість пожеж, спричинених займанням |  |  |  | Кількі-сть постра-ждалих осіб | Територія, що постраж-дала,кв. км | Завдані збитки, тис. грн | Пря-мі тис. грн | Непрямі* (Побічні) тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | торфо- вищ | сухої трави | сміттє-звалищ | лісу (самосіву) |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0 | 10 | 0 | облік здійснювався. лісокористувачами | 0 | - | 65,43 | 0 | 65,43 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0,0303 | 97 | 1 | 96 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0,013 | 34,14 | 0 | 35,14 |
| 2017 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0,008 | 152,025 | 3 | 149,025 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0,08 | 108 | 0 | 108 |
| 2019 | 0 | 22 | 0 |  | 0 | 0,3042 | 1543 | 3 | 1540 |
| 2020 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0,4556 | 2041 | 40 | 2001 |
| 2021 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,041 | 253 | 10 | 253 |
| 2022 | 1 | 171 | 2 | 2 | 1 травмо-вана | 2.917 | 11 943 | 40 | 11 913 |

*Побічні збитки від пожеж - оцінені у грошовому вираженні витрати на гасіння пожежі (вартість вогнегасних речовин, паливно-мастильних матеріалів тощо), ліквідацію її наслідків (враховуючи соціально-економічні та екологічні витрати), у тому числі на відбудову об’єкта; втрати, зумовлені простоєм у виробництві, перервою в роботі, зміною графіка руху транспортних засобів тощо (абзац 5 пункту 3 ПКМУ від 26.12.2003 № 2030).

Висновок : ймовірність виникнення стихійних пожеж у екосистемах є високою з середнім впливом.

Оцінка вразливості до забруднення атмосферного повітря

Зміна клімату та якість повітря тісно пов’язані між собою, а іноді навіть взаємозалежні. Якість повітря часто залежить від погодних умов, на які суттєво впливає зміна клімату.

Якість повітря часто залежить від погодних умов, на які суттєво впливає зміна клімату. Наприклад, за даними спостережень, у Ковелі в місяці з малою кількістю опадів та високою температурою фіксуються вищі концентрації забруднюючих речовин у повітрі, що свідчить про вплив погодних умов на забруднення атмосфери (недостатня кількість опадів, високі температури, низька вологість повітря та мала швидкість вітру сприяють забрудненню повітря). Дослідження підтверджують зв’язок між забрудненням повітря та підвищенням рівня захворюваності. Тривалий вплив забруднення повітря знижує тривалість життя людей й може призвести до передчасної смерті. Зокрема, значно підвищуються ризики виникнення раку, загострення хронічних серцево-судинних захворювань, підвищення рівня респіраторних захворювань, у тому числі тромбозу судин, астми та алергічних реакцій. Коли рівень забруднюючих речовин у повітрі досягає критичної позначки - це становить серйозну небезпеку не лише для людей і тварин, але й для усього біорізноманіття.

Постійні атмосферні забруднення несприятливо впливають на загальну захворюваність населення. Доведено прямий зв’язок між інтенсивністю забруднення повітря і станом здоров’я, а також зростанням хронічних неспецифічних захворювань, таких, як атеросклероз, хвороби серця, рак легенів тощо. За даними управління охорони здоров’я у Ковелі нараховується близько 38 тисяч мешканців міста із захворюваннями органів дихання, із них майже дві тисячі дітей, і щороку ця цифра збільшується на 0,5 %.

В цілому в країні основними забруднювачами повітря виступають промислові підприємства, а на Волині, в т.ч. і в Ковелі переважаюча частина шкідливих речовин (понад 85 %) потрапляє в атмосферу від транспортних засобів, який в Україні характеризується низькою ефективністю двигунів, витрата палива в них в 1,4-1,5 раз перевищує світові норми. За даними обласного управління статистики у 2018 році обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу на Волині склали 47,4 тис. тонн.

Таблиця 22. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними
 джерелами в м. Ковель

| Рік | Обсяги викидів, т | % до попереднього року | В т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Діоксиду сірки, т | Оксидів азоту, т |
| 2017 | 323,9 | 74,4 | 19,4 | 63,5 |
| 2018 | 365,8 | 112,9 | 17,7 | 72,8 |
| 2019 | 415,7 | 113,6 | 44,2 | 69,6 |
| 2020 | 350,9 | 84,4 | 38,2 | 82 |

Найбільшими стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря у місті є: Ковельське залізничне депо (оксиди вуглецю і пил), КП «Ковельводоканал», ПТМ «Ковельтепло», Полігон ТПВ КП «Добробут» (ур.Люблинець, Ковельський р-н.), ТзОВ «Західтепло», ДП «Ковельський лісгосп», СЛАТ «ТУР», Волинське ЛВУМГ, ПАТ «Укртрансгаз» (АГРС «Ковель»), Підстанція 330кВт Ковель ДП НЕК «Укренерго», Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод являють собою потенційну загрозу населенню та довкіллю міста і тому віднесені до екологічно небезпечних об’єктів.

Основна частка викидів шкідливих речовин припадає на пересувні джерела забруднення, а на стаціонарні – лише невелика кількість. Однак, більша частина цих викидів належить промисловим викидам, що характеризуються наявністю важких металів. Дані токсиканти перебувають, як правило, у складі твердих та газоподібних викидах. Проте встановлено, що частка викидів за період з 2010 по 2018 роки знизилась на 1,7 % або 145,7 т. Транспорт, на відміну від промисловості, стабільно зростає, зумовлюючи збільшення забруднення навколишнього середовища. Причому частка приватного транспорту щорічно зростає.

Автомобільний транспорт є джерелом забруднення повітря високотоксичними сполуками, зокрема бенз(а)піреном. Шкідливими для здоров’я людини є не тільки викиди від автомобілів, а й автомобільний шум, який не лише впливає на слух, а й на розвиток гіпертонії, вегето-судинної дистонії, діабету. У розрахунку на одного мешканця Волинської області припадає по 36,6 кг викидів від пересувних джерел, то у м. Ковелі – 49,8 кг.

Викиди за період з 2010 по 2018 рік склали до 365,8 т, у 2020 році тенденція збереглась (350,9 т). За інформацією обласного управління статистики у 2018 році викиди від стаціонарних джерел в атмосферне повітря здійснювало 23 підприємства та організації. Ними викинуто 397,3 тис. т забруднюючих речовин, що на 12,2 % більше, ніж у попередньому році. Найбільше до атмосфери потрапило метану (121,4 т або 30,5 % загального обсягу викидів), сполук азоту (76,6 т або 19,3 %) та неметанових летких органічних сполук (59,9 т або 15,1 %). Крім того, викинуто в повітря 46,7 тис.т діоксиду вуглецю, який впливає на зміну клімату.

Вміст міді найбільш перевищує ГДК в околицях залізниці, у ґрунтах по вул. Т. Боровця, а також у приавтомагістральній смузі. Концентрація цинку, кобальту, кадмію й марганцю у ґрунтовому покриві Ковеля перебуває у межах ГДК. Проте кількість цинку у ґрунтах урбосистеми перевищує фонові значення від 3,33 до 15 разів. Найбільший його вміст виявлено у парку ім. Т.Г. Шевчена, біля залізниці (перевищення у 12,5 разів). Міські ґрунти характеризуються у 1,5-2,2 рази підвищеною, порівняно із фоновими ділянками, концентрацією кобальту. Порівняння даних за кадмієм із природним фоном показує, що найбільше перевищення для проммайданчика ВАТ «Ковельсільмаш»                (вул. Т. Боровця та вул. Заводська) і дещо менше для інших об’єктів.

Таблиця 23. Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення підприємствами Ковельської ТГ у 2022 році

| Найменування забруднюючих речовин і парникових газів | Кількість викидів, т |
| --- | --- |
| Усього забруднюючих речовин (без урахування діоксиду вуглецю) | 386,365 |
| Метали та їх сполуки | 0,797 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 79,692 |
| Сполуки азоту | 82,632 |
| Діоксид та інші сполуки сірки | 13,189 |
| Оксид вуглецю | 72,364 |
| Неметанові леткі органічні сполуки | 19,873 |
| Метан | 116,818 |
| Крім того, викиди діоксиду вуглецю | 49 744,407 |

Для вод р. Турія поблизу м. Ковеля характерне часте перевищення норм ГДК біхроматної окиснюваності, що зумовлено природними особливостями. Перевищення біхроматної окиснюваності зумовлено скидами недостатньо очищених стічних вод із комунальних очисних споруд, а також побутовими стоками приватних будинків на берегах р. Турія та її приток.

У місті існує проблема поводження з твердими побутовими відходами, збирання побутових відходів не забезпечує роздільне розподілення корисних компонентів відходів. Крім того, потребує вирішення питання про реконструкцію полігону ТПВ в урочищі Люблинець, так як діючий полігон вже багато років тому вичерпав свій проектний потенціал. Відтермінувати вирішення проблеми утилізації ТПВ в місті на певний час дозволяє розроблений та погоджений проект реконструкції ділянки складування ТПВ із нарощуванням карт існуючого полігону, що дає можливість продовжити термін його експлуатації. У 2018 році у місті Ковель утворилося 6515,7 т відходів І-ІV класів небезпеки. З них відходів І-ІІІ класів небезпеки утворилось 13,5 т. В розрахунку на 1 особу наявність відходів усіх класів небезпеки становить           93,89 кг. Помічено, що у місті Ковелі з кожним роком збільшується вміст у підземних і ґрунтових водах пестицидів, нітратів і нітритів, місцями іонів амонію, хоча їх концентрації ще не досягають гранично допустимих.

Середній вміст цинку у ґрунтах м. Ковель був на рівні 112 мг/кг, свинцю – 2,2 ГДК.

З цього можна зробити висновок, що з великою ймовірністю забруднення атмосферного повітря у Ковельській ТГ може чинити негативний вплив на стан здоров’я мешканців громади.

Як уже зазначалось, погіршення якості атмосферного повітря є причиною багатьох захворювань. Відповідно до даних відділу охорони здоров’я Ковельської міської ради щодо стану захворюваності населення на окремі класи хвороб з’ясовано, що за останні роки підвищилась тенденція захворюваності на атопічний дерматит серед населення віком 15-17 років та дорослих. Відомо, що окрім спадкових причин, на виникнення атопічного дерматиту у людей впливає і фактор забруднення навколишнього середовища. У містах зі значним забрудненням повітря проблема атопічного дерматиту є гострою. Така ж ситуація з бронхіальною астмою.

Висновок: ймовірність виникнення забруднення атмосферного повітря є середньою з високим впливом.

Оцінка вразливості до біологічних загроз (деякі інфекційні захворювання та прояви алергії)

Доведено прямий зв’язок між інтенсивністю забруднення повітря і станом здоров’я, а також зростанням хронічних неспецифічних захворювань, таких, як атеросклероз, хвороби серця, рак легенів тощо. За даними управління охорони здоров’я у Ковелі нараховується близько 38 тисяч мешканців міста із захворюваннями органів дихання, із них майже дві тисячі дітей, і щороку ця цифра збільшується на 0,5 %. Екологічна ситуація міста Ковеля дозволяє стверджувати, що у межах міста проблема полягає у тому, що на фоні значного руйнування економіки, яка притаманна місту на початку ХХІ століття, промислові об’єкти не тільки були перепрофільовані, а й на їхнє утримання практично не виділялися кошти. Як наслідок, не підтримувався стан на фоні різноманітних руйнівних екологічних впливів, тому значна їх кількість перебуває у незадовільному стані.

З метою вирішення екологічних проблем міста, забезпечення збалансованого економічного і соціального його розвитку, ефективного використання природних ресурсів Ковельська рада прийняла Регіональну екологічну програму «Екологія 2016-2020», якою передбачається із державного бюджету фінансування технічного переоснащення та модернізації Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод», що зменшить надходження забруднюючих речовин та неприємних запахів у атмосферне повітря. Виконання Програми дасть змогу покращити екологічний стан міста, зменшити забруднення і покращити гідрологічний режим р. Турія у межах міста, зберегти існуючі та створити нові зелені насадження, зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я ковельчан, покращити якість питної води, підвищити рівень екологічної культури, знань та інформованості населення міста. На охорону довкілля підприємства та організації міста у 2018 році витратили 36,5 млн. грн., що у 1,6 рази більше 2017 року, капітальні інвестиції в об’єкти природоохоронного призначення становлять 2,4 млн. грн., що у 3,5 рази більше 2017 року.

В Україні, як і в інших країнах світу, в останні роки відбувається активізація природних вогнищ таких особливо небезпечних для людини зоонозів, як кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма та значне збільшення випадків захворювання на них. Серед основних причин такого явища – глобальне потепління, яке сприяє збільшенню кількості кліщів, комарів та мишоподібних гризунів – переносників інфекцій. Хвороба Лайма є найбільш поширеною серед інфекцій, що передаються кліщами.

В умовах зростання антропогенного навантаження проблема погіршення екологічного стану річки загострюється. Так, унаслідок антропогенної трансформації басейну р. Турія: перетворення структури земельного фонду басейну, спорудження гребель, водосховищ та меліоративних систем; відбулися зміни у гідрологічному та гідрохімічному режимах річки, а також погіршилася її самоочисна здатність. Тому, комплексне дослідження сучасних умов басейну р. Турія та розробка шляхів покращення його стану є важливим завданням сьогодення, що допоможе зберегти природні комплекси річки та покращити умови проживання населення.

Оцінка вразливості до алергічних проявів

Тенденція до підвищення середньої температури повітря та зміна погодних умов призводять до пришвидшення темпів росту рослин, а періоди вегетації стали тривалими. Внаслідок збільшення періодів цвітіння трав та рослин, у повітрі фіксуються великі концентрації пилку рослин. Ще одним наслідком глобального потепління є розширення географії зростання алергенних рослин. Так, у містах, де фіксуються високі концентрації CO2, швидше починають цвісти дерева та амброзія. Остання не лише б’є всі рекорди за тривалістю цвітіння, а й стрімко захоплює нові території. У Ковелі поширені наступні небезпечні карантинні види: Ambrosiaartemisiifolia L. (Амброзія полинолиста) та HeracleumsosnowskyiManden (Борщівник Сосновського), що масово зростають на околицях міста, у прибудинкових територіях та навіть зрідка зустрічаються у центрі міста. Ці рослини становлять небезпеку для здоров’я населення.

Наслідком зміни клімату є зростання частоти виникнення гроз та інтенсивних опадів. Ці метеорологічні явища також сприяють появі в атмосфері величезної кількості пилкових зерен і спор грибів, оскільки «вимивають» з різних шарів атмосфери алергенний пилок і доставляють його у приземний шар, яким дихають люди. Тому люди з астмою можуть відчувати симптоми захворювання протягом перших 20–30 хвилин негоди. Особливо якщо гроза виникає у сезон пилкування алергенних рослин.

Через збільшення концентрації пилку рослин-алергенів у поєднанні із забрудненням атмосферного повітря, у вразливих груп населення збільшуються періоди непрацездатності. Окрім того, це може впливати на процес і якість навчання дітей, оскільки вони є найбільш чутливими до алергій. Серед ризикових груп населення - люди похилого віку, особи з підвищеною чутливістю дихальних шляхів, особи, що працюють на відкритому повітрі тощо.

У Волинській області було прийнято Комплексну програму розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки з додатком 4 “Карантинний стан Волинської області по амброзії полинолистій станом на 01.01.2018 року”. Програмою передбачається здійснення комплексу заходів, направлених на локалізацію та ліквідацію вогнищ небезпечного карантинного бур’яну – амброзії полинолистої.

Висновок: ймовірність виникнення біологічних загроз є середньою з середнім впливом.

Аналіз вразливості

За результатами проведеної оцінки вразливості Ковельської ТГ до зміни клімату, було проаналізовано та визначено низку кліматичних загроз, що становлять найбільші ризики для громади: екстремальна спека, посуха, нестача та погіршення якості води, екстремальні опади: сильні дощі та раптові підтоплення, сильні снігопади, повені та підвищення рівня води, буревії, пожежі в екосистемах, а також хімічні зміни: забруднення атмосферного повітря, біологічні загрози: деякі інфекційні захворювання та прояви алергії (Таблиця 24). Слід зазначити, що більшість кліматичних ризиків пов’язані з екстремальними погодними умовами.

Оцінка вразливості проводилась шляхом оцінювання дії впливу, рівня чутливості та потенціалу до адаптації громади (Додаток 1. Оцінка ризиків та вразливості до наслідків зміни клімату).

Таблиця 24. Кліматичні загрози та ризики, пов’язані зі зміною клімату;
  прогнозування зміни інтенсивності, частоти та часових рамок їх виникнення

| Кліматичні загрози | Поточний ризик |  |  | Прогнозування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ймовірність виникнення | Вплив | Поточний рівень вразливості | Зміна інтенсив- ності | Зміна частоти проявів | Часові рамки |
| Екстремальна спека | Середня | Високий | Дуже високий | ↑ | ↑ | ∆∆ |
| Посуха | Низька | Низький | Прийнятний | ? | ↑ | ∆∆ |
| Погіршення якості та нестача води | Середня | Середній | Прийнятний | ? | ? | ∆∆∆ |
| Повені та підвищення рівня води | Середня | Середній | Прийнятний | ↓ | ? | ∆∆∆ |
| Екстремальні опади: сильні дощі | Середня | Середній | Високий | ↑ | ↑ | ∆∆ |
| Підтоплення | Середня | Високий | Дуже високий | ↑ | ↑ | ∆∆ |
| Сильні снігопади | Низький | Середній | Прийнятний | ↓ | ↓ | ∆∆ |
| Буревії | Низький | Середній | Високий | ↑ | ↑ | ∆∆ |
| Пожежі в екосистемах | Середній | Високий | Високий | ↑ | ↑ | ∆ |
| Хімічні зміни: Забруднення атмосферного повітря | Середня | Середній | Високий | ? | ? | ∆ |
| Біологічні загрози: деякі інфекційні захворювання та прояви алергії | Середня | Середній | Високий | ↑ | ↑ | ∆∆ |

Примітка:

Ймовірність виникнення ризиків та їхній вплив оцінено за шкалою:низька (малозначущі перебої у наданні послуг населенню), середня (порушення нормального функціонування громади, суттєві збитки), висока (надзвичайні ситуації, висока загроза життю) та невідома (немає даних щодо загрози або загроза взагалі відсутня, а її вплив мінімальний).

Поточний рівень вразливості визначено за методикою, запропонованою ключовим експертом Угоди мерів в Україні.

Зміна інтенсивності та частоти проявів оцінені за шкалою:зростання, спадання, без змін або невідомо (ґрунтується на даних моделювання зміни клімату).

Часові рамки: короткотерміново (10-20 років), середньотерміново (до 2050 року) та довготерміново (до 2100 року).

5.4.   Вплив зміни клімату на соціально-економічні сектори громади

Кліматичні загрози впливають практично на всі соціально-економічні сектори громади, однак деякі з них мають більшу вразливість через низький потенціал до адаптації.

Відповідно до методології Угоди мерів необхідно оцінити вплив зміни клімату на наступні сектори громади і сфери діяльності Ковельської ТГ:

будівлі;

транспорт;

енергетика;

водопостачання та водовідведення;

відходи;

планування землекористування;

сільське та лісове господарство;

навколишнє середовище та біорізноманіття;

охорона здоров'я;

цивільний захист та надзвичайні ситуації;

туризм;

освіта;

інформаційно-комунікаційні технології.

Оцінка вразливості секторів є передумовою для випрацювання відповідних заходів з адаптації. У Додаток 1. Оцінка ризиків та вразливості до наслідків зміни клімату детально проаналізовано сектори та галузі Ковельської ТГ, на які мають вплив визначені кліматичні загрози, а також вказано індикатори, на основі яких було здійснено оцінку вразливості. Середній та високий рівень вразливості виділено кольором, це вказує на пріоритетність у розробленні заходів з адаптації для цих секторів.

У Ковельській ТГ найбільш вразливими до наслідків кліматичної зміни є сектори:

охорона здоров’я;

цивільний захист населення і надзвичайні ситуації;

навколишнє середовище та біорізноманіття;

сільське та лісове господарство.

Серед визначених загроз найбільші ризики становлять стихійні метеорологічні явища, забруднення навколишнього природного середовища та поширення інфекційних й алергічних захворювань.

Оцінка спроможності громади до адаптації

На цьому етапі було оцінено здатність Ковельської ТГ пристосовуватись до ідентифікованих кліматичних ризиків та визначено фактори адаптаційного потенціалу. Зокрема вразливість може бути зумовлена соціально-економічним чинниками або ж виникати внаслідок фізичного впливу чи екологічної ситуації.

Адаптивна спроможність та стійкість соціально-економічної системи Ковельської ТГ включає наступне:

Окремі групи населення мають низьку здатність до адаптації і високу чутливість до зміни клімату: люди похилого віку, немовлята та діти, люди з інвалідністю, особи, що мають хронічні захворювання тощо. У громаді не існує яскраво вираженого просторового розподілу проживання населення з низьким рівнем доходу.

У громаді на сьогодні не існує комплексної програми відшкодування збитків населенню, завданих наслідками кліматичної зміни. Тому значна частина мешканців громади, що не має полісу страхування майна, несе додаткове фінансове навантаження.

Адаптивна спроможність і стійкість фізичних та екологічних систем:

Міська інфраструктура: системи водопостачання та водовідведення, електропостачання, транспортна інфраструктура мають низьку спроможність до адаптації та високий ризик впливу.

Природні ресурси: за результатами проведення оцінки вразливості виявлено низьку спроможність до адаптації об’єктів «зеленої» та «блакитної» інфраструктури громади, сільського та лісового господарства, біорізноманіття та екосистем.

Антропогенне середовище: обмежена спроможність до адаптації, оскільки існує високий ризик впливу екстремальних погодних умов.

5.5.   Вплив на вразливі групи населення

На завершальному етапі оцінки вразливості для кожного з ідентифікованих ризиків визначено найбільш вразливі групи населення з урахуванням соціально-економічних особливостей (Таблиця 25). Адже через нерівність у різних сферах міського життя, деякі групи населення мають обмежені можливості адаптуватись до негативних наслідків зміни клімату [1].

Проведений аналіз дає змогу краще спланувати відповідні заходи з адаптації до зміни клімату для мешканців різних вразливих груп населення Ковельської ТГ.

Таблиця 25. Вразливі групи населення

| Кліматична загроза | Вразливі групи населення | Потенційні ризики |
| --- | --- | --- |
| Екстремальна спека | Усі категорії населення, особливо особи похилого віку, діти та немовлята, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють на відкритому повітрі, люди з інвалідністю, бездомні люди, люди, що займаються спортом на відкритому повітрі, населення, яке проживає чи працює у центральній частині міста та в густонаселених районах. | Настання передчасної смерті в осіб із серцево-судинними захворюваннями, поширення трансмісивних та інфекційних захворювань, загострення алергій, тепловий стрес, погіршення психоемоційного стану. |
| Посуха; нестача та погіршення якості води | Люди, що живуть чи працюють у вразливих районах, особливо особи похилого віку, діти та немовлята, люди з хронічними захворюваннями; трохи менш вразливі люди, що працюють на відкритому повітрі, люди з інвалідністю, бездомні люди, люди, що займаються спортом на відкритому повітрі. | Погіршення якості повітря і санітарно-гігієнічних умов, підвищення рівня захворюваності внаслідок споживання неякісної води та продуктів харчування. |
| Повені та підвищення рівня води | Населення, що проживає в помешканнях близько до ріки чи ділянок, де ріка виходить з берегів та місць з постійним підвищенням рівня води, особливо особи похилого віку, діти та немовлята, люди з хронічними захворюваннями, люди з інвалідністю, бездомні люди, особи з низьким рівнем доходу. | Поширення інфекційних хвороб через ризик забруднення води, погіршення санітарно-гігієнічних умов (зокрема існує ризик виникнення грибка та плісняви у підтоплених помешканнях). |
| Екстремальні опади: сильні дощі та підтоплення | Населення, що проживає в аварійному помешканні та в місцях потенційних підтоплень, особливо особи похилого віку, діти та немовлята, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють на відкритому повітрі, люди з інвалідністю, бездомні люди, особи з низьким рівнем доходу. | Поширення інфекційних хвороб через ризик забруднення води, погіршення санітарно-гігієнічних умов (зокрема існує ризик виникнення грибка та плісняви у підтоплених помешканнях). |
| Сильні снігопади | Населення, що проживає в аварійному помешканні, особливо особи похилого віку, діти та немовлята, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють на відкритому повітрі, люди з інвалідністю, бездомні люди, особи з низьким рівнем доходу тощо. | Травматизм населення, ризик переохолодження. |
| Буревії | Усі групи населення. | Травматизм та загроза життю. |
| Пожежі в екосистемах | Населення, що проживає у сільській місцевості та поблизу торфовищ (с. Ситихів, Білогорща та ін.). Найбільш вразливі особи похилого віку, діти та немовлята, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють на відкритому повітрі, люди з інвалідністю, бездомні люди, особи з низьким рівнем доходу тощо. | Погіршення якості повітря через задимленість внаслідок горіння. Загроза життю та здоров’ю населення. Загострення хронічних захворювань органів дихання та алергій. |
| Хімічні зміни: забруднення атмосферного повітря | Усі групи населення, особливо ті, що проживають чи працюють у м. Ковелі, поблизу доріг та перехресть з інтенсивним рухом, залізниці, в густонаселених районах з недостатнім рівнем озеленення, поблизу підприємств-забруднювачів довкілля, сміттєзвалищ тощо. Найбільш чутливими є особи похилого віку, діти та немовлята, люди з хронічними захворюваннями та схильністю до алергій, люди, що працюють на відкритому повітрі, люди з інвалідністю, бездомні люди, особи, що займаються спортом на відкритому повітрі тощо. | Настання передчасної смерті, зокрема у зоні ризику особи з хронічними серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями органів дихання. Ризики загострення алергій, виникнення інсультів та інфарктів, раку, захворювання нирок тощо. |
| Біологічні загрози: деякі інфекційні захворювання та алергічні прояви | Всі категорії мешканців, особливо ті, що не мають доступу до центрального водозабезпечення. Найбільш чутливими є особи похилого віку, діти та немовлята, люди з хронічними захворюваннями та схильністю до алергій, люди, що працюють на відкритому повітрі, люди з інвалідністю, бездомні люди, особи, що займаються спортом на відкритому повітрі тощо. | Зростання чисельності зоонозів (хвороба Лайма, кліщовий енцифаліт, малярія, лептоспіроз, туляримія та ін.) й інших інфекційних і паразитарних захворювань (дизентирія, черевний тиф, гепатит А, сальмонельоз, лямбіоз та ін.). Загострення алергій тощо. |

Розділ 6. План заходів і джерела фінансування

6.1. Заходи щодо пом’якшення наслідків зміни клімату

У даному розділі представлений портфель заходів на період 2020/23-2030 роки, який спрямований на зменшення споживання енергоресурсів та скорочення викидів СО2 в обраних секторах, а саме :

Муніципальний сектор:

- муніципальні будівлі;

- система централізованого теплопостачання;

- система централізованого водопостачання та водовідведення;

- зовнішнє освітлення.

Житловий сектор

Третинний сектор (сфера послуг)

Транспорт (приватний, громадський, комунальний)

Основним завданням реалізації заходів в межах Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату є :

зменшення споживання енергоресурсів;

скорочення викидів СО2;

збільшення частки альтернативних джерел енергії;

зміна культури енергоспоживання мешканцями громади в сторону раціонального використання енергоресурсів;

покращення рівня комфорту проживання та отриманих енергетичних послуг;

енергетична та економічна безпека територіальної громади ;

створення умов для залучення інвестицій для реалізації енергоефективних заходів та програм.

Муніципальні будівлі

Муніципальні будівлі є основними споживачами енергоресурсів, які фінансуються з міського бюджету. Для даних об’єктів пропонуються енергоефективні заходи, що представлені нижче:

Комплексна термомодернізація бюджетних будівель, яка включає у себе :

- утеплення зовнішніх стін та цоколя;

- заміна вікон на нові, що відповідають нормативному опору теплопередачі;

- заміна зовнішніх дверей, відповідають нормативному опору теплопередачі;

- утеплення даху (суміщеного плоского або горищного перекриття;

- встановлення ІТП;

- реконструкція системи опалення (двотрубна система, нові радіатори);

- встановлення балансувальних клапанів та терморегуляторів;

- встановлення рекуператорів;

- заміна ламп розжарення на LED лампи.

Заміна існуючих газових котлів на нові з кращим ККД

Встановлення системи автоматичного регулювання теплового потоку на існуючих газових котельнях

Заміщення газових котлів на твердопаливні

Популяризація енергоощадності через інформаційно-просвітницькі кампанії

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 542968 тис. грн., очікувана економія складає 21495 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 7 923,4 тон/рік , при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 600  МВт*год/рік.

Постачальні підприємства : Система централізованого теплопостачання

Для раціонального споживання палива, електроенергії та ефективної генерації, транспортування теплової енергії пропонується ряд енергоефективних заходів, що подані нижче.

Основними заходами в даному підрозділі муніципального сектору є :

реконструкція газових котелень;

заміна існуючих малоефективних котлів на нові високоефективні котли з покращеним ККД;

заміна конвективної частини існуючих газових котлів;

заміна існуючих пальників на нові ефективніші та здійснення налагодження процесу регулювання співвідношення «паливо/повітря» на котлах;

теплове та гідравлічне налагодження тепломережі;

заміна існуючих теплових мереж на нові попередньо ізольовані труби;

встановлення частотно-регулюючих пристроїв на мережевих насосах;

встановлення теплових лічильників;

диспетчеризація центральних теплових пунктів;

встановлення ІТП.

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додаток 2.

Для запобігання аварійних ситуацій та стабільної роботи централізованого теплопостачання, особливо в опалювальні періоди, необхідно виконувати в міру фінансових можливостей модернізацію теплової мережі, що передбачатиме собою поетапну заміну аварійних та ветхих трубопроводів на нові попередньоізольовані труби, що по-перше забезпечить мінімізацію тепловтрат через ізоляцію, а по-друге зменшить тепловтрати з витоками при аварійних ситуаціях. Згідно регламенту необхідно виконувати гідравлічні випробування трубопроводів та ревізію запірної арматури. Також рекомендується розробити енерго- та екологоефективну схему централізованого теплопостачання, яка надасть можливість при її реалізації оптимізувати її функціонування та забезпечити стратегічний розвиток з відповідним покращенням енергетичних послуг.

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 30 000 тис. грн, очікувана економія складає 9 500 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 3 926 тон/рік, при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 3 700  МВт*год/рік.

Система централізованого водопостачання та водовідведення

Для раціонального використання електроенергії та покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення пропонується ряд енергоефективних заходів, що подані нижче.

Основними заходами в даному підрозділі муніципального сектору є :

розробка та використання оптимізованої схеми водопостачання на базі гідравлічної моделі мереж водопостачання із застосуванням сучасних комп’ютерно-гідравлічних програм, геоінформаційних систем;

впровадження повного обліку в системі централізованого водопостачання для зменшення не облікованих втрат (Влаштування загальної системи моніторингу підйому, транспортування та постачання води, до оснащення загальнобудинкових лічильників холодної води у багатоквартирних житлових будинках);

підтримання в належному експлуатаційному стані запірної арматури, зворотних клапанів, фільтрів та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

модернізація насосних агрегатів на свердловинах водозаборів та водопровідних насосних станціях;

модернізація насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях;

впровадження інноваційних проектів.

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додаток 2.

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 549 969,4 тис. грн., очікувана економія складає 
4 805 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 3 708,3 тон/рік, при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 1 100  МВт*год/рік.

Зовнішнє освітлення

Основні заходи з енергоощадності в секторі Зовнішнє освітлення включатиме наступне:

реконструкція зовнішнього освітлення та капітальний ремонт мереж;

автоматизація та диспетчеризація системи зовнішнього освітлення громади;

впровадження гібридного та автономного зовнішнього освітлення;

реалізація потенціалу сонячної енергетики.

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додаток 2.

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 26 773,9 тис. грн., очікувана економія складає
2 730 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 1 714,4 тон/рік.

Житловий сектор

Населення є одним з основних споживачів енергетичних ресурсів. Житловим фондом з точки зору енергоефективності на рівні держави довгі роки не займалися, тому потенціал енергозбереження в цьому секторі залишається значним.

Основні заходи з енергозбереження у житлових будівлях включатиме наступне:

комплексна енергомодернізація багатоквартирних житлових будинків;

термомодернізація багатоквартирних житлових будинків;

впровадження енергоефективних заходів у приватних житлових будинках індивідуальної забудови та заміщення природного газу альтернативним паливом;

модернізація джерел внутрішнього освітлення у багатоквартирних житлових будинках;

популяризація енергоощадності серед населення через інформаційно-просвітницькі кампанії (інформування населення про цільові програми та інструменти з енергозбереження та енергоефективності для залучення інвестицій.

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додаток 2.

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 74 603 тис. грн., очікувана економія складає 16 700 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 8 200 тон/рік, при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 1 000 МВт*год/рік.

Третинний сектор (сфера послуг)

Міська влада не має прямого впливу на споживачів третинного сектору, однак вони займають важливу роль у загальному об’ємі спожитих енергоресурсів. Для даних об’єктів пропонуються енергоефективні заходи, що представлені нижче:

встановлення енергоефективного обладнання для технологічних процесів;

енергоефективна експлуатації будівель;

інформаційні кампанії щодо використання енергоефективного обладнання та сучасних приладів освітлення.

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додаток 2.

Загальна вартість приватних інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 204 000 тис. грн., очікувана економія складає 19 300 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 7 440 тон/рік, при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 1 300 МВт*год/рік.

Транспорт

Заходи у секторі транспорт стосуються приватного (комерційного), громадського, комунального транспорту. Сектор транспорту Ковельської ТГ потребує особливої уваги, оскільки рівень споживання палива та викидів СО2 щорічно збільшується.

- Основні заходи для сектору транспорту подано нижче:

поліпшення якості громадського транспорту;

оптимізація руху автотранспорту в місті;

будівництво пішохідних та велосипедних маршрутів;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

Весь перелік запропонованих заходів подано в Додаток 2.

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації енергоефективних заходів становить 138 100 тис. грн., очікувана економія складає 10 200 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 3 060 тон/рік .

Нижче подано зведену таблицю по секторах.

Таблиця 26. Основні характеристики по секторах

| Сектори | Вартість інвестицій, тис. грн | Очікувана економія, МВт*год/ рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год/рік | Скорочення викидів СО2, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальний сектор (муніципальні будівлі, централізоване теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення, зовнішнє освітлення) | 1 149 711,7 | 38 530 | 5 400 | 17 272,2 |
| Житловий сектор (багатоквартирні житлові будинки, житлові будинки індивідуальної забудови) | 74 603 | 16 700 | 1 000 | 8 202,8 |
| Третинний сектор (сфера послуг) | 204 000 | 19 300 | 1 300 | 7 440 |
| Транспорт | 138 100 | 10 200 | 0 | 3 060 |
| Всього | 1 566 414,6 | 84 730 | 7 700 | 35 975 |

Відповідно до запланованих заходів з пом’якшення до зміни клімату розроблено прогноз для зменшення викидів СО2 до 2030р. (Рисунок 24)

36,5%

17,7%

Рисунок 24. Зменшення викидів СО2 від Базового 2010 року станом на 2020 рік та очікуване станом на 2030 рік

6.2 Заходи щодо адаптації до зміни клімату

У даному розділі представлено портфель заходів на період до 2030 року, спрямований на адаптацію до наслідків кліматичної зміни в обраних секторах, а саме:

будівлі;

транспорт;

енергетика;

водопостачання та водовідведення;

відходи;

планування землекористування;

сільське та лісове господарство;

навколишнє середовище та біорізноманіття;

охорона здоров'я;

цивільний захист та надзвичайні ситуації;

окремим пунктом винесено інституційно-організаційні заходи.

Основні цілі заходів з адаптації до зміни клімату:

розробка сталої системи управління водними ресурсами та стічними водами в місті;

розширення «зелених» і «блакитних» зон та запровадження нових екологічних елементів по всьому місту;

запровадження заходів з адаптації, що ґрунтуються на природоорієнтованих рішеннях;

створення сталої міської інфраструктури;

покращення якості повітря в місті;

покращення умов для збільшення різноманіття флори і фауни;

розробка приємних, комфортних та функціональних будівель з максимальною енергоефективністю та мінімальними викидами CO2;

використання відновлювальних джерел енергії;

підвищення обізнаності громадськості з питаннями зміни клімату.

Нижче подано короткий опис заходів. Весь перелік заходів подано в Додаток 3. Перелік заходів з адаптації до наслідків зміни клімату

Заходи з адаптації у секторі будівель

Зміна клімату, що супроводжується стихійними метеорологічними явищами, з кожним роком чинить все більший тиск на сектор будівель та інвестиції в нього. Оскільки будівлі є довговічними конструкціями та потребують значних капіталовкладень, у процесі проєктування важливо враховувати майбутні впливи зміни клімату. Існуючі будівлі зведені в інших кліматичних умовах, що відрізняються від сучасних, тому необхідно провести реновацію, яка посилить їхню стійкість до впливів клімату, а також заощадить витрати на енергоресурси і зробить перебування людей комфортнішим.

Заходи з адаптації у секторі будівель включають:

модернізацію житлового фонду для покращення безпеки і комфорту проживання мешканців;

здійснення контролю та забезпечення здорового мікроклімату у муніципальних будівлях;

покращення стану зливової системи будівель;

впровадження міської програми з "озеленення" будівель (зелені дахи, вертикальне озеленення, зелені прибудинкові території тощо);

розроблення «зелених рекомендацій» для забудовників;

проведення інформаційних кампаній.

Дані заходи матимуть вплив на підвищення стійкості визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни: будівлі, енергетика, планування землекористування, навколишнє середовище і біорізноманіття, охорона здоров’я, освіта та інше.

Заходи з адаптації у секторі транспорту

Наслідки зміни клімату негативно впливають на міську транспорту інфраструктуру й суттєво знижують безпеку руху. Збільшуються витрати на ремонт і технічне обслуговування транспортної інфраструктури, пальне та відшкодування матеріальних збитків. Окрім того, екстремальні погодні явища можуть спричиняти корки і складнощі у пересуванні містом.

Заходи з адаптації у секторі будівель включають:

забезпечення комфорту перебування у громадському транспорті;

запровадження сталого управління дорогами з огляду на адаптацію до наслідків кліматичної зміни;

надання пріоритетності екологічним методам перевезень;

розвиток інфраструктури для екологічних та енергоефективних видів транспорту;

промоція та заохочення населення використовувати альтернативні засоби пересування.

Заходи матимуть вплив на підвищення стійкості визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни: охорона здоров’я, транспорт, енергетика, планування землекористування та інше.

Заходи з адаптації у секторі енергетики

Наслідки глобальної зміни клімату чи не найбільше впливають на сектор енергетики, зокрема на виробництво енергії, постачання й розподіл, а також попит.

Заходи з адаптації у секторі будівель включають:

забезпечення стабільної подачі тепло-, газо- та електропостачання;

посилення стійкості мережі електричної інфраструктури до кліматичних загроз;

встановлення систем затінення вікон;

інформаційно-просвітницька діяльність.

Заходи матимуть вплив на підвищення стійкості визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни: охорона здоров’я, енергетика, навколишнє середовище і біорізноманіття та інше.

Заходи з адаптації у секторі водопостачання та водовідведення

В умовах зміни клімату забезпечення населення якісною питною водою є питанням безпеки держави. Основним завданням адаптації водного господарства до зміни клімату є збереження потенціалу та запобігання втрат обсягів та якості водних ресурсів.

Через збільшення кількості інтенсивних опадів підвищується ризик передачі патогенів, паразитів та забруднюючих речовин у поверхневі джерела водопостачання. Тому важливою умовою є постійний моніторинг і контроль якості питної води.

Щоб пом’якшити наслідки раптових підтоплень, викликаних інтенсивними опадами, важливо провести роботи з відокремлення дощової каналізації від загальної у тих ділянках, де є така можливість. Також слід збільшити частку водопроникних поверхонь (газони та зелені зони, «пористі» тротуари і автостоянки, зелені дахи тощо). Проблему підтоплень можна вирішити за рахунок утримування надлишкової води (наприклад, будівництво ставків та канав, а також відведення дощових вод в існуючі водоймища). У разі відведення дощової води у водойми чи інші водосховища, важливо підтримувати їхній належний санітарний стан та покращувати якість дощової води, що потрапляє у ці водойми.

Заходи з адаптації у секторі водопостачання та водовідведення включають:

модернізація системи управління стічними водами;

запровадження системи сталого поводження з дощовою водою;

покращення якості питної води в мережі водопостачання;

забезпечення доступу до питної води в умовах зміни клімату;

створення довідника з рекомендаціями щодо сталого поводження з дощовою водою;

інформаційно-просвітницькі заходи.

Заходи матимуть вплив на підвищення стійкості визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни: охорона здоров’я, водопостачання і водовідведення, енергетика, навколишнє середовище і біорізноманіття та інше.

Заходи з адаптації у секторі поводження з відходами

Сфера поводження з відходами чинить значний вплив на глобальну зміну клімату і загрожує екологічній безпеці у регіоні, оскільки підвищуються ризики поширення інфекційних захворювань, втрати біологічного різноманіття та зниження урожайності.

Заходи з адаптації у секторі поводження з відходами включають:

удосконалення існуючої системи поводження з відходами;

налагодження роздільного збору та повторного використання відходів;

інформаційно-просвітницька кампанія.

Заходи матимуть вплив на підвищення стійкості визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни: охорона здоров’я, навколишнє середовище та біорізноманіття, планування землекористування, освіта та інше.

Заходи з адаптації у секторі планування землекористування

Містобудівне та просторове планування відіграє ключову роль у розвитку сталої інфраструктури. Зокрема стійка до зміни клімату інфраструктура включає не лише відповідний технічний дизайн, але й охоплює розумне просторове планування з урахуванням кліматичних ризиків. Розвиток «зеленої» і «блакитної» інфраструктури та впровадження інших заходів можуть значно посилити стійкість до наслідків зміни клімату. Саме тому необхідно проаналізувати можливості збільшення частки зелених насаджень у громаді. Розвиток «зеленої» інфраструктури та догляд за нею не вимагає значних фінансових інвестицій, водночас, при належному плануванні, можна отримати низку переваг: зниження негативного впливу острову тепла, підвищення енергоефективності будівель, позитивний вплив на здоров’я людей, зменшення викидів парникових газів та покращення стану атмосферного повітря.

Заходи з адаптації у секторі поводження з відходами включають:

проведення наукового дослідження островів тепла та можливостей зменшення його негативного впливу з допомогою «зеленої» і «блакитної» інфраструктури;

створення «зелених зв’язків».

Заходи матимуть вплив на підвищення стійкості визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни: охорона здоров’я, навколишнє середовище та біорізноманіття, планування землекористування, енергетика та ін.

Заходи з адаптації у секторі сільського та лісового господарства

Вплив клімату на сільське та лісове господарства очевидний. Однак сільське господарство, яке часто потерпає від зміни клімату, одночасно є джерелом викидів парникових газів, а отже однією із причин цієї зміни.

У зв’язку зі зміщенням кліматичних зон та частими стихійними погодними явищами, сільське господарство несе постійний ризик втрати обсягів урожаю у посушливі або надто дощові роки. Тому аграріям варто враховувати фактор зміни клімату для прийняття ефективних рішень та практичних заходів з адаптації до зміни клімату у довгостроковій перспективі.

Заходи з адаптації у секторі сільського та лісового господарства включають:

створення міської політики, що регулює ведення міського садівництва і городництва;

розробка та впровадження плану дій із захисту лісів і лісопаркових зон, торфовищ та адміністративних територій Ковельської ТГ;

інформаційно-просвітницькі кампанії.

Заходи матимуть вплив на підвищення стійкості визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни: охорона здоров’я, навколишнє середовище та біорізноманіття, енергетика, освіта та інше.

Заходи з адаптації у секторі навколишнього середовища та біорізноманіття

Навколишнє середовище та біорізноманіття - важливе національне надбання, що є основою розвитку екотуризму у регіоні, а також передумовою комфортного життя мешканців. Біологічне різноманіття - це сукупність усіх живих організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів) на тій чи іншій території та в межах екосистеми. Зміна клімату, забруднення довкілля та експлуатація людиною природних ресурсів негативно впливають на природні екосистеми, які потребують захисту й охорони.

Заходи з адаптації у секторі навколишнього середовища та біорізноманіття:

створення системи геоінформаційної системи;

розробка механізмів підтримки для тих, хто формулює політику, та відповідних зацікавлених сторін, включно з розробкою “Зеленої“ та “Блакитної“ стратегій;

кампанії з підвищення обізнаності та експертні тренінги для зацікавлених сторін;

створення гуманного середовища для тварин та зменшення кількості безпритульних тварин;

проведення аналізу впливу зміни клімату на екосистему громади;

збереження та збільшення зеленого фонду міста;

розвиток міських парків з покращенням інфраструктури та набору функцій;

створення та догляд за існуючими «блакитними зонами» у місті. Проектування та побудова неглибоких ставків з рослинами і тваринами. Догляд та відновлення природних водойм у межах громади. Облаштування зон відпочинку біля водойм;

розвиток та збереження «блакитної» інфраструктури. Впровадження інструментів коректного поводження з дощовими водами;

відновлення популяції тварин що зникають.

Заходи матимуть вплив на підвищення стійкості визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни: охорона здоров’я, навколишнє середовище та біорізноманіття, планування землекористування, освіта, цивільний захист населення та надзвичайні ситуації та інше.

Заходи з адаптації у секторі охорони здоров’я

Сектор охорони здоров’я є важливим, оскільки з його допомогою на основі статистичних даних про стан здоров’я населення можна спостерігати за тенденціями та запобігати захворюванням, на поширення яких впливає зміна клімату. У майбутньому наслідки зміни клімату можуть спричинити нові ризики та ускладнити існуючі проблеми зі здоров’ям не лише у населення, а й у тварин. Зокрема, глобальна зміна клімату чинить прямі та непрямі впливи на життя і здоров’я населення. Прямий вплив зумовлений змінами частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ (хвилі тепла, інтенсивні опади та підтоплення, буревії тощо), непрямий - несе загрозу появи нових захворювань, що передаються через комах, кліщів, гризунів, а також проблеми, пов’язані з погіршенням якості води, повітря, загрози для продовольчої безпеки тощо.

Через зростання кількості хвиль тепла у Ковельській ТГ, слід звернути особливу увагу на фактори, що впливають на міський мікроклімат (наприклад, збільшення частки поверхонь, покращення благоустрою, якісне просторове планування та будівництво з урахуванням зміни клімату). Серед найбільш ефективних заходів – збільшення частки «зеленої» й «блакитної» інфраструктури та покращення якості уже існуючої.

Заходи з адаптації у секторі охорони здоров’я:

проведення дослідження стосовно впливу наслідків зміни клімату на здоров’я населення;

розробка та впровадження плану заходів і рекомендацій для реагування на екстремальні метеорологічні явища;

інформаційні кампанії.

Заходи матимуть вплив на підвищення стійкості визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни: охорона здоров’я, цивільний захист населення та надзвичайні ситуації, освіта та ін.

Заходи з адаптації у секторі цивільного захисту населення та оперативного реагування у надзвичайних ситуаціях

Одним із важливих аспектів адаптації до глобальної зміни клімату є зниження ризику негативного впливу стихійних лих, що мають тенденцію до активізації у зв’язку зі зміною клімату. Своєчасне реагування та захист населення у надзвичайних ситуаціях допоможе:

підвищити обізнаність громадськості про ризики, пов’язані з екстремальними метеорологічними явищами і підготуватися до них;

знизити ризик природних катастроф шляхом усунення їх причин;

посилити дії з підготовки до катастроф і реагування на них тощо.

Заходи з адаптації у секторі цивільного захисту населення та оперативного реагування в надзвичайних ситуаціях передбачають:

удосконалення системи сповіщення населення про загрози, пов’язані з екстремальними явищами погоди;

облаштування міської системи моніторингу стану екологічної ситуації;

розроблення міської цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

підтримка вразливих груп населення у разі виникнення збитків, завданих стихією.

Заходи матимуть вплив на підвищення стійкості визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни: охорона здоров’я, цивільний захист населення та надзвичайні ситуації, освіта та інше.

Інституційно-організаційні заходи

У розділ інституційно-організаційні заходи окремо винесено:

Створення інституції, відповідальної за кліматичну політику  у структурі міської ради.

Впровадження «зеленого» громадського бюджету.

Заходи матимуть вплив на підвищення стійкості усіх визначених Угодою мерів секторів в частині адаптації до наслідків кліматичної зміни.

6.3 Фінансування запланованих проектів та заходів

Для впровадження заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та заходів з адаптації до зміни клімату в ПДСЕРК необхідно передбачити можливості їх фінансування. Тому, з метою забезпечення виконання ПДСЕРК Ковельської ТГ було розглянуто і запропоновано наступні джерела фінансування:

- бюджет громади;

- державні та обласні програми;

- власні кошти підприємств;

- приватні інвестиції;

- кошти мешканців;

- грантові кошти, МФО та інше.

1. Бюджет громади

Отримання та використання коштів бюджету розвитку регулюється чинним законодавством (ст. 71 Бюджетного Кодексу України) та рішеннями місцевих органів влади. Для формування бюджету розвитку можуть використовуватися кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними, місцеві запозичення. Плата за надання місцевих гарантій також зараховується до бюджету розвитку. Місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Зважаючи на обмежений розмір бюджету розвитку, найбільш доцільним є використання коштів, передбачених на фінансування проектів з ЕЕ, в таких формах:

- отримання та повернення місцевих запозичень, в тому числі цільових позик міжнародних фінансових організацій (МФО);

- надання гарантій;

- співфінансування проектів, якщо таке співфінансування є вимогою фінансування проекту. Прикладом є проекти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), грантові програми Європейського Союзу, Східноєвропейського Партнерства у сфері енергоефективності та екології (Е5Р);

- для впровадження проектів з ЕЕ місцеві органи влади можуть виділяти додаткові кошти як через приєднання до різних державних програм (наприклад, «теплі» кредити), так і напряму з бюджету на проекти з ЕЕ (наприклад, «револьверний фонд» фінансування заходів з ЕЕ у приватних житлових будинках);

- пряме фінансування проектів з ЕЕ у бюджетних закладах, підпорядкованих міським органам влади.

2. Державні та обласні програми

Основним джерелом інфраструктурних проектів, який може розглядатись є Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). ДФРР фінансують проекти розвитку у сфері охорони довкілля, енерго- та ресурсозбереження, водопостачання та водовідведення, дорожньої сфери та інше.  Також у березні 2020 року стартувала урядова програма «Велике будівництво». Мета програми - покращення транспортної, освітньої, соціальної та спортивної інфраструктури. Для фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях доцільно використовувати кошти Фонду енергоефективності, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій.

3. Власні кошти підприємств

Власні кошти підприємств, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та транспортування теплової енергії, водопостачання та водовідведення, міського комунального та громадського транспорту, вуличного освітлення та третинного сектору (сфера обслуговування, малий та середній бізнес).

4. Приватні інвестиції

Залучення приватного капіталу до фінансування довгострокових інвестиційних проектів може здійснюватися таким чином:

кошти залучає компанія-підрядник (виконавець ремонтних робіт), надаючи відстрочку оплати виконаних робіт;

кошти залучає компанія (ЕСКО), яка проводить роботи, наприклад, з термомодернізації будівлі, а далі надає комунальні послуги в будинку або в бюджетному закладі відповідно до довгострокового договору;

інше (механізм державно-приватного партнерства).

5. Кошти мешканців

Оскільки значну частину енергоресурсів споживає населення (житловий сектор), які проживають у багатоквартирних та приватних будинках, скорочення такого споживання можливо лише за активної участі мешканців міста та співфінансування заходів з ЕЕ з різних джерел. Доцільними є такі напрямки:

- державні, регіональні та місцеві програми підтримки заходів з ЕЕ у житловому фонді (перелік додається);

- програми підтримки, що фінансуються за рахунок коштів МФО;

- енергосервісні контракти на обслуговування житлових будинків;

- створення «револьверного фонду».

6. Грантові кошти, МФО та інше

Зазвичай грантові кошти на впровадження інфраструктурних інвестиційних проектів надаються містам і підприємствам-учасникам проектів міжнародної технічної допомоги. Оскільки грант є безповоротним цільовим фінансуванням, то виділення грантових коштів для фінансування інвестиційних проектів є вкрай обмеженим і здебільшого спрямованим на фінансування невеликих демонстраційних проектів, та / або на проведення передпроектних досліджень.

Міжнародні фінансові організації (МФО) надають фінансування на довші терміни та під менші відсотки у порівнянні з українськими комерційними банками. Крім того, для отримання позики МФО міська влада має лише надати гарантію повернення позики, без застави комунальної власності.

Основні МФО, які фінансують впровадження енергоефективних проектів в Україні:

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) (у тому числі, ЄБРР, ПРООН, ЮНЕП, ЮНІДО, МБРР)

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).

Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Світовий Банк (WB)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Східноєвропейське Партнерство у сфері енергоефективності та екології (Е5Р)

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (нім. DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH)

DemoUkrainaDH

Німецький державний банк розвитку KfW

Грантові програми Європейського Союзу

ВИСНОВКИ

План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Ковельської ТГ є стратегічним документом, який спрямований на підвищення енергоефективності та збільшення виробництва енергії з ВДЕ в бюджетних закладах та установах, житловому секторі, секторі транспорту, муніципальному зовнішньому освітленні, третинному секторі (малий та середній бізнес та сфера обслуговування) та на комунальних постачальних підприємствах громади.

За результатами розробки ПДСЕРК проведено аналіз та оцінка поточного стану в сферах виробництва та споживання ПЕР по громаді. Проаналізовано динаміка споживання енергетичних ресурсів у розрізі всіх секторів. На основі отриманих даних зроблено доповнення інформацією базовий кадастр викидів СО2. Відтак викиди у базовому році збільшились у порівнянні з даними ПДСЕР та становлять 190,4 тис. тон. також був зроблений обрахунок питомих викидів на 1 особу мешканця. У базовому році це значення становить 2,8 тони на 
1 мешканця. У 2020 році – 2,3 тони на 1 мешканця.

За результатом обрахунку основних показників заходів для пом’якшення наслідків змін клімату, що були включені в цей план дій, очікуване скорочення викидів на від базового 2010 року до звітного 2030 року - 70 тис. тон або 
36,6 %. Крім того, планується на 147,3 тис. МВ т*год/рік зменшити споживання всіх основних видів енергетичних ресурсів у вибраних секторах та довести використання ВДЕ до 7 700 МВ т*год/рік у вибраних секторах.

З метою адаптації громади до змін клімату був зроблений детальний аналіз кліматичних загроз для всієї території громади, зібрані історичні кліматичні показники екстремальних температур, опадів, а також дані по надзвичайних ситуаціях. Після чого здійснено аналіз вразливості громади та мешканців до кожного ідентифікованого кліматичного ризику, підібрано індикатори для моніторингу змін, оцінено потенціал громади до адаптації та підібрано заходи по адаптації.

За результатами моделювання клімату в Україні в майбутньому очікується подальша тенденція до підвищення температури, виникнення посухи, зменшення кількості питної води та збільшення стихійних явищ погоди. Якщо не впровадити комплексні заходи з адаптації до зміни клімату на різних рівнях, населення Ковельської громади все більше відчуватиме негативний вплив глобального потепління.

У контексті запропонованих заходів та інвестицій, необхідних на їх реалізацію розглянуто можливості міського бюджету Ковельської ТГ щодо фінансування (співфінансування) заходів, направлених на скорочення викидів СО2. Визначено, що за основні джерела фінансування енергоефективних проєктів необхідно розглядати кредитні, грантові, бюджетні кошти та інші не заборонені чинним законодавством джерела фінансування, кошти ж міського бюджету здебільшого краще використовувати для співфінансування заходів з енергозбереження.

Реалізація заходів, напрацьованих у ПДСЕРК сприятиме соціально-економічному розвитку громади, зробить її безпечнішою та «зеленішою», а також підвищить комфорт і якість життя мешканців Ковельської ТГ.

Додаток 1. Оцінка ризиків та вразливості до наслідків зміни клімату

Ковельської ТГ відповідно до методології Угоди мерів

Оцінка вразливості до наслідків зміни клімату здійснено відповідно до методології Угоди мерів, що викладена у посібнику «Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату в країнах Східного Партнерства», з урахуванням рекомендацій інструменту з підтримки адаптації міст (UrbanAdaptationSupportTool, платформа climate-adapt.eea.europa.eu), а також із застосуванням практичного кейсу для громад, запропонованого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів та відповідно до вимог шаблону ПДСЕРК.

Проведено оцінку вразливості до наступних ризиків, найбільш притаманних для даного регіону:

екстремальна спека;

посуха;

погіршення якості та нестача води;

екстремальні опади: сильні дощі;

підтоплення;

сильні снігопади;

буревії;

пожежі в екосистемах;

хімічні зміни: забруднення атмосферного повітря;

біологічні загрози: деякі інфекційні захворювання та алергічні прояви.

1. У практичному кейсі для громад запропоновано алгоритм з прикладами індикаторів. На першому етапі необхідно ідентифікувати дію впливу ризиків на Ковельську територіальну громаду, яка умовно позначається літерою «Е» та вимірюється за шкалою від 0 до 3 балів (див. таблицю нижче):

| Дія впливу (Е), бал | Ймовірність виникнення | Опис |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | Не відбувалася протягом останніх 10 років |
| 1 | Низька | Спостерігалась 1-2 рази протягом останніх 10 років |
| 2 | Середня | Спостерігалась 3-5 разів протягом останніх 10 років |
| 3 | Висока | Спостерігалась 6 і більше разів протягом останніх 10 років |

2. Наступним кроком є визначення рівня чутливості до ризиків, пов’язаних зі зміною клімату. Оцінку впливу умовно позначено літерою «А».

| Оцінка впливу «А», бал | Рівень | Приклади індикаторів |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | Випадків не зареєстровано. |
| 1 | Низький | Протягом останніх 10 років були випадки підтоплення підвальних приміщень чи перших поверхів будівель. Зафіксовано кілька випадків дії впливу, наприклад, перші поверхи 10 житлових будинків були підтоплені. В дні екстремального холоду чи спеки на 1-2 години відключали електроенергію / воду. |
| 2 | Середній | Зафіксовано велику кількість випадків виникнення небезпечних ситуацій, наприклад, затопило 100 га земель тощо. |
| 3 | Високий | Зафіксовано серйозну небезпеку та відчутні наслідки, пов'язані з ними, наприклад, більше 60% території міста пошкоджено селевими потоками або через зсув головна дорожня магістраль міста була недоступна для проїзду більше місяця. |

3. Наступним етапом є оцінка чутливості (умовно – «Z») муніципалітету до ризиків, пов'язаних зі зміною клімату, яка розраховується за формулою:

Z = E x (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13), де

Z - чутливість

E - дія впливу

A - вплив

4. Важливим кроком є визначення потенціалу до адаптації (умовно позначаємо «Н») кожного з соціально-економічних секторів громади (див. таблицю нижче).

| Потенціал адаптації «Н», бал | Рівень | Приклади індикаторів |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | Відсутність інфраструктури для захисту від повеней і підтоплень. |
| 1 | Низький | Існує погана, недостатньо потужна система зливової каналізації, яка не обслуговується належним чином, та якої недостатньо для існуючої інфраструктури. |
| 2 | Середній | Управління відходами організовано добре, тому під час теплових хвиль вплив на здоров'я відсутній, існує інфраструктура для надання медичних послуг у разі виникнення такого впливу. |
| 3 | Високий | Існує достатня система захисту від повеней і підтоплень, яка обслуговується належним чином. У місті достатня кількість зелених зон та забезпечено безкоштовний доступ населення до питної води (напр., питні фонтанчики) для зниження негативного впливу хвиль тепла. |

5. У підсумку, відповідно до отриманих балів, визначаємо оцінку рівня вразливості соціально-економічних секторів до визначених ризиків, пов’язаних зі зміною клімату. Вона розраховується, виходячи з чутливості та потенціалу до адаптації.

| Чутливість | Потенціал адаптації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 – 5 | V1 | V0 | V0 | V0 |
| 6 – 10 | V1 | V1 | V0 | V0 |
| 11 – 15 | V2 | V1 | V1 | V0 |
| 16 – 20 | V2 | V2 | V1 | V1 |
| 21 – 25 | V3 | V2 | V2 | V1 |
| 26 – 30 | V3 | V3 | V2 | V1 |
| Понад 31 | V3 | V3 | V3 | V2 |

Рівень вразливості вимірюється за шкалою V0 – V3, де:

V3 - дуже високий рівень вразливості, слід вибрати варіанти адаптації і вжити термінових заходів.

V2 - високий рівень вразливості, вам слід запропонувати належні дії з адаптації для зниження вразливості.

V1 - прийнятний рівень вразливості, проте необхідно запропонувати заходи з адаптації і забезпечити регулярний моніторинг.

V0 - прийнятний рівень вразливості, тому немає необхідності проводити будь-які заходи з адаптації та здійснювати моніторинг.

| Загрози | Дія впливу | Сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чутливість | Потенціал до адаптації | Вразливість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | транспорт | Енергетика | Водопостачання | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище та біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист та надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно-комунікаційні технології |  |  |  |
| Екстремальна спека | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 42 | 2 | V3 |
| Посуха | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 1 | V1 |
| Погіршення якості та нестача води | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 18 | 2 | V1 |
| Повені та підвищення рівня води | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 16 | 2 | V1 |
| Екстремальні опади: сильні дощі | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 22 | 1 | V2 |
| Підтоплення | 3 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 36 | 1 | V3 |
| Сильні снігопади | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 14 | 2 | V1 |
| Буревії | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 24 | 1 | V2 |
| Пожежі в екосистемах | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 27 | 2 | V2 |
| Хімічні зміни: забруднення атмосферного повітря | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 24 | 1 | V2 |
| Біологічні загрози: деякі інфекційні захворювання та алергічні прояви | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 22 | 2 | V2 |

Додаток 2. Перелік заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату

| № | Назва заходу | Зміст заходу | Джерела фінансу-вання |  | Часові рамки |  |  |  |  |  | Вартість, тис. грн |  | Економія енерго-ресурсів, МВт*год/ рік | Вироб-ництво ВДЕ, МВт* год/рік | Скороче-ння викидів СО2, т/рік | Ада-пта-ція до зміни клі-мату | Подо-лання енер-гетич-ної бідно-сті |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муніципальний сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 149 711,7 |  | 38 530,0 | 5 400,0 | 17 272,2 |  |  |
| 1.1. | Громадські будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 968,4 |  | 21 495,0 | 600,0 | 7 923,4 |  |  |
| 1. | Впровадже-ння системи енергетичного менеджменту | Система енероменежменту у будівлях бюджетної сфері | Міський бюджет |  | 2020 |  | 2030 |  |  |  | 500,0 |  | 2 710,0 | 0,0 | 1 084,0 |  |  |
| # 2. | # Підвищення енергоефек-тивності у бюджетних закладах | # Підвищення рівня технічної експлуатації бюджетних будівель | # Міський бюджет, МФО |  | # 2020 |  | # 2030 |  |  |  | # 30 000,0 |  | # 2 000,0 | # 0,0 | # 800,0 | # так |  |
| # 3. |  | # Комплексна термомодернізація бюджетних будівель (10% від заг.кількості будівель) |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 200 000,0 |  | # 10 000,0 | # 0,0 | # 3 250,0 |  |  |
| # 4. | # Ефективна технічна експлуатація будівель | # Капітальний ремонт фасаду пологового будинку Ковельського МТМО по вул. Вітовського, 22 | # Міський бюджет, МФО |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 20220,4 |  | # 150 | # 0,0 | # 48,8 | # так |  |
|  |  | # Капітальний ремонт фасаду старого корпусу центральної районної лікарні Ковельського МТМО по вул. Олени Пчілки, 4 |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 11907,7 |  | # 100 | # 0,0 | # 32,5 |  |  |
|  |  | # Капітальний ремонт фасаду нового корпусу центральної районної лікарні Ковельського МТМО по вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 6684,3 |  | # 100 | # 0,0 | # 32,5 |  |  |
|  |  | # Заміна покрівлі нового корпусу центральної районної лікарні Ковельського МТМО по вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 4606,8 |  | # 100 | # 0,0 | # 32,5 |  |  |
|  |  | # Реконструкція інженерних мереж, заміна вікон, утеплення та перекриття покрівлі, встановлення сонячних панелей потужністю 20 кВт в КЗКДЮСШ ім. Євгена Кондратовича |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 25200 |  | # 150 | # 0,0 | # 48,8 |  |  |
|  |  | # Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ№1 ім. Петра Стуса |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 2000 |  | # 90 | # 0,0 | # 29,3 |  |  |
|  |  | # Перекриття та утеплення покрівлі, утеплення фасаду спортивного комплексу Ковельського МЦФЗН «Спорт для всіх» |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 3000 |  | # 50 | # 0,0 | # 16,3 |  |  |
|  |  | # Капітальний ремонт фасаду народного дома «Просвіта» |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 25000 |  | # 50 | # 0,0 | # 16,25 |  |  |
|  |  | # Капітальний ремонт фасаду: ЗЗСО №5 вул. Театральна,17; ЗДО №4 вул. Шевченка,8; ЗДО №10 вул. Сєчєнова,14а; ЗДО №7 вул. Павлова,7а; ліцей №1 (2 корп) вул. Кониського, 6; ЗДО №13 провулок Шевченка, 2а; ліцей №7 вул. Левицького, 1; ЗДО №1 вул. Міцкевича, 48; ЗДО №6 вул. Володимирська,86а; ЗДО №8 вул.40 р Перемоги,16; ліцей №1 (1 корп) вул. Незалежності, 29; ЗДО №9 вул. Симоненка,74; ЗДО №11 вул. Боровця, 2; ліцей ім. Олени Пчілки вул. Незалежності,49; ліцей №10 вул. Міцкевича,59а; ліцей №11 вул. Заводська,31; ЗЗСО №12 вул. Симоненка,76; ліцей №13 вул.40 р Перемоги,18; ліцей с. Зелена вул. Шкільна,29; ліцей с. Тойкут вул. Садова,1; ліцей с. Білин вул. Некрасова,7а |  |  | # 2023 |  | # 2030-2050 |  |  |  | # 155563,2 |  | # 600 | # 0,0 | # 195 |  |  |
|  |  | # Заміна вхідних дверей в Будинку культури с. Зелена |  |  | # 2025 |  | # 2026 |  |  |  | # 20 |  | # 5 | # 0,0 | # 1,625 |  |  |
|  |  | # Капітальний ремонт покрівлі (ЗЗСО №8 вул. Театральна,21, СЮН вул. Левицького,1 ) |  |  | # 2023 |  | # 2024 |  |  |  | # 10000 |  | # 50 | # 0,0 | # 16,25 |  |  |
|  |  | # Реконструкція інженерних мереж КЗ «КДЮСШ» ім. Є. Кондратовича |  |  | # 2023 |  | # 2024 |  |  |  | # 5400 |  | # 300 | # 0,0 | # 97,5 |  |  |
|  |  | # Встановлення лічильника для обрахунку теплової енергії Ковельської дитячої художньої школи ім. Андроника Лазарчука |  |  | # 2023 |  | # 2024 |  |  |  | # 6 |  | # 10 | # 0,0 | # 3,3 |  |  |
|  |  | # Заміна старої покрівлі даху з утепленням даху Ковельської дитячої художньої школи ім. Андроника Лазарчука |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 700 |  | # 20 | # 0,0 | # 6,5 |  |  |
| # 5. | # Модернізація системи освітлення бюджетних закладів | # Заміна старих світильників з лампами розжарювання на LED-світильники в закладах культури, зокрема: Ковельська школа мистецтв, Ружинський будинок культури, Тойкутський будинок культури, Будинок культури с. Доротище, Публічна бібліотека Ковельської ТГ | # Міський бюджет, МФО |  | # 2023 |  | # 2024 |  |  |  | # 200 |  | # 160 | # 0,0 | # 100,5 |  |  |
|  |  | # Заміна старих світильників з лампами розжарювання на LED-світильники в закладах освіти |  |  | # 2024 |  | # 2026 |  |  |  | # 360 |  | # 250 | # 0,0 | # 157,0 |  |  |
| # 6. | # Впровадже-ння відновлював-них джерел енергії в будівлях | # Улаштування альтернативних систем опалення в будівлях управління культури | # МФО |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 20000 |  | # 850 | # 100,0 | # 533,8 | # так |  |
|  |  | # Встановлення сонячних панелей потужністю 10кВт на фасаді будівлі спортивного комплексу Ковельського МЦФЗН «Спорт для всіх» |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 600 |  | # 250 | # 100,0 | # 81,3 |  |  |
|  |  | # Встановлення сонячних панелей потужністю 10 кВт (І черга) та 30 кВт (ІІ черга) на покрівлі Ковельської дитячої художньої школи ім. Андроника Лазарчука |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 900 |  | # 0,0 | # 100,0 | # 0,0 |  |  |
|  |  | # Встановлення теплових насосів, геліосистем, сонячні станції на будівлях |  |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 20 000,0 |  | # 300,0 | # 300,0 | # 360,0 |  |  |
| # 7. | # Інформаційні заходи | # Проведення Днів Енергії, тренінгів, семінарів, зустрічей для енергоменеджерів | # Міський бюджет |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # 100,0 |  | # 200,0 | # 0,0 | # 80,0 | # так |  |
| # 8. | # Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги | # Проект “Енергоефективність громадських будівель в Україні” 1)Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Незалежності,73 2)Термомодернізація закладу ясла-садок №9 "ПРОЛІСОК" (центр розвитку дитини) вул. Симоненка,74; 3)Термомодернізація закладу загальної середньої освіти ліцей № 7 вул. Модеста Левицького, 1; 4)Термомодернізація закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 12 вул. Симоненка, 76; 5)Термомодернізація будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання на вулиці Олени Пчілки, 4; 6)Капітальний ремонт фасаду будівлі клініко-діагностичної лабораторії центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання по вул. Олени Пчілки, 4; 7)Термомодернізація пологового будинку Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання на вул. Вітовського, 22. | # ЄІБ |  | # 2023 |  | # 2030 |  |  |  | # - |  | # 3 000,0 | # 0,0 | # 900,0 |  |  |
| 1.2. | Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 773,9 |  | 2 730,0 | 0,0 | 1 714,4 |  |  |
| 1. | Реконструкція зовнішнього освітлення та капітальний ремонт мереж | Заміна існуючих світильників типу ДНаТ на нові енергозберігаючі LED світильники шляхом технічного переоснащення | Міський бюджет, кошти підприє-мства |  | 2023 |  | 2030 |  |  |  | 9 612,9 |  | 800,0 | 0,0 | 502,4 | так |  |
|  |  | Заміна існуючого проводу А25 на самонесучий ізольований провід СІП |  |  | 2023 |  | 2030 |  |  |  | 1 000,0 |  | 250,0 | 0,0 | 157,0 |  |  |
| 2. | Автоматиза-ція та диспетчери-зація системи зовнішнього освітлення громади | Встановлення системи управління освітленням | Міський бюджет, кошти підприємства |  | 2023 |  | 2030 |  |  |  | 1 111,0 |  | 680,0 | 0,0 | 427,0 |  |  |
| 3. | Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги | «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Ковель Волинської області шляхом технічного переоснащення світильниками на основі LED технологій» | НЕФКО |  | 2023 |  | 2030 |  |  |  | 15 050,0 |  | 1 000,0 | 0,0 | 628,0 |  |  |
| 1.3. | Інші комунальні підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 969,4 |  | 14 305,0 | 4 800,0 | 7 634,3 |  |  |
| 1.3.2. | ПТМ « Ковельтепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,0 |  | 9 500,0 | 3 700,0 | 3 926,0 |  |  |
| 1. | Модернізація та реконструкція системи виробництва та постачання теплової енергії | Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла Кальвіс-720 на вулицях: Незалежності 23, Мічуріна 2, Незалежності 70, Незалежності101, Грушевського9, Сагайдачного 7 | Міський бюджет, кошти підприє-мства, МФО |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 15 000,0 |  | 600,0 | 0,0 | 150,0 | так | так |
|  |  | Реконструкція котельні по вул. Сагайдачного 7. Встановлення двох твердопаливних котлів з автоматизованою подачею щепи потужністю по 2,5 мВт та парової турбіни для виробництва електричної енергії 0,5 мВт із встановлення трансформаторної підстанції |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 15 000,0 |  | 500,0 | 500,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | Встановлення когенерацйної установки потужністю 200 кВт на котельні по вул. Незалежності,50 |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | - |  | 1 500,0 | 0,0 | 450,0 |  |  |
|  |  | Встановлення когенераційної установки на котельні по вул. В.Кияна,49. |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | - |  | 1 200,0 | 200,0 | 360,0 |  |  |
|  |  | Заміна зношених трубопроводів теплових мереж на попередньоізольовані труби орієновною протяжністю 10 км |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | - |  | 700,0 | 0,0 | 210,0 |  |  |
| 2. | Впровадже-ння альтернати-вних до газу джерел енергії | Будівництво міні теплоелектроцентралі потужністю 1 мВт електричної енергії яка працює на альтернативних видах палива із будівництвом магістральних теплових мереж до котелень підприєства |  |  | 2023 |  |  | 2030-2050 |  |  | - |  | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | так | так |
| 3. |  | Будівництво гідроелектростанції на на водосховищі річки Турія |  |  | 2023 |  |  | 2030-2050 |  |  | - |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 256,0 |  |  |
| # 1.3.3. | # КП «Ковельводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 549 969,4 |  | # 4 805,0 | # 1 100,0 | # 3 708,3 |  |  |
| # 1. | # Системи обліку та моніторингу | # Створення геоінформаційної системи мереж водопостачання, водовідведення та електричних мереж КП «Ковельводоканал» |  | # Міський бюджет, кошти підприє-мства, МФО |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  | # - |  | # 100,0 | # 0,0 | # 62,8 |  |  |
|  |  | # Влаштування загальної системи моніторингу підйому, транспортування та постачання води. Запровадження системи енергоменеджменту (8% економії) |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  | # - |  | # 100,0 | # 0,0 | # 62,8 |  |  |
|  |  | # Встановлення будинкових приладів обліку холодної води в житлових будинках |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  | # - |  | # 50,0 | # 0,0 | # 31,4 |  |  |
|  |  | # Закупівля приладів обліку води з системами дистанційної передачі даних для влаштування будинкових вузлів обліку |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  | # - |  | # 50,0 | # 0,0 | # 31,4 |  |  |
|  |  | # Автоматична система контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ) (1% економії) |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  | # - |  | # 50,0 | # 0,0 | # 31,4 |  |  |
| # 2. | # Модернізація системи водо- постачання | # Заміна водопровідних мереж: - по вул. 8-го Березня (від вул. Набережна до вул. Макаренка) –280 м.п - по вул. Церковна (від вул. Модеста Левицького) – 80 м.п; - по вул. В. Гончарна (від вул. Модеста Левицького до вул. Шукшина) – 260 м.п - по вул. Польовій (від вул. Геологів до вул. Загородній) – 240 м.п; - по вул. Рилєєва ( між вул. Федьковича – Лугова) – 180 м.п; - с. Воля Ковельська - с. Зелена-2800 м.п. |  | # Міський бюджет, кошти підприє-мства, МФО |  | # 2024 |  |  | # 2030 |  | # 4 127,5 |  | # 150,0 | # 0,0 | # 94,2 |  |  |
|  |  | # Реконструкція водопровідної мережі від свердловини №11 до насосної станції 2 підйому/1 етап/ по вул. Геологів |  |  |  | # 2024 |  |  | # 2030 |  | # 17 000,0 |  | # 150,0 | # 0,0 | # 94,2 |  |  |
|  |  | # Реконструкція водопровідної мережі високого тиску по вул. 40 років Перемоги |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2023 |  | # 1 477,1 |  | # 35,0 | # 0,0 | # 22,0 |  |  |
|  |  | # Реконструкція водопровідної мережі від свердловини № 11 до НС- ІІ-го підйому ( І етап) по вул. Геологів в м. Ковелі Волинської обл. ( дві нитки Ø450 мм) – 2х1225 м.п. |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2026 |  | # 12 000,0 |  | # 100,0 | # 0,0 | # 62,8 |  |  |
|  |  | # Заміна відводів від свердловин до загального водоводу на водозаборі «Південний» |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2024 |  | # 443,0 |  | # 125,0 | # 0,0 | # 78,5 |  |  |
|  |  | # Реконструкція водопровідної мережі від свердловини №11 до насосної станції 2 підйому/1 етап/ по вул. Геологів |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2024 |  | # 151,5 |  | # 25,0 | # 0,0 | # 15,7 |  |  |
|  |  | # Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Волі |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2024 |  | # 448,0 |  | # 50,0 | # 0,0 | # 31,4 |  |  |
|  |  | # Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Макаренка/від вул. 8 Березня до вул. Церковна |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2024 |  | # 116,2 |  | # 50,0 | # 0,0 | # 31,4 |  |  |
| # 3. | # Модернізація системи водовідведе-ння | # Реконструкція каналізаційних очисних споруд по вул. Грабовського |  | # Міський бюджет, кошти підприємства, МФО |  | # 2024 |  |  | # 2030 |  | # 450 000,0 |  | # 3 000,0 | # 0,0 | # 1 884,0 |  |  |
|  |  | # Реконструкція напірних колекторів: - від КНС-5 до ОС - від КНС-1 до ОС - від КНС-3 до вул. Левицького - від КНС-4 - від КНС-9 |  |  |  | # 2014 |  |  | # 2030 |  | # 3 915,2 |  | # 120,0 | # 0,0 | # 75,4 |  |  |
|  |  | # Реконструкція повітродувної станції каналізаційних очисних споруд по вул. Грабовського |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2025 |  | # 28 000,0 |  | # 500,0 | # 0,0 | # 314,0 |  |  |
|  |  | # Реконструкція другої нитки напірного колектора від КНС-6 |  |  |  | # 2024 |  |  | # 2026 |  | # 1 500,0 |  | # 50,0 | # 0,0 | # 31,4 |  |  |
|  |  | # Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Литвинюка діаметром 600 мм. Довжиною 102м.п |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2026 |  | # 290,9 |  | # 50,0 | # 0,0 | # 31,4 |  |  |
|  |  | # Ремонт самопливних каналізаційних мереж: - по вул. Незалежності (від вул. Олени Пчілки до вул. Театральної); - по вул. Грушевського (від вул. Смірнова до вул. Міцкевича); - по вул. Шевченка (від маг. «Ювін» до КНС-4); - по вул. Театральній (від вул. Незалежності до КНС-1); |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2024 |  | # 11 000,0 |  | # 50,0 | # 0,0 | # 31,4 |  |  |
| # 4. | # Електроенер-гія з відновлював-них джерел енергії на території міста | # Влаштування сонячної електростанції на території виробничої бази по вул. Геологів, 2. |  | # МФО |  | # 2028 |  |  | # 2030 |  | # 2 500,0 |  | # 0,0 | # 300,0 | # 188,4 | # так | # так |
|  |  | # Влаштування сонячної електростанції на території каналізаційних очисних споруд по вул. Грабовського. |  |  |  | # 2024 |  |  | # 2028 |  | # 5 000,0 |  | # 0,0 | # 400,0 | # 251,2 |  |  |
|  |  | # Влаштування теплового насосу на виробничій базі по вул. Геологів, 2 |  |  |  | # 2024 |  |  | # 2030 |  | # 12 000,0 |  | # 0,0 | # 400,0 | # 251,2 |  |  |
| 2. | Третинний сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 000,0 |  | 19 300,0 | 1 300,0 | 7 440,0 |  |  |
| # 1. | # Впровадже-ння заходів з енергозбере-ження в житлово-комунальному господарстві | # Встановлення енергоефективного обладнання для технологічних процесів | # Приватні інвестиції |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  | # 100 000,0 |  | # 6 000,0 | # 1 000,0 | # 2 400,0 | # так | # так |
|  |  | # Утеплення огороджуючих конструкцій |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  | # 100 000,0 |  | # 7 000,0 | # 0,0 | # 2 800,0 |  |  |
|  |  | # Запровадження енергоефективного освітлення, утеплення огороджуючих конструкцій, заміна вікон та дверей, встановлення приладів обліку |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  | # 2 000,0 |  | # 3 500,0 | # 300,0 | # 1 120,0 |  |  |
|  |  | # Реалізація програм сприяння розвитку підприємництва |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  | # 1 000,0 |  | # 1 500,0 | # 0,0 | # 600,0 |  |  |
| # 2. | # Стимулюва-ння представників бізнесу до використання енергоефек-тивного обладнання та сучасних приладів освітлення | # Проведення Днів Енергії, виставок, програм підтримки приватних підприємств |  |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  | # 1 000,0 |  | # 1 300,0 | # 0,0 | # 520,0 |  |  |
| 3. | Житловий сектор (населення) |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 603,0 |  |  | 16 700,0 | 1 000,0 | 8 202,8 |  |  |
| 1. | Енергомодер-нізація житлового фонду | Заміна світильників освітлення місць загального користування багатоквартирних будинків (з лампами розжарювання на енергоефективні LED світильники) (КД -1 Верес та КД - 2 Верес) | Міський бюджет, МФО |  |  | 2020 |  |  | 2028 |  |  | 934,0 | 100,0 | 0,0 | 62,8 | так | так |
|  |  | Заміна та утеплення труб опалення та гарячого водопостачання в підвалах та на технічних поверхах багатоквартирних будинків (КД -1 Верес та КД - 2 Верес) |  |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  |  | 1 263,0 | 1 600,0 | 0,0 | 480,0 |  |  |
|  |  | Ремонт покрівель багатоквартирних будинків (КД -1 Верес та КД - 2 Верес) |  |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  |  | 1 840,0 | 100,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних будинків (КД -1 Верес та КД - 2 Верес) |  |  |  | 2020 |  |  | 2023 |  |  | 831,0 | 100,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Заміна та утеплення труб опалення та гарячого водопостачання в підвалах та на технічних поверхах багатоквартирних будинків (КД -1 Верес та КД - 2 Верес) |  |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  |  | 735,0 | 300,0 | 0,0 | 1 800,0 |  |  |
|  |  | Термомодернізація житлових будинків (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, утеплення стін дахів, та інше) |  |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  |  | 20 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 2 400,0 |  |  |
| # 2. | # Програми підтримки впровадження заходів з енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії | # Програма фінансової підтримки житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021 -2024 роки: -підвищення енергоефективності житлового фонду, зменшення обсягів використання енергоресурсів; # -капітальний ремонт ліфтів; -покращення окремих елементів житлових будинків в результатів робіт з енергоефективності та модернізації житла | # Міський бюджет |  |  | # 2021 |  |  | # 2024 |  |  | # 18 000,0 | # 4 000,0 | # 0,0 | # 1 200,0 | # так | # так |
| # 3. | # Проведення інформаційно-роз'яснюваль-ної роботи | # Організація та фінансування навчань (семінарів, тренінгів, курсів, тощо), розповсюдження інформаційних матеріалів, друк буклетів, розміщення інформації в житлових будинках | # Міський бюджет, МФО |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  |  | # 1 000,0 | # 500,0 | # 0,0 | # 200,0 | # так | # так |
| # 4. | # Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги | # Реалізація проектів з енергоефективності в житловому фонді | # МФО |  |  | # 2023 |  |  | # 2030 |  |  | # 30 000,0 | # 4 000,0 | # 1 000,0 | # 2 000,0 |  |  |
| 4. | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 100,0 |  |  | 10 200,0 | 0,0 | 3 060,0 |  |  |
| 1. | Поліпшення якості громадського транспорту | Оновлення рухомого складу автобусів | Приватні інвестиції |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | 100 000,0 | 2 500,0 | 0,0 | 750,0 | так | так |
|  |  | Модернізація рухомого складу автобусів |  |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | 20 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 450,0 |  |  |
| 2. | Оптимізація транспортної схеми громади | Впорядкування руху приміських маршрутів у м. Ковелі | Міський бюджет, приватні інвестиції, МФО |  |  | 2020 |  |  | 2023 |  |  | 1 100,0 | 900,0 | 0,0 | 270,0 | так | так |
|  |  | Проведення ремонту дорожнього покриття вулиць міста, де пролягають автобусні маршрути та вдосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури |  |  |  | 2020 |  |  | 2023 |  |  | 10 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 450,0 |  |  |
|  |  | Продовження впровадження сучасної системи контролю за рухом громадського транспорту на основі технології GPS |  |  |  | 2020 |  |  | 2023 |  |  | 500,0 | 800,0 | 0,0 | 240,0 |  |  |
|  |  | Розвиток системи паркуванням у громаді (по вул. Брестській, Л.Курбаса, Київській, Ветеранів, Привокзальній площі) | Міський бюджет, МФО |  |  | 2020 |  |  | 2023 |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |
| 3. | Будівництво пішохідних та велосипедних маршрутів | 20 км. пішохідних та велосипедних маршрутів | Міський бюджет, МФО |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | 5 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 300,0 | так | так |
| 4. | Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи | Проведення акцій "день пішки", або "ровером до школи", промокомпанії щодо раціонального використання автомобілем, PR - кампанії, брошури з ілюстраціями для батьків-водіїв, уроки з безпеки руху, проведення Днів без автомобіля, Європейського тижня мобільності, популяризація мультимодальності | Міський бюджет, МФО |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | 300,0 | так | так |
|  | Всього заходи з пом'якшення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566 414,6 | 84 730,0 | 7 700,0 | 35 975,0 |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566 414,6 | 84 730,0 | 7 700,0 | 35 975,0 |  |  |

Додаток 3. Перелік заходів з адаптації до наслідків зміни клімату

| № | Назва заходу | Зміст заходу | Назва сектору | Кліматична загроза | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з адаптації у секторі транспорту Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпече-ння комфорту перебува-ння у громадсь-кому транспорті | Розроблення та впровадження стандарту кондиціонування у громадських транспортних засобах. Зобов’язання приватних перевізників закуповувати транспортні засоби з кондиціонерами. | Охорона здоров’я, Транспорт, Цивільний захист та надзвичайні ситуації | Екстремальна спека | Приватні інвестиції, Грантові кошти |  |
|  |  | Здійснення тонування вікон громадського транспорту для уникнення потрапляння надлишкового сонячного тепла і світла. |  |  |  |  |
| 2. | Запровадження сталого управління дорогами з огляду на адаптацію до наслідків кліматичної зміни | Аналіз існуючого стану доріг та стійкості матеріалів, з яких вони зроблені. Вибір матеріалів для дорожнього покриття, що мають більшу стійкість до пошкодження та структурних змін через високі температури й менше нагріваються. | Охорона здоров’я Навколишнє середовище і біорізноманіт- тя Енергетика Планування землекористу-вання | Екстремальна спека Посуха Забруднення повітря Сильні снігопади | Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
|  |  | Забезпечення належного догляду за дорогами: - своєчасне прибирання і вивезення снігу; - очищення доріг від ожеледиці з використанням реагентів; - очищення дощоприймачів; - покращення водовідведення; - покращення снігозахисту та вітрозахисту; - належний догляд та кронування дерев щодо запобігання падінню гілля та дерев, а також обривів повітряних мереж тощо. |  |  |  |  |
|  |  | Розроблення плану з адаптації доріг у місті, що включає: - Облаштування «кишень» для стоянки великовантажного транспорту, дрібного ремонту авто, відпочинку водіїв та пасажирів тощо вздовж доріг. - Інтеграція із зонами перепочинку в зелених зонах. - Адаптація зупинок громадського транспорту до зміни клімату (побудова навісів, екрани в місцях очікування транспорту тощо). - Контроль за дотриманням графіків курсування громадського транспорту і зменшення часу очікування. - Заходи з обмеження проїзду великогабаритного транспорту на визначених вулицях та у визначений період. - Здійснення вагового контролю великовантажного транспорту у визначений період. - Обмеження швидкості та інші заходи. |  |  |  |  |
| 3. | Впровадження принципу «місто коротких відстаней» | Підвищення комфорту пішохідного простору міста: - Розвиток максимально комфортного пішохідного та велосполучення (усунення перепон і бар’єрів, максимальне використання озеленення, зручні і логічні переходи). - Облаштування зелених зв’язків-артерій між різними частинами міста. - Адаптація внутрішньо квартальних транспортних магістралей з метою покращення подолання коротких дистанцій пішки чи велосипедом. - Облаштування території відповідно до принципів сталої мобільності. - Надання нового змісту занедбаних територій колишнього промислового використання. - Заохочення спільного використання інфраструктури, що задіяна різними користувачами в різний час (наприклад, користування парковками). | Охорона здоров’я Транспорт Планування землекористування Навколишнє середовище і біорізноманіття Енергетика | Усі загрози | Держаний бюджет Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| 4. | Надання пріоритетності екологічним методам перевезень | Модернізація парку автобусів. | Енергетика Навколишнє середовище та біорізноманіт-тя | Забруднення повітря Екстремальна спека Екстремальні опади | Міський бюджет Донорські гранти Банківські кредити |  |
|  |  | Розвиток та оптимізація управління дорожнім рухом. |  |  |  |  |
|  |  | Популяризація зручності пересадок та користування різними видами пересування в різних ситуаціях і для різних потреб |  |  |  |  |
|  |  | Затвердження стандарту облаштування велоінфраструктури. |  |  |  |  |
|  |  | Розширення мережі громадських велопарковок. Сприяння розширенню мережі громадського велопрокату, електросамокатів. |  |  |  |  |
|  |  | Створення мережі станцій заряджання електротранспорту (із залученням бізнесу - створення бізнес-моделі). Створення інтерактивної мапи інфраструктури для мікромобільності. |  |  |  |  |
|  |  | Інтеграція енергетичної мережі з паркувальними зонами (електромобілі, електросамокати, електровелосипеди тощо). |  |  |  |  |
| 5. | Промоція та заохочення населення використо-вувати альтернат-тивні засоби пересува-ння | Проведення інформаційних кампаній для заохочення сталої мобільності серед мешканців (на зразок eco-drivingcampaign в ЄС) раціонального використання автомобілів. Промоція Дня без автомобілів (WorldCarfreeDay), Європейського тижня мобільності, акцій "день пішки до школи", або "велосипедом до школи" тощо. Розробка друкованих матеріалів з ілюстраціями для батьків-водіїв, уроки з безпеки руху для школярів, методички для вчителів щодо безпеки руху. | Охорона здоров’я Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Енергетика Планування землекористування Освіта | Забруднення повітря Екстремальна спека | Міський бюджет Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| Заходи з адаптації у секторі будівель Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модерніза-ція житлового фонду для покращен-ня безпеки і комфорту проживан-ня мешканців | Комплексна термомодернізація будівель, покращення їхнього технічного стану, робота з прибудинковими територіями. Модернізація житлового фонду з застосуванням інноваційних технологій та відновних джерел енергії, включення таких заходів у місцеву програму підтримки житлового фонду. | Охорона здоров’я Будівлі Енергетика Планування землекористування Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Буревії | Міський бюджет Донорські гранти Банківські кредити Приватні інвестиції |  |
|  |  | Покращення стандартів житлового будівництва. Застосування стандарт NZEB ( будівель з близьким до нульового енергоспоживанням) до нового будівництва, при реконструкції – ZEB ( високо енергоефективних будинків) та формування якісного житлового середовища |  |  |  |  |
| 2. | Здійснення контролю та забезпечен-ня здорового мікрокліма-ту у муніципальних будівлях | Проведення робіт з відновлення, реконструкції діючих чи встановлення нових систем вентиляції, включення таких заходів у місцеву програму підтримки житлового фонду | Охорона здоров’я Енергетика Будівлі | Екстремальна спека Біологічні загрози Забруднення повітря | Держаний бюджет Міський бюджет Донорські гранти |  |
| 3. | Покращен-ня стану зливової системи | Контроль за проведенням заходів з утримання систем поверхневого водовідведення, що захищає від підтоплень фундаменти будівель і будов, дорожнє покриття, газони тощо. Облаштування систем збору дощової води, її очищення та використання для технічних потреб, включення таких заходів у місцеву програму підтримки житлового фонду | Будівлі Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя | Екстремальні опади Підтоплення Буревії | Міський бюджет Донорські гранти Банківські кредити |  |
| Природоорієнтовані рішення |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Впровад-ження міської програми з "озелене-ння" будівель (зелені дахи, вертикаль-не озеленення, зелені прибудин-кові території тощо) | Розробка системи співфінансування з міського бюджету заходів з «озеленення» будівель та прибудинкових територій житлового фонду громади. | Будівлі Охорона здоров'я Енергетика Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Планування землекористування | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Забруднення повітря | Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
|  |  | Впровадження демонстраційних проєктів з «озеленення» муніципальних будівель коштом міського бюджету і донорів. |  |  |  |  |
|  |  | Створення рекомендацій щодо використання та догляду стійких до умов міста та гіпоалергенних рослин. |  |  |  |  |
| 5. | Розробле-ння «зелених рекомен-дацій» для забудов-ників | Формування переліку рекомендацій для забудовників щодо врахування наслідків кліматичної зміни при будівництві, реконструкції будівель, а також благоустрою прибудинкових територій; рекомендації стосовно вибору екологічних матеріалів відповідно до стандартів ЄС: - використання для тротуарів та стоянок матеріалів, що менше нагріваються; - створення «пористих» парковок з водопроникним трав’яним покриттям; - зменшення площ твердих покриттів шляхом заміни їх на зелені та водопроникні, де є така можливість (встановлення вимоги щодо % площ зелених та водопроникних поверхонь); - використання для дахів та фасадів матеріалів, що відбивають максимальну кількість сонячної радіації; - контроль надходження сонячної радіації всередину приміщень завдяки особливостям їх будови (наприклад, використання зовнішнього затінення: навісів над вікнами, ролетів, дерев’яних жалюзі тощо) або насадження дерев поблизу будинків; - забезпечення оптимальної термоізоляції будівель з метою зменшення нагріву приміщень влітку та зменшення втрати тепла приміщеннями в зимовий період. - будівництво нових будівель, у структурі яких забезпечено природну вентиляцію всередині приміщень та рух повітря між будинками. | Планування землекористу-вання Водопостача-ння та водовідведе-ння Навколишнє середовище та біорізноманіт-тя Охорона здоров’я | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Буревії Забруднення повітря Біологічні загрози | Міський бюджет Донорські гранти |  |
| 6. | Інформаційно-просвітницькі заходи | Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з відповідальними особами установ щодо важливості моніторингу мікрокліматичних параметрів та дотримання санітарних норм. | Навколишнє середовище та біорізноманіт-тя Охорона здоров’я Планування землекористування Водопостачання та водовідведе-ння | Усі види кліматичних загроз | Міський бюджет Донорські гранти |  |
|  |  | Проведення інформаційної кампанії стосовно переваг стійкого до зміни клімату будівництва: розробка та поширення інформаційних матеріалів, що мають на меті створити основу для впровадження нового підходу у будівництві та реновації існуючих будівель, стійкого до зміни клімату. |  |  |  |  |
| Заходи з адаптації у секторі енергетики Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпече-ння стабільної подачі тепло-, газо- та електропостачання | Встановлення додаткових трансформаторних підстанцій та силових кабелів належної потужності на об’єктах нового будівництва, яке передбачає велике споживання електроенергії. | Енергетика Будівлі Охорона здоров’я | Екстремальна спека Екстремальні дощі Підтоплення Сильні снігопади Буревії | Приватні інвестиції Держаний бюджет Міський бюджет Банківські кредити |  |
|  |  | Встановлення при новому будівництві додаткових шафних регуляторних пунктів (ГРП, ШРП, ШГРП) належної потужності для регулювання тиску газу. |  |  |  |  |
|  |  | Передбачення встановлення модульних котелень (в тому числі на відновлювальних джерелах енергії) на об’єктах нового будівництва чи в існуючих мікрoрайонах, де може вимагатися заміна внутрішньо квартальних мереж і обладнання центрального теплопостачання. |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення належної гідроізоляції підземних мереж гарячого водопостачання та теплопостачання з метою запобігання проникнення туди вологи, що може спричинити пориви при низьких (від’ємних) температурах |  |  |  |  |
| 2. | Посилення стійкості мережі електрик-ної інфрастру-ктури до кліматич-них загроз | Введення в експлуатацію нових електричних підстанцій та посилення електричної інфраструктури на території громади | Енергетика Будівлі Охорона здоров’я Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя | Екстремальна спека Посуха Екстремальні дощі Підтоплення Сильні снігопади Буревії | Держаний бюджет Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
|  |  | Реконструкція повітряних ліній електропередачі з застосуванням інноваційних технічних рішень. Кабелювання ліній електропередач. |  |  |  |  |
|  |  | Проведення діагностики та кронування дерев для запобігання падінню гілок чи дерев на лінії електромережі. |  |  |  |  |
| 3. | Встановле-ння систем затінення вікон | Встановлення елементів захисту від сонця (напр., зовнішні ролети, жалюзі чи навіси) у навчальних закладах для запобігання надходження зайвої сонячної енергії через вікна. | Охорона здоров’я Енергетика Будівлі | Екстремальна спека | Міський бюджет Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| 4. | Інформаційно- просвітни-цька діяльність | Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення обізнаності населення про причину, наслідки та вплив зміни клімату на людей, роль людської діяльності у цьому процесі. Підготовка та розміщення тематичних матеріалів щодо питань зміни клімату у ЗМІ, на сайті МР, сторінках у соцмережах тощо. Проведення тематичних заходів у закладах освіти, установах (напр, Дні сталої енергії тощо). | Охорона здоров’я Енергетика Будівлі | Усі види загроз | Міський бюджет Донорські гранти |  |
| Заходи з адаптації у секторі водопостачання та водовідведення Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модерніза-ція системи управління стічними водами | Модернізація каналізаційно-очисних споруд та відновлення системи каналізування і водовідведення | Охорона здоров’я Водопостачання і водовідведе-ння Енергетика Навколишнє середовище | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Буревії Біологічні загрози |  | Міський бюджет Донорські гранти Банківські кредити Приватні інвестиції |
|  |  | Заміна та будівництво нових каналізаційних колекторів. У ділянках потенційних підтоплень необхідним є прокладання нових гілок каналізаційних колекторів чи розширення діючих для збільшення пропускної здатності стоків. |  |  |  |  |
| 2. | Запровад-ження системи сталого поводжу-ння з дощовою водою | Впровадження моделі «міста-губки» для зменшення навантаження на міську каналізацію. Визначення та вибір можливостей для оптимального використання дощової води як ресурсу (для зрошення та поливу міських зелених зон, поливу вулиць в спеку, використання в закритих системах, наприклад, для змиву в туалеті тощо). | Енергетика Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Планування землекористування | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення |  | Держаний бюджет Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти Приватні інвестиції |
|  |  | Проведення робіт з поступового відокремлення системи каналізації під час реконструкції у тих ділянках, де є така можливість. |  |  |  |  |
|  |  | Запровадження вимог при проєктуванні нових будівель та капітальній реконструкції існуючих, що включатимуть сталі системи міської каналізації для зменшення ризику підтоплень. |  |  |  |  |
| 3. | Покраще-ння якості питної води в мережі водо поста-чання | Заміна та/або механічне очищення водопроводів та водопровідної арматури. Відновлення/модернізація водопроводів всередині будівель. Зменшення витоків в системі водопостачання | Енергетика Охорона здоров’я Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Планування землекористування | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Біологічні загрози Забруднення повітря |  | Держаний бюджет Міський бюджет Донорські гранти Банківські кредити Приватні інвестиції |
|  |  | Модернізація насосних станцій |  |  |  |  |
|  |  | Станції пом’якшення води. Контроль якості питної води |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз споживання води мешканцями та здійснення прогнозу споживання води до 2050 року відповідно до ризиків зменшення питної води в умовах зміни клімату |  |  |  |  |
| 4. | Забезпечення доступу до питної води в умовах зміни клімату | Проектування та проведення робіт із встановлення фонтанів з питною артезіанською водою для населення та доступом для тварин. Контроль якості води. Нанесення даних про доступні джерела з питною водою на геопортал громади. Інформування населення. | Охорона здоров'я Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя | Екстремальна спека Посуха Погіршення якості та нестача води |  | Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти |
| Природоорієнтовані рішення |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Створення довідника з рекомендаціями щодо сталого поводження з дощовою водою | Розроблення посібника з рекомендаціями щодо функціонування сталої міської дренажної системи (SuDS) для широкого загалу: забудовників, ОСББ, керівників закладів або відповідальних осіб за якість та утримання приміщень та прилеглої до них території (наприклад, шкіл, садочків, лікарень, приміщення, що належать бізнесу), стейхолдерів і громадських активістів. Посібник міститиме практичні рішення, як протидіяти підтопленням та ефективно використовувати дощову воду, і таким чином зменшити навантаження на міську каналізаційну систему. Включити сюди зразкові заходи, реалізовані у інших містах. | Планування землекористування Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Охорона здоров'я Освіта | Екстремальні опади Підтоплення Екстремальна спека Посуха Погіршення якості та нестача води Погіршення якості повітря | Міський бюджет Донорські гранти |  |
| 6. | Запровад-ження пілотного де монстра-ційного проекту для популяризації природоо-рієнтова-них рішень для протидії підтопленням | Розробка та впровадження зразкових проектів з облаштування зелених дахів та вертикального озеленення на (у) муніципальних будівлях (ці рішення допоможуть зменшити стік дощової води та протидіяти негативному впливу острову тепла, а також зберегти міське біорізноманіття). Створення кліматичного партнерства між владою, громадськістю та бізнесом. | Планування землекористу-вання Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Освіта Цивільний захист населення | Екстремальні опади Підтоплення Екстремальна спека Посуха Погіршення якості та нестача води Погіршення якості повітря | Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| 7. | Інформаційно-просвітницькі заходи | Створення інформаційної кампанії на підтримку впровадження сталих систем поводження з дощовою водою. | Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Освіта Цивільний захист населення | Екстремальні опади Підтоплення Екстремальна спека Посуха Погіршення якості та нестача води Погіршення якості повітря | Міський бюджет Донорські гранти |  |
|  |  | Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення обізнаності мешканців громади, щодо природо-орієнтованих рішень як способу адаптації до наслідків кліматичної зміни та підвищення якості життя у місті. |  |  |  |  |
| Заходи з адаптації у секторі поводження з відходами Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удоскона-лення існуючої системи поводжу-ння з відходами | Облаштування сортувальної станції та часткової переробки вторинної сировини. Будівництво ( розширення) існуючого полігону твердих побутових відходів в ур. ”Люблинець” Ковельського р-ну; | Навколишнє середовище та біорізноманіт-тя, Охорона здоров’я, Цивільний захист та надзвичайні ситуації | Біологічні загрози Пожежі в екосистемах Екстремальна спека, опади Підтоплення Буревії Забруднення повітря | Місцевий бюджет / Державний бюджет / Грантові кошти / Приватні інвестиції |  |
| 2. | Налагодження роздільного збору та повторного використання відходів | Розвиток системних циркулярних рішень у сфері поводження з відходами. Формування міста «нуль відходів»: - Удосконалення “первинної“ інфраструктури для роздільного збору відходів. - Будівництво офіційних центрів з переробки відходів. - Впровадження системи компостування органічних відходів. - Запровадження принципу оплати “плати за те, що викидаєш“. | Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Охорона здоров’я Планування землекористування | Біологічні загрози Пожежі в екосистемах Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Буревії Забруднення повітря | Держаний бюджет Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| 3. | Інформаційно-просвітницька кампанія | Надання підтримки зацікавленим сторонам у проведенні інформаційно-просвітницьких заходів для підвищення обізнаності населення щодо поширення культури поводження з відходами, популяризації принципів кругової економіки та підвищення стійкості до негативних впливів зміни клімату. | Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Освіта Охорона здоров’я | Біологічні загрози Пожежі в екосистемах Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Буревії Забруднення повітря | Міський бюджет Донорські гранти |  |
| Заходи з адаптації у секторі планування землекористування Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведе-ння наукового дослідже-ння островів тепла та можливо-стей зменшення його негативно-го впливу з допомогою «зеленої» і «блакит-ної» інфрастру-ктури | Проведення просторового аналізу островів тепла у Ковельській ТГ з допомогою супутникових знімків та залученням науковців. Нанесення найбільш критичних районів (ділянок) на карту. Подальше планування інтеграції «зеленої» і «блакитної» інфраструктури для пом’якшення негативного впливу міських островів тепла. Оцінка майбутніх ризиків для вразливих районів з урахуванням прогнозів зміни клімату. Наступним кроком має бути проведено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) і оцінка необхідних обсягів фінансування на реалізацію заходів з озеленення та встановлення конструкцій затінення з вмонтованими СЕС | Охорона здоров’я Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Енергетика | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Посуха Забруднення повітря | Міський бюджет Донорські гранти |  |
| 2. | Створення «зелених зв’язків» | Створення зелених зон, які виконуватимуть роль пішохідного транзиту, що поєднує в собі існуючі громадські простори, парки та сквери із пропонованими в єдину мережу. Вибір стійких до зміни клімату та шкідників і хвороб рослин. | Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Охорона здоров’я Енергетика | Екстремальна спека Посуха Екстремальні опади і підтоплення Забруднення повітря | Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти Іноземні інвестиції |  |
|  |  | Забезпечення екологічно-орієнтованих зв’язків територій інтенсивної забудови, що виникли у сусідніх населених пунктах із містом. |  |  |  |  |
|  |  | Зв’язок міської велосипедної та пішохідної інфраструктури з приміською зоною з влаштуванням відповідних туристичних маршрутів. |  |  |  |  |
|  |  | Підтримка дизайну вулиць міста, що сприятиме комфортнішому пересуванню пішоходів і велосипедистів. Прив'язка робочих місць до зупинок громадського транспорту, транспортних хабів, міських центрів та субцентрів. |  |  |  |  |
| Заходи з адаптації у секторі лісового та сільського господарства Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення міської політики, що регулює ведення міського садівниц-тва і городниц-тва | Розроблення політики, що офіційно регулюватиме ведення діяльності щодо міського садівництва і городництва з акцентом на органічне виробництво, природоорієнтовані рішення (розроблення правил, інвентаризація придатних земельних ділянок, розробка навчальних матеріалів, підтримка мешканців, що хочуть розпочати ведення міського городництва тощо). Налагодження партнерств для обміну досвідом з містами ЄС. | Сільське та лісове господарство Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Охорона здоров’я Енергетика Освіта | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Посуха Забруднення повітря | Міський бюджет Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| 2. | Розробка та впровадь-ження Комплекс-ного плану дій із захисту лісів і лісопарко-вих зон, торфовищ та адміністра-тивних територій Ковельсь-кої ТГ | План передбачає комплекс організаційних, інженерно-технічних заходів для виконавчих органів Ковельської міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності щодо запобігання та виникнення і гасіння пожеж на об'єктах комунальної власності, у лісах і лісопаркових зонах, на торфовищах, при спалювані сухої рослинності і сухостою дерев. План необхідно розробляти спільно з представниками ДСНС, комунальних підприємств що відповідають за благоустрій в громаді. | Сільське та лісове господарство Охорона здоров’я Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя | Екстремальна спека Пожежі в екосистемах Посуха Забруднення повітря | Міський бюджет |  |
| 3. | Інформаційно-просвітни-цькі кампанії | Інформаційна кампанія серед населення щодо запобігання виникнення пожеж в екосистемах, підвищення свідомості щодо культури поводження у лісах та зонах рекреації, дбайливого ставлення до довкілля. Кампанія з популяризації міського садівництва та городництва (створення навчальних матеріалів, воркшопів і лекцій, проведення культурних заходів на території міських городів, промоція через соцмережі тощо). | Сільське та лісове господарство Охорона здоров’я Навколишнє середовище і біорізноманіт-тя Освіта | Екстремальна спека Посуха Забруднення повітря Підтоплення | Міський бюджет Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| Заходи з адаптації у секторі навколишнього середовища та біорізноманіття Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удосконалення та модерніза-ція системи геоінфор-маційної системи (ГІС) | Нова база даних ГІС в режимі онлайн надаватиметься безкоштовно і повинна містити найважливіші сектори, які мають вплив на довкілля. Вона включатиме інформацію щодо існуючого та майбутнього використання земельних ресурсів, забруднення повітря, забруднення шумом, водні ресурси, ландшафт, ефект теплового острівця та стійкість клімату, паркування, пункти збору відходів, розумні контейнери відходів, велосипедні маршрути, маршрути громадського транспорту, ціну на землю для будівлі, інженерну та геологічну інформацію. |  |  |  |  |
| 2. | Розробка механізмів підтримки для тих, хто формулює політику, та відповід-них зацікавле-них сторін, включно з розробкою “Зеленої“ та “Блакит-ної“ стратегій | Розроблення методичних рекомендацій («Зелена» стратегія) для покращення біорізноманіття в громаді (серед середньострокових завдань – збільшення кількості місць гніздівлі птахів та кажанів щонайменше на 50% та збільшення зелених зон на 20% порівняно з існуючою ситуацією). Ця «Зелена» стратегія дасть можливість краще та точніше визначити кроки, необхідні для покращення якості зелених зон і різноманіття видів у місті. Частина “зеленої” та “блакитної” стратегій буде ТЕО для аналізу можливості створення кільцевого лісу навколо міста. “Зелена“ та “блакитна“ стратегії дадуть можливість зміцнити механізми співпраці між органами влади міста та області у створенні зелених зон, а також нових ставків та озер. | Охорона здоров’я Планування землекористування Навколишнє середовище та біорізноманіт-тя | Усі види загроз | Міський бюджет |  |
| 3. | Кампанії з підвищення обізнаності та експертні тренінги для зацікавлених сторін | Розроблення інформаційно-просвітницьких кампаній щодо важливості використання земельних ресурсів міста та біорізноманіття (плакати, семінари, фотовиставки та інші заходи) для підтримки та зміцнення запланованих заходів у сфері використання земельних ресурсів та біорізноманіття. Організація навчань для зацікавлених сторін з метою досягнення оптимальних результатів. | Планування землекористування Освіта Сільське та лісове господарство | Усі види загроз | Міський бюджет Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| 4. | Створення гуманного середовища для тварин та зменшення кількості безпритульних тварин | Цей захід допоможе гуманно врегулювати чисельність популяції безпритульних тварин та зменшити загрозу поширення інфекцій у громаді. Розвиток муніципального притулку для безпритульних тварин (на вул. Грушевського). | Навколишнє середовище та біорізноманіт-тя Охорона здоров’я Планування землекористування | Біологічні загрози | Міський бюджет Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| 5. | Проведе-ння аналізу впливу зміни клімату на екосистему громади | Цей захід передбачає ґрунтовне наукове дослідження впливу зміни клімату на громаду. Здійснення моделювання кліматичних сценаріїв зміни мезоклімату Ковельського регіону у ХХІ ст. Проведення геопросторового аналізу впливу зміни клімату на екосистему Ковельської ТГ. Дослідження впливу зміни клімату на стан забруднення атмосферного повітря. | Охорона здоров’я Планування землекористування | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Забруднення повітря | Міський бюджет Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| Природоорієнтовані рішення |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Збереження та збільшення зеленого фонду міста | Проведення заходів з озеленення територіальної громадита інвентаризації зелених насаджень, утримання зелених насаджень (улаштування газонів, догляд за кущами і їх розрідження, полив кущів та дерев), Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень | Навколишнє середовище та біорізноманіт-тя Охорона здоров’я Водопостачання та водовідведення Планування землекористування | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Посуха Забруднення повітря | Міський бюджет Держаний бюджет Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
|  |  | Боротьба з інвазивними та алергенними видами рослин (амброзія полинолиста, борщівник Сосновського та ін.). Акарицидна обробка парків. |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення належного догляду за зеленими насадженнями (навчання працівників, відповідальних за догляд за зеленими насадженнями), обстеження та «лікування» особливо цінних вікових дерев, закупівля обладнання та техніки. |  |  |  |  |
|  |  | Зелені дахи |  |  |  |  |
| 2. | Розвиток та збереження «блакит-ної» інфраструктури Впровад-ження інструмен-тів коректного поводжу-ння з дощовими водами | Проведення інвентаризації та паспортизації усіх водойм на території Ковельської ТГ. | Охорона здоров’я Водопостачання та водовідведе-ння Планування землекористування Сільське та лісове господарство | Екстремальна спека Екстремальні опади Підтоплення Посуха Забруднення повітря Біологічні загрози | Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
|  |  | Відновлення та збереження системи міських водойм Очищення русла р. Турія в межах м. Ковеля для покращення гідрологічного стану |  |  |  |  |
|  |  | Догляд та облаштування рекреаційної інфраструктури навколо міських водойм та джерел, заборона нового будівництва у рекреаційних межах водойм, недопущення засмічення. |  |  |  |  |
|  |  | Проведення регулярних перевірок якості води у відкритих водоймах на території громади. |  |  |  |  |
| Заходи з адаптації у секторі охорони здоров’я Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведе-ння дослідже-ння стосовно впливу наслідків зміни клімату на здоров’я населення | Цей захід має на меті проведення комплексного дослідження щодо впливу природних явищ, пов'язаних зі зміною клімату, і екологічних загроз на здоров’я населення громади (зокрема на різні групи населення). За результатами аналізу випрацьовано рекомендації щодо зниження рівня захворюваності та підвищення адаптивної спроможності населення громади. До проведення аналізу мають бути залучені усі зацікавлені сторони, а результати своєчасно оприлюднено для прискорення планування заходів, спрямованих на підвищення епідеміологічної та медичної готовності до нових загроз. У подальшому - збір статистичних даних та проведення моніторингу рівня покращення здоров'я населення в результаті впроваджених заходів з адаптації до зміни клімату (пом'якшення наслідків) і поліпшення екологічних умов. | Охорона здоров’я Цивільний захист населення Освіта | Екстремальна спека Екстремальні опади Буревії Підтоплення Біологічні загрози Погіршення якості повітря | Міський бюджет Донорські гранти |  |
| 2. | Розробка та впровадження плану заходів і рекоменда-цій для реагування на екстрена-льні метеоро-логічні явища | Серед пропонованих заходів: - Удосконалення системи раннього сповіщення населення про небезпечні погодні явища (хвилі тепла, буревії, інтенсивні опади тощо), погіршення якості атмосферного повітря тощо. Підготовка рекомендацій стосовно правил поведінки під час хвиль тепла. - Проведення моніторингу вразливих груп населення, що потребують допомоги (ідентифікація їхньої кількості та розподілу проживання у громаді). Забезпечення їх належним доглядом і підтримкою (із залученням соціальних працівників, медиків, волонтерських груп тощо). - Проведення навчання для осіб, які доглядають за людьми похилого віку. - Забезпечення людськими ресурсами та посилення спроможності медичної системи громади реагувати на збільшення кількості пацієнтів у час хвиль тепла. Проведення профілактичних оглядів населення та інформування про ризики для здоров’я (напр., у періоди спеки). - Збільшення кількості питних фонтанчиків, забезпечення безкоштовного доступу населення і тварин до питної води. Встановлення рамок прохолоди у періоди хвиль тепла. - Створення карти «прохолодних зон» на території громади з позначенням, парків та скверів, місць відпочинку біля водойм, басейнів, громадських закладів, де можна знайти «прихисток» і комфортніше почуватись у спеку тощо. - Інформаційно-просвітницька діяльність через канали комунікації КЛМР (сайт, сторінки у соцмережах тощо). | Цивільний захист населення Водопостачання Освіта Інформаційно-комунікаційні технології | Усі види загроз | Міський бюджет Банківські кредити Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| Заходи з адаптації у секторі цивільного захисту населення та оперативного реагування у надзвичайних ситуаціях Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удоскона-лення системи сповіщення населення про загрози, пов’язані з екстремальними явищами погоди | Цей захід має на меті удосконалити існуючу систему сповіщення населення про метеорологічні та гідрологічні небезпеки, аварійні ситуації, погіршення якості повітря чи зараження води, повідомлення про атаки з повітря та інші локальні загрози відповідно до вимог сучасності. Розробка\використання мобільного додатку та чат-ботів у найбільш популярних месенджерах для оперативного інформування, роз’яснення правил поведінки під час ризикових ситуацій. Розсилка смс-повідомлень, інформування через соцмережі та інші канали комунікації. Проведення інформаційної кампанії щодо підвищення обізнаності населення про ризики для життя і здоров’я, пов’язані з наслідками зміни клімату. Залучення працівників первинної медичної ланки до роз’яснювальної роботи серед вразливих груп населення. | Охорона здоров’я Інформаційно-комунікаційні технології Освіта | Усі види загроз | Міський бюджет Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| 2. | Розробле-ння міської цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Метою цього заходу є надання захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовного покращення та модернізації автопарку, пожежно-рятувального обладнання пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області, дислокованих на території м. Ковеля, збільшення їх кількості, що в свою чергу забезпечить високу ефективність та оперативність під час ліквідації різного роду надзвичайних ситуацій, а також підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. | Усі сектори | Усі види загроз | Міський бюджет |  |
| 3. | Підтримка вразливих груп населення у разі виникнення збитків, завданих стихією | У громаді щороку або раз у два роки розробляють і затверджують Програму соціальної підтримки окремих категорій громадян, що передбачає низку заходів для підтримки малозабезпечених та потребуючих громадян. Передбачити фінансування на відшкодування збитків вразливим і потребуючим категоріям громадян, що зазнали збитків внаслідок стихійних метеорологічних явищ. | Будівлі Енергетика Охорона здоров’я Водопостачання Транспорт Інформаційно-комунікаційні технології | Буревії Підтоплення Екстремальні опади Пожежі в екосистемах | Міський бюджет |  |
| Інституційно-організаційні заходи з адаптації Виконавці, зацікавлені сторони і партнери: виконавчий комітет Ковельської ТГ Часові рамки: 2023 – 2030 рр. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення інституції, відповідальної за кліматичну політику у структурі міської ради | Створення так званого кліматичного офісу (посада спеціаліста із зміни клімату у структурі екології) з метою системного збору даних та їхнього аналізу, ведення обліку збитків (завданих стихією), випрацювання рекомендацій для покращення діяльності структур міста в контексті адаптації до зміни клімату, залучення ґрантових коштів на реалізацію конкретних заходів, проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення стосовно наслідків зміни клімату, енергоефективності та цілей сталого розвитку. Створення партнерства з українськими та європейськими містами, що мають досвід роботи кліматичних підрозділів, для обміну досвідом. | Усі сектори | Усі види загроз | Міський бюджет Донорські гранти Приватні інвестиції |  |
| Природоорієнтовані рішення |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Впровадження «зеленого» громадсь-кого бюджету | Бюджет міських зелених ініціатив дасть змогу максимально залучити жителів громади до розвитку озеленення та впровадження природоорієнтованих рішень коштом міського бюджету. Щороку мешканці матимуть можливість на конкурсній основі подавати власні проектні пропозиції для облаштування зелених зон та громадських просторів, прибудинкових територій, висадження багаторічних рослин, облаштування зелених зупинок і живоплотів вздовж доріг, екопарковок та дренажних систем тощо. Для обрання переможців, окрім голосування, слід створити експертну комісію, що допоможе обирати найкращі проекти відповідно до розроблених критеріїв. | Усі сектори | Усі загрози | Міський бюджет |  |
| 3. | Охорона і раціональ-не використання земель | Розроблення плану з адаптації доріг у місті, що включає: - Облаштування «кишень» для стоянки великовантажного транспорту, дрібного ремонту авто, відпочинку водіїв та пасажирів тощо вздовж доріг. Інтеграція із зонами перепочинку в зелених зонах. - Адаптація зупинок громадського транспорту до зміни клімату (побудова навісів, екрани в місцях очікування транспорту тощо). - Контроль за дотриманням графіків курсування громадського транспорту і зменшення часу очікування. - Заходи з обмеження проїзду великогабаритного транспорту на визначених вулицях та у визначений період. - Провадження системи дозування автотранспорту в напрямку міського центру та на в’їзді у місто. - Здійснення вагового контролю великовантажного транспорту у визначений період. - Обмеження швидкості та інші заходи. |  |  |  |  |
| 4. | Охорона і раціональ-не використа-ння водних ресурсів | Очищення русла р. Турія в межах м. Ковеля для покращення гідрологічного стану |  |  |  |  |
| 5. | Зменшення забрудне-ння стічних вод та запобігання їхнього витоку | Реконструкція каналізаційно-очисних споруд (капітальний ремонт пісколовок, кап. ремонт первинних радіальних відстійників, ремонт вторинних радіальних відстійників, ремонт аеротенок, реконструкція мулової станції) м.Ковеля | Цивільний захист та надзвичайні ситуації | Екстремальні опади | Місцевий бюджет / Державний бюджет / Грантові кошти |  |

Для розрахунку викидів СО2 по електричній енергії значення коефіцієнтів викидів застосовувалися для кожного з років відповідно до табл. 5 посібника "Як розробити план щодо сталого енергетичного розвитку", частина II.

З метою розрахунку викидів від виробництва теплової енергії проведено додаткові розрахунки питомих витрат енергоносіїв. В результаті розрахунків коефіцієнт викидів від теплової енергії становить 
0,31 т/ МВт*год.