ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТЕПЛОВИХ ГОСПОДАРСТВ

ДО РОБОТИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД 2026-2027 РОКІВ

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів та місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі - ГВП) до роботи в опалювальний період 2026-2027 років, запобігання відмовам у системах теплоспоживання і теплоенергетичного обладнання під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання таких заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378:

- затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання, а також призначити розпорядчим актом (наказом) відповідальних осіб за загальний стан і безпечну експлуатацію всього теплового господарства, які пройшли навчання та атестовані в установленому порядку;

- уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);

- забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією;

- провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;

- провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;

- виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;

- виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;

- відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;

- привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих в теплових пунктах;

- укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань (в т.ч. з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж), протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов, аварійних ситуацій, аварій у системах теплоспоживання;

- укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговувального персоналу технічною документацією;

- провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни, згідно вимог розділу Х ППТГдоОП.

Копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, надіслати із супровідним листом в Управління Держенергонагляду у Волинській області на електронну пошту у термін до 14.08.2026.

Заздалегідь письмово повідомити Управління Держенергонагляду у Волинській області щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документу щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до Управління Держенергонагляду у Волинській області стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки), моніторингу технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт при підготовці теплового господарства до роботи в опалювальний період.

Тел.: (073) 957-20-30